Tema I: Gestión de la Producción. Conceptos Básicos

Conceptos básicos

El término producción se utiliza frecuentemente con diferentes significados. En sentido restringido se aplica a la producción de los bienes materiales que se precisan por una sociedad. Esto es, bienes de consumo, como alimentos, vestidos, automóviles, y bienes de inversión, como máquinas, herramientas o generadores eléctricos. Por tanto, en este caso se excluyen los servicios, como la sanidad, la educación o el comercio. No obstante, en este texto se utiliza el término producción en otro sentido más amplio: el de una de las funciones necesarias en toda empresa u organización que realice una actividad económico-social, sin importar si se trata de una empresa de producción o de servicios. En efecto: en toda empresa que actúa en el mercado se pueden distinguir, al menos, tres funciones principales: la función comercial, la función administrativa y financiera y la función de producción. La función comercial se orienta a conseguir clientela para los productos o servicios, por tanto, no existe cuando se trata de una institución no mercantil, como un Ayuntamiento o un hospital de la Seguridad Social. En cambio, la función de producción, cuyo objeto son las operaciones físicas que se precisan realizar para la transformación de los materiales en productos o para la realización de un servicio, existen siempre, tanto si se trata de una fábrica, como de un supermercado o de un Ayuntamiento. La función de producción es conocida también, sobre todo en la literatura anglosajona, como función operativa; y a la gestión de producción se le denomina entonces gestión de las operaciones.

La gestión de la producción, o de las operaciones. se orienta a la utilización más económica de unos medios (máquinas, espacios, instalaciones o recursos de cualquier tipo) por unos empleados u operarios, con la finalidad de la transformación de unos materiales en productos o la realización de unos servicios. Ejemplos: Supermercado Un supermercado es una empresa comercial, no productiva. Ahora bien, la función comercial será exclusivamente la que tiene por objeto conseguir clientes: Promociones, publicidad y hasta el merchandising o diseño de los locales para conseguir más ventas. En cambio, la función de producción, o de operaciones, está constituida por el proceso físico completo, desde la recepción de las mercancías, su colocación en estanterías, hasta su salida por caja. Nótese que, aquí, una parte de las operaciones de producción la realizan los propios clientes al trasladar los productos de las estanterías hasta las cajas. ¡Pero, para ello, hay que disponer de unos medios: los carritos. Las operaciones de la cajera forman parte del proceso productivo, aunque tienen también una vertiente administrativa y financiera. Taller de reparación de coches Es un típico caso de prestación de servicios productivos. El taller tiene unos medios, espacio limitado, puesto de diagnóstico eléctrico, fose con elevador... y unos operarios disponibles. El objetivo de gestión es lograr una buena utilización* de estos medios (máxima producción por día) con mínimas protestas de los clientes por plazos largos y mala calidad de las reparaciones. Fábrica de ladrillos Este es un caso típico de producción de bienes materiales: la transformación de una materia prima, tierras, en productos para la construcción, ladrillos. Aquí la gestión se orientará a conseguir la máxima productividad con un consumo mínimo de energía y una buena calidad del producto final. Se trata de una producción continua; por tanto, los resultados se miden por periodo (número de unidades/día) y por unidad de producto (consumos/ladrillo). Otros de los conceptos que se utilizan relacionados con la Gestión son: La capacidad de carga. Capacidad teórica y demostrada. Su cálculo. Capacidad: Con este concepto nos referimos a la cantidad que se puede obtener por unidad de tiempo en el proceso utilizando al máximo los recursos disponibles. Este concepto se refiere a un valor teórico, pues no es realista pensar que el rendimiento de los recursos será el cien por cien, siempre surgirán imponderables que impidan alcanzar ese objetivo Si queremos acercarnos más a la realidad del proceso y tomar un valor de capacidad que tenga en cuenta los imponderables, deberemos calcular la Capacidad Demostrada. Este valor se refiere al valor medio de las capacidades desarrolladas por el proceso durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, si de un proceso se han obtenido las siguientes producciones: 1200 unidades/día; 1150 Unidades/día; 1080 unidades/día y 1230 unidades/día el valor de la capacidad demostrada será: De acuerdo con los valores históricos es 1165 unidades/día. La sobrecarga. Los "cuellos de botella", origen y soluciones. Carga: Es la cantidad de producto por unidad de tiempo que se le exige a un proceso en un momento determinado. Si la carga es superior a la capacidad, el proceso no puede operar todo lo deseado y aparecen los stock de productos. Esta condición se conoce como Sobrecarga. Los recursos que limitan la capacidad y por tanto originan la sobrecarga se denominan Cuellos de Botella. La solución para evitar las sobrecargas, como veremos, puede tomarse de diversas manera, modificando la cantidad de producto que puede ser procesado por esos recursos. Eso exige un buen estudio de la producción (en los próximos capítulos trataremos este punto con profundidad), o del diseño del producto. Otra solución es aumentar los recursos para a su vez aumentar la capacidad. El plazo de ejecución (LEAD TIME). Su formación. Los tiempos de producción. El plazo de ejecución: También nos referiremos a él como tiempo de producción, plazo de entrega, etc. Es el tiempo necesario para realizar una operación, o varias operaciones. Cuando nos referimos a una operación, el tiempo de producción se descompone a su vez en otros tiempos: - Tiempo de espera: Es el tiempo que está el producto hasta que comienza la operación. - Tiempo de preparación: Es el tiempo que se necesita para disponer adecuadamente los recursos que van a efectuar la operación. Por lo general este tiempo se requiere en la primera vez que se procese el producto o cuando se cambie el tipo de producto. - Tiempo de operación: Es el consumido por los recursos en efectuar la operación. - Tiempo de transferencia: Es el necesario para transportar una cantidad de producto que ya ha sido sometido a una operación a ser sometido a otra nueva. De todos estos tiempos el único que añade valor es el de operación, los otros son evitables y por tanto hay que reducirlos o eliminarlos.

Siguiente apartado>>

| Tema I: Gestión de la Producción. Conceptos Básicos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistemas de producción. Tipos de procesos productivos. |  |  |
| La doble definición de los procesos de producción: La transformación. El canal logístico. Todos los sistemas que generan bienes y servicios, lo que en realidad hacen, es transformar unos bienes (denominémosles Recursos de Producción) para obtener otros diferentes, que llamaremos Productos Finales. Los recursos que utiliza el Sistema de Producción son diferentes conforme al proceso y los bienes finales, en la figura se han descrito algunos; al igual que los productos obtenidos del Sistema. Lo importante desde el punto de vista de la gestión no es sólo la transformación física, si es que ésta se da, lo importante además es la transformación económica, que siempre sucede. Esta transformación económica se refiere a la transformación de la Utilidad. (Esta variable es conocida por los economistas como: la cantidad monetaria dispuesta a pagar por los consumidores para conseguir unos productos que aumenten su satisfacción). |  |  |
| Es claro que los productos finales se generan precisamente por aumentar la satisfacción del consumidor y por ello tienen más utilidad en sí, que el conjunto de recursos separados y sin transformar, en consecuencia la cantidad que el consumidor paga por los productos finales es mayor que la que pagaría por los recursos. De aquí que un Sistema Productivo sea también un elemento generador de riqueza. El mercado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. Este cambio económico se conoce como Valor Añadido y permite al Sistema de Producción obtener medios económicos para conseguir nuevos recursos con los que generar mas cantidad de productos finales. Pero este no es el único flujo económico generado; queremos decir, que la transformación no es gratuita: La producción requiere sacrificar los recursos para conseguir los productos finales. Una medida monetaria de la cantidad de recursos empleados es lo que conocemos como Coste Incorporado. La diferencia entre ambas magnitudes económicas es lo que mide el rendimiento económico de la producción. Valor Añadido - Coste de la Producción = Rendimiento de la Transformación Basándonos en lo dicho hasta ahora podremos establecer una definición más precisa. La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor diferencia entre el valor añadido y el coste incorporado consecuencia de la transformación de recursos en productos finales. No obstante, no es sólo esta la única función de la Dirección de Producción. Si contemplamos la figura anterior podemos establecer otra definición de la Dirección de Producción. Según esta otra perspectiva la Producción cumple una doble misión de un lado actúa como elemento de comunicación en las necesidades de bienes que tiene el mercado y por otro actúa como distribuidor de los productos finales. Es lo que se conoce como Logística de la Producción. La Producción tiene como misión hacer rentable la transformación y la distribución de productos. Tipos de Procesos Productivos La fabricación. Los servicios. En la práctica, la gestión de la producción cambia según el tipo de producto, el servicio que se desee dar al mercado y el modelo de proceso elegido para ese producto y ese servicio. En cuanto al tipo de producto, hay dos procesos básicos. - Los que producen bienes tangibles. Se conocen como fabricaciones. - Los que producen bienes intangibles. Se conocen como servicios. Podemos decir que los servicios son productos con dos cualidades, además de la intangibilidad: ser productos muy individualizados, pues no hay dos iguales y se producen para cada persona el suyo, y ser productos muy perecederos, ya que su ciclo de vida es sumamente corto. En cuanto a las diferencias en la gestión de unos y otros vienen determinadas por: - Inventarios: Los procesos de bienes tangibles, silo desean, pueden contar con inventarios de productos. En los servicios no hay esta posibilidad. - Las necesidades de capacidad: Este punto es consecuencia del anterior y puesto que aún no hemos dicho qué se entiende por capacidad productiva, previamente diremos, que es la cantidad de recursos, principalmente fuerza laboral y maquinaria, que están disponibles en el proceso. Todo proceso de producción ha de estar dispuesto a suministrar las cantidades de productos finales que se demandan en todo momento, ésa es su finalidad; para ello dispondremos de dos posibilidades: una, emplear los inventarios para mantener una capacidad de producción estable, de manera que cuando demanda cae por debajo de la capacidad se produce para el almacén - corresponde a las partes del ciclo indicadas con un signo «+» de la figura - y al contrario, cuando la demanda de productos finales supera la capacidad, la parte no producida se toma del almacén, son las partes del ciclo indicadas con signo « - ». En estos casos, el proceso se diseña para una capacidad que cubra una supuesta demanda media, señalado la figura con una recta. Esta estrategia puede hacerse en las fabricaciones, pero es obvio contemplará en los servicios, ya que carecen de stocks. En estos hay que diseñar el proceso para abastecer la demanda punta y modificar ésta según evolucione la demanda. Hagamos primero una aclaración sobre los inventarios: Las estrategias de igualar producción a demanda por medio de los stocks es un método tradicionalmente en las fabricaciones, aunque no quiere decir que sea el único y en algunas ocasiones el mejor. Como veremos más tarde, los inventarios tienen un coste consecuencia del dinero atado al producto; es decir, todo producto ha costado a la empresa una cierta cantidad, si la empresa no vende ese producto no recupera el dinero invertido en él y por tanto no puede producir más unidades, a no ser que tome el dinero de otra parte - queremos decir que consiga un préstamo del banco o de accionistas, etc., - en cuyo caso debe devolver ese dinero tomado y unos intereses; son esos intereses lo que la empresa tiene que pagar de más por almacenar - no vender - sus productos. Por tanto, en épocas inflacionistas cuando el dinero sube de precio - aumentan los intereses - los costes de los inventarios impiden mantener una estrategia de este tipo aunque sea posible. Un sistema de fabricación basado en una gestión sin stocks - en realidad con pocos stocks - para ahorrar esos intereses, es la base de los llamados «Justo A Tiempo». La producción por diseño. La producción por ensamblado. La producción contrastock. La segunda clasificación, centrados ya en los procesos fabriles, viene dada por las necesidades de dar servicio al cliente. Desde este punto de vista cabe citar las siguientes diferencias: - Si el cliente necesita el producto con más rapidez que lo que se tarda en producir. En estos caso se tienen que tener producidas ciertas cantidades de producto, para que el cliente no espere. Estas producciones se denominan Producciones Contra-Stock. Producir de esta manera exige manejar grandes cantidades de productos finales baratos; es decir de coste unitario bajo, pues de otra manera los costes de los stocks lastran la rentabilidad del proceso. Para abaratar los productos se requiere que las operaciones hechas sobre ellos sean parecidas, o muy iguales, lo que hace que hace que sean productos muy iguales. - Los clientes pueden esperar a la fabricación del producto. En tal caso hay que preguntarse si el cliente espera porque quiere un producto exclusivo, lo que hace que la producción sea Bajo Diseño, o bien el cliente desea un producto especial basados en módulos estándar, es lo que se conoce como Producción por Ensamblado. - En las producciones por ensamblado se realizan múltiples productos basados en opciones. En tales caso seria inviable mantener stocks de todos los productos posibles de producir. - En las producciones exclusivas el cliente quiere un producto único donde el coste unitario es importante, pero no siempre fundamental. Lo importante en estos casos suele ser el plazo en el que el cliente podrá disfrutar del producto. Por lo que la gestión se encamina a que todos los recursos se hallen disponibles en el momento oportuno en que se necesiten. Por supuesto, estos procesos no suelen tener stocks, a no ser de algunas materias primas, pero no de productos finales. La producción continua. La producción en serie. La producción de lotes. La producción intermitente. La producción por proyecto. La última clasificación se refiere al tipo de proceso. Por lo general el tipo de proceso viene condicionado por las opciones anteriores, aunque continuaremos refiriéndonos a procesos fabriles. - Procesos de flujo continuo. Nos referimos a aquellos procesos donde el flujo de producto sigue siempre una secuencia de operaciones que viene establecida por las características de producto. Como es lógico pensar, estos procesos se adaptan bien a aquellos casos que se requiere producir contra-stock, porque la estandarización producto permite fijar de antemano y durante el tiempo de vida del producto permite fijarse antemano y durante el tiempo de vida del producto de la secuencia de operaciones. Dentro de este tipo de procesos podemos hacer otras clasificaciones: · Procesos continuos. Son aquellos que producen sin pausa alguna y sin transición entre operación y operación. Son procesos que realiza sólo producto totalmente estandarizado. Un típico caso es la producción de gasóleos, energía eléctrica, ciertos productos químicos, etc. · Procesos en serie. En estos procesos hay una transición entre las operaciones y están diferenciadas por requerir la aplicación de maquinaria o mano de obra distinta o para cada operación. Dentro de estos podemos encontrar ciertas variantes: - Procesos de flujo en lotes. En estos procesos cualquier cambio entre productos de la misma familia requiere una preparación previa de la maquinaria, como ocurre en las imprentas cuando se cambian las planchas de impresión para imprimir diferentes fascículos. La preparación supone un tiempo en el que la línea de producción estará parada, lo que implica a su vez un coste valorable en términos de producción no hecha, que hay que recuperar con la producción de lotes de muchas unidades y así distribuir dicho coste entre más unidades. - Procesos de flujo alternado, o flujo mezclado, que son una particularidad de los anteriores, ya que producen lotes, pero de cantidades mínimas e incluso de unidades. Para ello se requiere que los tiempos de preparación se hayan reducido tanto, que sea rentable producir en pequeñas cantidades puesto que la incidencia del coste del ajuste sobre cada unidad del producto es muy baja. - Procesos de flujo discontinuo o flujo intermitente. Corresponde esta denominación a aquellos productos que no tienen definida una secuencia fija de operaciones. El flujo de operaciones queda determinado por el producto procesado y para ello no hay una maquinaria especialmente diseñada, sino múltiples maquinarias capaces de hacer tareas diferentes. Este tipo de procesos es el adecuado para fabricar productos diferentes, es decir para productos obtenidos por ensamblado. Como la maquinaria no se ha hecho en función del proceso, los tiempos perdidos entre los cambios de operaciones son muy importantes de manera que el rendimiento del proceso es muy bajo – 10 al 15% - por el contrario la flexibilidad es mucho mayor que en otros tipos de flujo. Como siempre que hay varios productos en producción, es fundamental evitar interferencias, lo que requiere un importante trabajo de organización la producción que coordine la concurrencia de materiales, mano de obra, utillaje de obra, etc., y para evitar que en cierto momento algunas máquinas se encuentren sobrecargadas y en otro momento estén ociosas. - Procesos sin flujo. Se refieren a aquellos procesos donde se disponen las operaciones alrededor del producto. No existe de antemano ningún flujo definido, por consiguiente son los adecuados para los productos por diseño. Lo que se ha dicho, corresponde a situaciones idóneas, no es axiomático que un tipo de producto necesite obligatoriamente un tipo de proceso, eso depende de la estrategia que desee seguir la empresa, no obstante cuanto más se acerquen la relación producto-servicio-proceso a estas condiciones, su gestión será más fácil. |  |  |
| Tema I: Gestión de la Producción. Conceptos Básicos |  |  |
| Sistemas de producción. Tipos de procesos productivos. |  |  |
| La doble definición de los procesos de producción: La transformación. El canal logístico. Todos los sistemas que generan bienes y servicios, lo que en realidad hacen, es transformar unos bienes (denominémosles Recursos de Producción) para obtener otros diferentes, que llamaremos Productos Finales. Los recursos que utiliza el Sistema de Producción son diferentes conforme al proceso y los bienes finales, en la figura se han descrito algunos; al igual que los productos obtenidos del Sistema. Lo importante desde el punto de vista de la gestión no es sólo la transformación física, si es que ésta se da, lo importante además es la transformación económica, que siempre sucede. Esta transformación económica se refiere a la transformación de la Utilidad. (Esta variable es conocida por los economistas como: la cantidad monetaria dispuesta a pagar por los consumidores para conseguir unos productos que aumenten su satisfacción). |  |  |
| Es claro que los productos finales se generan precisamente por aumentar la satisfacción del consumidor y por ello tienen más utilidad en sí, que el conjunto de recursos separados y sin transformar, en consecuencia la cantidad que el consumidor paga por los productos finales es mayor que la que pagaría por los recursos. De aquí que un Sistema Productivo sea también un elemento generador de riqueza. El mercado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. Este cambio económico se conoce como Valor Añadido y permite al Sistema de Producción obtener medios económicos para conseguir nuevos recursos con los que generar mas cantidad de productos finales. Pero este no es el único flujo económico generado; queremos decir, que la transformación no es gratuita: La producción requiere sacrificar los recursos para conseguir los productos finales. Una medida monetaria de la cantidad de recursos empleados es lo que conocemos como Coste Incorporado. La diferencia entre ambas magnitudes económicas es lo que mide el rendimiento económico de la producción. Valor Añadido - Coste de la Producción = Rendimiento de la Transformación Basándonos en lo dicho hasta ahora podremos establecer una definición más precisa. La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor diferencia entre el valor añadido y el coste incorporado consecuencia de la transformación de recursos en productos finales. No obstante, no es sólo esta la única función de la Dirección de Producción. Si contemplamos la figura anterior podemos establecer otra definición de la Dirección de Producción. Según esta otra perspectiva la Producción cumple una doble misión de un lado actúa como elemento de comunicación en las necesidades de bienes que tiene el mercado y por otro actúa como distribuidor de los productos finales. Es lo que se conoce como Logística de la Producción. La Producción tiene como misión hacer rentable la transformación y la distribución de productos. Tipos de Procesos Productivos La fabricación. Los servicios. En la práctica, la gestión de la producción cambia según el tipo de producto, el servicio que se desee dar al mercado y el modelo de proceso elegido para ese producto y ese servicio. En cuanto al tipo de producto, hay dos procesos básicos. - Los que producen bienes tangibles. Se conocen como fabricaciones. - Los que producen bienes intangibles. Se conocen como servicios. Podemos decir que los servicios son productos con dos cualidades, además de la intangibilidad: ser productos muy individualizados, pues no hay dos iguales y se producen para cada persona el suyo, y ser productos muy perecederos, ya que su ciclo de vida es sumamente corto. En cuanto a las diferencias en la gestión de unos y otros vienen determinadas por: - Inventarios: Los procesos de bienes tangibles, silo desean, pueden contar con inventarios de productos. En los servicios no hay esta posibilidad. - Las necesidades de capacidad: Este punto es consecuencia del anterior y puesto que aún no hemos dicho qué se entiende por capacidad productiva, previamente diremos, que es la cantidad de recursos, principalmente fuerza laboral y maquinaria, que están disponibles en el proceso. Todo proceso de producción ha de estar dispuesto a suministrar las cantidades de productos finales que se demandan en todo momento, ésa es su finalidad; para ello dispondremos de dos posibilidades: una, emplear los inventarios para mantener una capacidad de producción estable, de manera que cuando demanda cae por debajo de la capacidad se produce para el almacén - corresponde a las partes del ciclo indicadas con un signo «+» de la figura - y al contrario, cuando la demanda de productos finales supera la capacidad, la parte no producida se toma del almacén, son las partes del ciclo indicadas con signo « - ». En estos casos, el proceso se diseña para una capacidad que cubra una supuesta demanda media, señalado la figura con una recta. Esta estrategia puede hacerse en las fabricaciones, pero es obvio contemplará en los servicios, ya que carecen de stocks. En estos hay que diseñar el proceso para abastecer la demanda punta y modificar ésta según evolucione la demanda. Hagamos primero una aclaración sobre los inventarios: Las estrategias de igualar producción a demanda por medio de los stocks es un método tradicionalmente en las fabricaciones, aunque no quiere decir que sea el único y en algunas ocasiones el mejor. Como veremos más tarde, los inventarios tienen un coste consecuencia del dinero atado al producto; es decir, todo producto ha costado a la empresa una cierta cantidad, si la empresa no vende ese producto no recupera el dinero invertido en él y por tanto no puede producir más unidades, a no ser que tome el dinero de otra parte - queremos decir que consiga un préstamo del banco o de accionistas, etc., - en cuyo caso debe devolver ese dinero tomado y unos intereses; son esos intereses lo que la empresa tiene que pagar de más por almacenar - no vender - sus productos. Por tanto, en épocas inflacionistas cuando el dinero sube de precio - aumentan los intereses - los costes de los inventarios impiden mantener una estrategia de este tipo aunque sea posible. Un sistema de fabricación basado en una gestión sin stocks - en realidad con pocos stocks - para ahorrar esos intereses, es la base de los llamados «Justo A Tiempo». La producción por diseño. La producción por ensamblado. La producción contrastock. La segunda clasificación, centrados ya en los procesos fabriles, viene dada por las necesidades de dar servicio al cliente. Desde este punto de vista cabe citar las siguientes diferencias: - Si el cliente necesita el producto con más rapidez que lo que se tarda en producir. En estos caso se tienen que tener producidas ciertas cantidades de producto, para que el cliente no espere. Estas producciones se denominan Producciones Contra-Stock. Producir de esta manera exige manejar grandes cantidades de productos finales baratos; es decir de coste unitario bajo, pues de otra manera los costes de los stocks lastran la rentabilidad del proceso. Para abaratar los productos se requiere que las operaciones hechas sobre ellos sean parecidas, o muy iguales, lo que hace que hace que sean productos muy iguales. - Los clientes pueden esperar a la fabricación del producto. En tal caso hay que preguntarse si el cliente espera porque quiere un producto exclusivo, lo que hace que la producción sea Bajo Diseño, o bien el cliente desea un producto especial basados en módulos estándar, es lo que se conoce como Producción por Ensamblado. - En las producciones por ensamblado se realizan múltiples productos basados en opciones. En tales caso seria inviable mantener stocks de todos los productos posibles de producir. - En las producciones exclusivas el cliente quiere un producto único donde el coste unitario es importante, pero no siempre fundamental. Lo importante en estos casos suele ser el plazo en el que el cliente podrá disfrutar del producto. Por lo que la gestión se encamina a que todos los recursos se hallen disponibles en el momento oportuno en que se necesiten. Por supuesto, estos procesos no suelen tener stocks, a no ser de algunas materias primas, pero no de productos finales. La producción continua. La producción en serie. La producción de lotes. La producción intermitente. La producción por proyecto. La última clasificación se refiere al tipo de proceso. Por lo general el tipo de proceso viene condicionado por las opciones anteriores, aunque continuaremos refiriéndonos a procesos fabriles. - Procesos de flujo continuo. Nos referimos a aquellos procesos donde el flujo de producto sigue siempre una secuencia de operaciones que viene establecida por las características de producto. Como es lógico pensar, estos procesos se adaptan bien a aquellos casos que se requiere producir contra-stock, porque la estandarización producto permite fijar de antemano y durante el tiempo de vida del producto permite fijarse antemano y durante el tiempo de vida del producto de la secuencia de operaciones. Dentro de este tipo de procesos podemos hacer otras clasificaciones: · Procesos continuos. Son aquellos que producen sin pausa alguna y sin transición entre operación y operación. Son procesos que realiza sólo producto totalmente estandarizado. Un típico caso es la producción de gasóleos, energía eléctrica, ciertos productos químicos, etc. · Procesos en serie. En estos procesos hay una transición entre las operaciones y están diferenciadas por requerir la aplicación de maquinaria o mano de obra distinta o para cada operación. Dentro de estos podemos encontrar ciertas variantes: - Procesos de flujo en lotes. En estos procesos cualquier cambio entre productos de la misma familia requiere una preparación previa de la maquinaria, como ocurre en las imprentas cuando se cambian las planchas de impresión para imprimir diferentes fascículos. La preparación supone un tiempo en el que la línea de producción estará parada, lo que implica a su vez un coste valorable en términos de producción no hecha, que hay que recuperar con la producción de lotes de muchas unidades y así distribuir dicho coste entre más unidades. - Procesos de flujo alternado, o flujo mezclado, que son una particularidad de los anteriores, ya que producen lotes, pero de cantidades mínimas e incluso de unidades. Para ello se requiere que los tiempos de preparación se hayan reducido tanto, que sea rentable producir en pequeñas cantidades puesto que la incidencia del coste del ajuste sobre cada unidad del producto es muy baja. - Procesos de flujo discontinuo o flujo intermitente. Corresponde esta denominación a aquellos productos que no tienen definida una secuencia fija de operaciones. El flujo de operaciones queda determinado por el producto procesado y para ello no hay una maquinaria especialmente diseñada, sino múltiples maquinarias capaces de hacer tareas diferentes. Este tipo de procesos es el adecuado para fabricar productos diferentes, es decir para productos obtenidos por ensamblado. Como la maquinaria no se ha hecho en función del proceso, los tiempos perdidos entre los cambios de operaciones son muy importantes de manera que el rendimiento del proceso es muy bajo – 10 al 15% - por el contrario la flexibilidad es mucho mayor que en otros tipos de flujo. Como siempre que hay varios productos en producción, es fundamental evitar interferencias, lo que requiere un importante trabajo de organización la producción que coordine la concurrencia de materiales, mano de obra, utillaje de obra, etc., y para evitar que en cierto momento algunas máquinas se encuentren sobrecargadas y en otro momento estén ociosas. - Procesos sin flujo. Se refieren a aquellos procesos donde se disponen las operaciones alrededor del producto. No existe de antemano ningún flujo definido, por consiguiente son los adecuados para los productos por diseño. Lo que se ha dicho, corresponde a situaciones idóneas, no es axiomático que un tipo de producto necesite obligatoriamente un tipo de proceso, eso depende de la estrategia que desee seguir la empresa, no obstante cuanto más se acerquen la relación producto-servicio-proceso a estas condiciones, su gestión será más fácil. |  |  |
|  | Tema I: Gestión de la Producción. Conceptos Básicos |  |
|  | Gestión de la producción. Diseño e implementación. |  |
|  | La gestión de la producción: necesidades según los tipos Se ha visto que en todo proceso de producción se utilizan unos recursos – medios productivos – que suponen siempre un coste para obtener unos resultados, que son productos o servicios. La gestión de la producción o, lo que es lo mismo, el conjunto de decisiones de dirección, se orienta siempre a conseguir la mayor eficacia* y/o eficiencia* del sistema. En definitiva, las medidas de eficacia sólo miden la salida del sistema, las realizaciones, pero no su coste. Las medidas de eficiencia son medidas de rendimiento, es decir, de resultados comparados con costes. A un nivel de detalle mayor, la gestión de la producción se puede expresar esquemáticamente como en el cuadro titulado «Esquema de un sistema de gestión de producción». en el que se destacan los siguientes subsistemas de gestión: - Subsistema de planificación. - Subsistema operativo. - Subsistema de control. - Subsistema financiero. |  |
|  | Subsistema de planificación - Planificación de la capacidad: Es una previsión de las necesidades de capacidad de la planta a largo plazo. A partir de esta previsión se determinan las inversiones en instalaciones y maquinaria. De aquí se obtienen las necesidades financieras a largo plazo. Las disponibilidades financieras pueden limitar las previsiones. - Previsión de ventas: Es el paso previo a la planificación de la producción. Consiste en una previsión de ventas de los distintos productos sobre la base de unas determinadas acciones comerciales. - Plan de producción: Para satisfacer una previsión existen muchos posibles planes de producción alternativos. Se trata de determinar el plan más conveniente en relación con los costes totales implicados. Este plan determina las necesidades de plantilla fija y eventual y las necesidades de materiales a medio plazo. - Gestión de materiales: Consiste en determinar las necesidades de materiales a medio plazo y la relación con la gestión de stocks. Determina, por tanto, las inversiones de circulante. - Ordenación de la producción: Convierte las necesidades anteriores en órdenes concretas de compra y/o producción a corto plazo. - Programación de la producción: Trata de optimizar los recursos productivos a corto plazo, programando órdenes concretas y definiendo prioridades. Subsistema operativo - Está constituido por el conjunto de operaciones de ejecución de la producción desde la entrada de materias primas de los proveedores hasta la salida de los productos finales a los clientes. El seguimiento de estas operaciones suministra la información para el control de producción. Subsistema de control - Control de producción: Está constituido por la comparación de las medidas de ejecución de las operaciones con las previsiones (fechas de terminación, tiempos, costes de materiales). Hay un control de producción a corto plazo que regula la programación de la producción y otro a medio plazo que modifica o regula el plan anual de producción. - Control de stocks: Las entradas y salidas de materiales y productos terminados se controlan en esta función, que está directamente ligada con la gestión de materiales. Subsistema financiero - Las operaciones de ejecución de la producción dan lugar a imputaciones de costes y compromisos financieros que es necesario conocer con precisión. Este subsistema debe ligarse o incluirse en la contabilidad de la empresa. - Así, en la producción por proyectos no tiene relevancia el control de pedidos (hay uno o pocos pedidos), pero es muy importante la ordenación y el control de la producción. Este es el caso también de la producción tipo taller funcional, aunque aquí las restantes funciones de gestión tienen mayor importancia. ya que se supone que hay una mayor variedad de pedidos. - En la producción en línea distinguimos el caso de una variedad de productos de serie y el de producción continua (papel, cemento...). En el primer caso, casi todas las funciones tienen gran relevancia; en el segundo, lo tienen las funciones de más largo plazo (capacidad, previsiones de ventas, plan de producción). - Finalmente, en la prestación de servicios tiene mucha importancia la planificación de la capacidad (número de autobuses de una línea, aulas de una escuela...) y el control de los pedidos (servicios). Todos los subsistemas y funciones de gestión no tienen la misma relevancia en los diferentes tipos de producción. Se puede observar que la producción en serie, de productos variados, es la que ofrece una gama más completa de necesidades de gestión y. por tanto, será la que se tome de ejemplo. |  |
|  | Siguiente apartado>> |  |

| Tema I: Gestión de la Producción. Conceptos Básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de la producción. Diseño e implementación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La gestión de la producción: necesidades según los tipos Se ha visto que en todo proceso de producción se utilizan unos recursos – medios productivos – que suponen siempre un coste para obtener unos resultados, que son productos o servicios. La gestión de la producción o, lo que es lo mismo, el conjunto de decisiones de dirección, se orienta siempre a conseguir la mayor eficacia* y/o eficiencia* del sistema. En definitiva, las medidas de eficacia sólo miden la salida del sistema, las realizaciones, pero no su coste. Las medidas de eficiencia son medidas de rendimiento, es decir, de resultados comparados con costes. A un nivel de detalle mayor, la gestión de la producción se puede expresar esquemáticamente como en el cuadro titulado «Esquema de un sistema de gestión de producción». en el que se destacan los siguientes subsistemas de gestión: - Subsistema de planificación. - Subsistema operativo. - Subsistema de control. - Subsistema financiero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsistema de planificación - Planificación de la capacidad: Es una previsión de las necesidades de capacidad de la planta a largo plazo. A partir de esta previsión se determinan las inversiones en instalaciones y maquinaria. De aquí se obtienen las necesidades financieras a largo plazo. Las disponibilidades financieras pueden limitar las previsiones. - Previsión de ventas: Es el paso previo a la planificación de la producción. Consiste en una previsión de ventas de los distintos productos sobre la base de unas determinadas acciones comerciales. - Plan de producción: Para satisfacer una previsión existen muchos posibles planes de producción alternativos. Se trata de determinar el plan más conveniente en relación con los costes totales implicados. Este plan determina las necesidades de plantilla fija y eventual y las necesidades de materiales a medio plazo. - Gestión de materiales: Consiste en determinar las necesidades de materiales a medio plazo y la relación con la gestión de stocks. Determina, por tanto, las inversiones de circulante. - Ordenación de la producción: Convierte las necesidades anteriores en órdenes concretas de compra y/o producción a corto plazo. - Programación de la producción: Trata de optimizar los recursos productivos a corto plazo, programando órdenes concretas y definiendo prioridades. Subsistema operativo - Está constituido por el conjunto de operaciones de ejecución de la producción desde la entrada de materias primas de los proveedores hasta la salida de los productos finales a los clientes. El seguimiento de estas operaciones suministra la información para el control de producción. Subsistema de control - Control de producción: Está constituido por la comparación de las medidas de ejecución de las operaciones con las previsiones (fechas de terminación, tiempos, costes de materiales). Hay un control de producción a corto plazo que regula la programación de la producción y otro a medio plazo que modifica o regula el plan anual de producción. - Control de stocks: Las entradas y salidas de materiales y productos terminados se controlan en esta función, que está directamente ligada con la gestión de materiales. Subsistema financiero - Las operaciones de ejecución de la producción dan lugar a imputaciones de costes y compromisos financieros que es necesario conocer con precisión. Este subsistema debe ligarse o incluirse en la contabilidad de la empresa. - Así, en la producción por proyectos no tiene relevancia el control de pedidos (hay uno o pocos pedidos), pero es muy importante la ordenación y el control de la producción. Este es el caso también de la producción tipo taller funcional, aunque aquí las restantes funciones de gestión tienen mayor importancia. ya que se supone que hay una mayor variedad de pedidos. - En la producción en línea distinguimos el caso de una variedad de productos de serie y el de producción continua (papel, cemento...). En el primer caso, casi todas las funciones tienen gran relevancia; en el segundo, lo tienen las funciones de más largo plazo (capacidad, previsiones de ventas, plan de producción). - Finalmente, en la prestación de servicios tiene mucha importancia la planificación de la capacidad (número de autobuses de una línea, aulas de una escuela...) y el control de los pedidos (servicios). Todos los subsistemas y funciones de gestión no tienen la misma relevancia en los diferentes tipos de producción. Se puede observar que la producción en serie, de productos variados, es la que ofrece una gama más completa de necesidades de gestión y. por tanto, será la que se tome de ejemplo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema II: El plan de la Producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesos de planificación de la producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Proceso de Planificación La planificación es el fundamento de la gestión administrativa. Sin un plan no hay bases para establecer cuáles deben ser las acciones que la empresa ha de tomar en el futuro, ni existen referencias que permitan comparar lo conseguido con lo que se hubiera deseado conseguir. Por tanto, todo plan debe constar de los siguientes elementos: - Los objetivos que la empresa se propone alcanzar en el futuro. - Los medios con los que empresa va a contar para alcanzar esos objetivos. - El tiempo durante el cual la empresa va a disponer de dichos medios. Se conoce como «horizonte temporal de la planificación No obstante estos objetivos y por tanto los medios correspondientes, no tienen por qué ser los mismos, cualesquiera que sean los horizontes temporales cubiertos en la planificación. Por este motivo, se divide el tiempo de planificación en intervalos durante los cuales existe una cierta permanencia de los objetivos, lo que permite a su vez una continuidad de los medios dispuestos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es norma común que la empresa establezca tres intervalos u horizontes temporales: - Largo plazo, también se denomina planificación estratégica. - Medio plazo o planificación táctica. - Coto plazo. Que, aunque no tiene un nombre especifico, veremos que coincide con lo que en Producción se conoce como Programación. Vamos a exponer, cuáles son los objetivos, los medios y el horizonte temporal que se fijan para cada una de estas fases de la producción. La planificación estratégica. En esta etapa de la planificación, es donde la empresa fija globalmente sus grandes objetivos. En algunos casos se establecen como cometidos de carácter genérico, que con posterioridad darán paso a otros más concretos, referidos ya a cada uno de los departamentos de la empresa. Ejemplo de algunos de estos son: - Qué tipos de negocios interesan a la empresa en el futuro. - Cuáles son los puntos débiles de la empresa frente a la competencia y como fortalecerlos. - Qué modificaciones comportarán en la empresa los cambios en su entorno social. Etc. Y otros ligados de manera más directa a Producción, como: - Que tipo de tecnología hay que tener para realizar el producto. - Cuál es sistema productivo que se adapta a esa tecnología y a ese producto. - Cuánto será lo que la empresa debe sacrificar económicamente para satisfacer el mercado; es decir: qué servicio está dispuesta a dar. - Qué tipo de instalaciones y de fuerza laboral se requieren. - Qué cantidad de maquinaria y cuánta mano de obra. Dónde han de localizarse las instalaciones. - Cuáles serán las fuentes de suministro - los proveedores - y cómo serán las redes de distribución. El plan de negocios. Su cálculo y aplicación a la producción. Estos cometidos, un tanto abstractos, se reflejan en el denominado Plan de Negocios y deben traducirse posteriormente en otros más concretos, por supuesto en lo que se refiere a los medios necesarios para alcanzar los objetivos, fundamentalmente los medios económicos, por lo que es necesario que los diversos departamentos de la empresa: financiero, comercial, producción, recursos humanos, etc., estén involucrados en ello, por tanto: El Plan de Negocios es el documento en el que la empresa establece sus líneas de actuación a largo plazo sobre el mercado, sus productos y los medios de producción necesarios, que ha de disponer para conseguir los objetivos marcados. Se realiza conjuntamente entre todos los departamentos de la empresa y la responsabilidad en la coordinación corresponde a la gerencia de la empresa. El intervalo temporal que debe cubrir la planificación estratégica es algo relativo y depende de las propias circunstancias de la empresa, entre otras: los productos que desarrolla, la tecnología que emplea, etc. Y la situación externa en la que se desenvuelve: cuota de mercado, situación de la demanda de sus productos, etc. Es corriente definir un periodo de 2 años como el mínimo que debe incluir el plan estratégico, pero no puede decirse lo mismo para el máximo valor de dicho periodo y algunas empresas toman 3, 5 o más años como límite temporal. Puesto que la base del plan es la estimulación futura de la producción y de las ventas, un buen criterio para establecer cuál debe ser el máximo horizonte temporal será: Aquel durante el cuál se prevé una demanda creciente o estable de los productos. Este momento puede preverse observando la evolución del ciclo de vida del producto. Cuando la demanda comienza a declinar - zona de madurez en la curva que indica el ciclo de vida del producto - deberá como mínimo iniciarse una nueva planificación estratégica. Empresas cuyos productos entran rápidamente en la zona de madurez, tales como los fabricantes de equipos de informática, plantearán sus estrategias con más frecuencia que los fabricantes de electrodomésticos de línea blanca. El horizonte mínimo es también relativo y depende de los factores ya citados: los productos, el mercado, etc., por lo que no hay un valor concreto como el caso anterior, que permita definir cuando termina la planificación a medio plazo y cuando Comienza la planificación a largo plazo. Puede considerarse como pauta adecuada para su determinación el siguiente criterio: La previsión de modificación de alguno de los factores en que se ha basado la confección del Plan de Negocios. Por ejemplo: si se conoce que dentro de dos años será preciso acometer una renovación de las instalaciones, la reposición se deberá incluir en la planificación a largo plazo. En este caso, la obsolescencia tecnológica de una parte de las instalaciones, puede marcar ese mínimo, al que hacíamos referencia. No obstante, se ha de tener presente que la planificación estratégica, es de todas, la que contiene objetivos más dispares, aunque no opuestos; de tal manera que los horizontes temporales serán diferentes, en función de dicha disparidad por lo que será necesario revisar periódicamente la marcha de la planificación para conocer su grado de cumplimiento y habilitar las modificaciones oportunas, que permitan alcanzar los objetivos. Ello da a la planificación una continuidad permanente, de manera que los objetivos conseguidos se descartan para incluir otros nuevos. Por otra parte, la empresa no debe intentar alcanzarlos objetivos previstos, sin considerar cual es el grado de dificultad. Por el contrario, la realidad determina que suele haber varias maneras de poder obtener lo mismo con mayor o menor esfuerzo, por esta razón: Se deben estudiar todas las alternativas y escoger aquella que resulte más rentable. Por ejemplo, para una situación en particular, podrían considerarse las siguientes alternativas: 1.- Construir ahora unas instalaciones para producir 40.000 unidades al año en Zaragoza. 2.- Construir ahora en Zaragoza unas instalaciones para producir 20.000 unidades al año y doblar su capacidad dentro de dos años 3.- Construir ahora unas instalaciones en Madrid para producir 20.000 unidades/año y otra en Barcelona de la misma capacidad. Etc. Sí además consideramos otros factores como: disponibilidad de mano de obra, clima laboral, actitudes de la comunidad, reglamentaciones locales, impacto ambiental, coste de los terrenos y los servicios, bonificaciones y ayudas de los entes públicos, etc., ello hace que la planificación estratégica sea compleja, consecuencia de la gran cantidad de objetivos perseguidos y alternativas involucradas. Desde el punto de vista operativo del PLAN DE NEGOCIOS, se traducen en el Plan de producción y Ventas, que en lo que atañe a producción es: El Plan de Producción y Ventas es una previsión de las finanzas necesarias para acometer el plan de producción, conforme a las ventas previstas durante el periodo planificado. Este plan se desarrolla en términos monetarios, teniendo en cuenta todos los productos de manera Conjunta y las cantidades que de ellos se espera vender. Su finalidad es conocer de forma estimativa cuáles serán las necesidades financieras para llevar a cabo un cierto plan de producción. La determinación del plan de producción agregado. Con los datos de producción de todas las meses se realiza el plan de Producción, que es el documento intermedio entre el Plan de Producción y ventas y el Plan Maestro. Tiene como objetivo determinar las tasas de producción que son compatibles con las ventas los costes calculados en el plan de producción y ventas. Por otra, en aquellos productos con demanda estacional, es decir: productos cuya demanda varía dependiendo del momento del año que se considere, permite establecer una tasa de producción uniforme, de manera que sea el almacén el que absorba las diferencias entre producción cuando ésta supera a la demanda y al contrario, que suministre producto cuando la demanda cae por debajo de la producción. En nuestro caso el Plan de Producción debe estar de acuerdo con los valores de producción establecidos en el Plan de Producción y ventas. Ajuste previo de la capacidad de producción. Una vez establecida la tasa de producción hemos de verificar si se disponen de los recursos suficientes para llevarla a cabo. Aunque como ya dijimos en la parte primera, los recursos productivos comprenden factores como: materia prima, mano de obra, maquinaria, instalaciones, financiación, etc., en esta parte de la planificación sólo nos interesaremos por lo que corresponde a los recursos mano de obra y maquinaria, aunque sin distinción específica de cada uno de estos dos, por lo que esta parte del plan consiste en: Una estimación de las necesidades globales de las horas de personal y máquina necesarias para cumplimentar la tasa de producción establecida en el Plan de Producción. La base para determinar las necesidades se halla en los datos históricos de la empresa. Estos datos se refieren a las horas requeridas por cada uno de los centros de trabajo que intervienen en la producción. En resumen, las pautas que habrá que tomar en esta etapa de la planificación serán las sobrecargas que surjan en la planificación de los recursos, pueden despejarse de dos formas posibles. Preferentemente, aumentando la capacidad futura y cuando esto no sea posible será necesario un a redistribución de las sobrecargas, optando primero por hacerlo entre las fechas anteriores a las comprometidas y si aparecen problemas de encaje, se optará entonces por una redistribución entre las fechas posteriores a comprometidas. Financiación de los recursos y de la producción. Consiste en establecer los costes de todos los recursos que van a intervenir. Aunque con anterioridad se han calculado los costes de la producción, ahora se detallarán más aun estos, clasificándolos tres apartados: - Costes de la materia prima. - Coste de la mano de obra directa. - Costes indirectos. Se refiere a aquellos costes como los de supervisión, control de calidad, aprovisionamientos, administración, etc. Esta forma de aumentar los detalles de la planificación, a medida que se completa, es una manera de tratar de tener en cuenta todos los imponderables futuros que aparezcan en la producción. Ya veremos posteriormente como esto es parte del procedimiento. La planificación táctica. La integración con el plan de negocios. La planificación debe ser el vínculo de unión entre los objetivos fijados por la dirección de la empresa con las disponibilidades para conseguirlos; a medida que avanzamos en el tiempo esos objetivos deben hacerse realidad. Es por tanto el factor tiempo el que da a la planificación un sentido práctico a medida que hacemos presente el futuro. Si los objetivos de la planificación estratégica de la producción se relacionaban más con términos económicos, ahora se aproximan más a realidad del proceso. Estos objetivos, que la producción se marca en la planificación táctica son: - Cuánto hay que producir de cada uno de los productos comercializados - En qué fecha hay que producir esas cantidades. De estos resaltamos: - La necesidad de determinar la cantidad futura producida, por lo que tendremos que conocer cuál es base para fijar esas cantidades en el plan a medio plazo. Es decir hay que prever la demanda de los productos intervinientes. - Las fechas en que se tienen que producir, lo que supone fijar de antemano la disponibilidad de necesarias para plasmar la producción de esas cantidades. Está por tanto claro que es preciso predecir la demanda de los productos y a continuación determinar las necesidades futura de materiales y materias primas, así como de recursos. En cuanto al mínimo horizonte temporal, no existe un valor concreto y depende entre otras razones del tiempo de fabricación del producto. Ya se verá más adelante cómo no es posible establecer planes sobre materiales o sobre recursos en un horizonte menor que el plazo de fabricación, sencillamente porque no sería posible pensar en terminar un producto dentro de dos meses, si este necesita cuatro de elaboración. Lo mismo se podría decir en cuanto a la extensión del máximo horizonte temporal. Puesto que la base de este plan es la previsión de la cuantía de la demanda y ésta no se podrá conocer por adelantado con exactitud, debe ser una regla práctica emplear estos datos mientras que su inexactitud no haga inviable por equívoca cualquier decisión sobre el futuro, que en nuestro caso se relaciona, como se ha dicho, con la cantidad de productos y de recursos. A este respecto hay que decir, que cualquier previsión que se haga, tiene una inexactitud mayor cuanto más lejano este el momento que se pronostica. Es regla práctica para una gran parte de los procesos productivos emplear para esta planificación un horizonte de un año como máximo, criterio basado en la coincidencia con el ciclo fiscal de la empresa. En definitiva, adoptaremos el siguiente criterio a este respecto: El mínimo horizonte temporal de la planificación a corto plazo vendrá determinado por el tiempo de producción más largo de cualquiera de los productos intervinientes en el plan. Para determinar el máximo se tendrá en cuenta la importancia en la inexactitud de los pronósticos hechos sobre la demanda. Otro aspecto referente al horizonte de planificación, es la división de éste en periodos más cortos, que suelen coincidir con las semanas naturales e incluso con días de trabajo. El motivo de ello es establecer controles periódicos que permiten conocer el grado de cumplimiento del plan. Como en el caso anterior el plan está vigente no sólo en el horizonte de planificación tomado inicialmente, si no que este avanza en el tiempo en sus previsiones futuras, incorporando un nuevo periodo cuando ya se ha cumplido el actual. Hemos hablado de la demanda como pilar de la planificación. Pero, ¿qué entendemos por demanda?. Desde el punto de vista de la producción la demanda se refiere a el conjunto de peticiones que pueden llegar al departamento de producción durante un cierto periodo de tiempo. No existe una clasificación de todas las posibles peticiones susceptibles de considerarse comprendidas dentro de la demanda, pues puede depender del proceso, las mas corrientes son: - Previsiones de ventas. - Ordenes de producción de otras partes del procesos productivo. (Se refiere este apartado a aquellos productos que deben ser utilizados por otras secciones o fábricas de la misma empresa para completar otro producto). - Peticiones de los Servicios Posventa y repuestos. - Promociones especiales. - Constitución de stocks de anticipación. - Las peticiones de producto no servidas en periodos anteriores. - Constitución de stocks de seguridad. Como se observará, no todo lo que constituye la demanda en términos de producción es desconocido, hay partes que pueden ser establecidas de antemano. Nos referimos a que las ventas futuras es, por lo general, algo que se desconoce y sobre lo que hay que prever su futuro comportamiento; por el contrario, los stocks de anticipación suelen ser conocidos. Esto hace que la suma de todas estas componentes facilite la previsión de la variable demanda en su conjunto. Los objetivos mencionados de la planificación táctica se plasman en un documento denominado Plan Maestro de Producción, que debe ser: La mejor de las alternativas posibles, en términos de coste, para conseguir una producción que cumpla los objetivos marcados por la empresa en cuanto a cantidad producida y empleo de la capacidad productiva. La confección del plan maestro se puede hacer en unidades del producto; es decir, en litros, toneladas, metros, unidades físicas, etc., en unidades monetarias o en unidades de tiempo productivo. Veamos por otra parte que queremos decir con esto de «la mejor de las alternativas». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema II: El plan de la Producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La previsión de ventas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una gestión eficaz de la producción exige tener un marco de referencia, para un horizonte suficiente - generalmente anual -, que es la previsión de las ventas o, mas exactamente, de la demanda previsible por cada línea de producto y por períodos de tiempo adecuados, generalmente mensuales. Sobre esta base de previsión de demanda es posible, no solamente controlar a los responsables de las ventas, sino también organizar la producción. No es este el marco adecuado para desarrollar los numerosos métodos de predicción* de demanda que se practican en las empresas. No obstante, muy brevemente, exponemos dos sistemas sencillos y prácticos de previsión, sobre bases históricas, que se utilizan con frecuencia: el gráfico acumulado de demanda y el método de alisado exponencial. El gráfico acumulado consiste en pasar los datos de ventas (o demanda) reales por períodos cortos - días, semanas - a un gráfico acumulado, lo que suaviza las variaciones debidas al azar y señala con mucha claridad las tendencias generales, así como las estacionalidades y cambios de tendencia. El método de alisado exponencial tiene su mejor utilización en previsiones a corto plazo y utiliza solamente dos datos: la última previsión y el último dato de demanda real. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sean: Dt, la demanda real en el período t. Pt' la previsión realizada en el mismo período. Et =Dt - Pt ; el error de previsión. La previsión para el periodo t es: Pt =a *D t-1 + (1 -a ) * P t-1; siendo 0<=a <=1 o, lo que es lo mismo: Pt = P t-1+a *E t-1 es decir, que la previsión siguiente es igual a la previsión anterior más el coeficiente a por el error de previsión. El coeficiente a , que se toma generalmente entre 0,05 y 0,3, equivale a un factor de rapidez de cambio. Cuando a se acerca a 0, las variaciones en las previsiones son pequeñas y cuando se acerca a 1 las previsiones cambian con arreglo a los últimos datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema II: El plan de la Producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan maestro de producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuando las previsiones de ventas dan cifras muy regulares, mes tras mes, es posible convertir estas previsiones en plan de producción, sin ningún cambio. Ahora bien, en muchos casos las ventas siguen pautas propias del mercado que no tienen por qué coincidir con la evolución de la capacidad de la fábrica, la cual, generalmente, es muy regular y se relaciona directamente con el calendario laboral. Las ventas, muchas veces, se presentan en periodos fuertes, lo que plantea problemas productivos que es preciso abordar. En efecto, cuando existen picos y valles de demanda hay, al menos, dos políticas extremas que es posible realizar: a) Producir de forma regular, con lo que se generan fuertes stocks en los momentos de demanda baja y se corre el riesgo de no poder servir algunos pedidos en los momentos de fuerte demanda. Los costes de producción son mínimos, pero muy altos los financieros y comerciales. b) Producir justamente lo que se demanda, con lo que hay épocas en que la capacidad de la planta está infrautilizada, y se da una fuerte desocupación, y otras en que es preciso realizar horas extraordinarias, emplear mano de obra eventual y, en ciertos casos, subcontratar trabajo en el exterior; en definitiva, incurrir en mayores costes de producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como se deduce de estas dos situaciones, el plan sirve para establecer una política de producción a medio plazo (un año) y, por tanto, dimensionar la plantilla fija, los turnos a realizar y las necesidades de recursos financieros para soportar stocks o invertir en maquinaria adicional. El plan de producción es, por tanto, una hipótesis de trabajo y no necesariamente un programa cerrado de producción. Las órdenes de producción específicas y los programas a corto plazo sirven para corregir y ajustar los planes de producción, mes a mes. Cada plan de producción que se considere supone un coste diferente. Si hacemos abstracción de los costes fijos, independientes del plan y que se producen en todo caso, los costes del plan que es necesario considerar son: - Los costes de mantenimiento de los stocks por exceso de producción (costes financieros y de almacenaje). - Los costes de falta de servicio (o ruptura del stock) cuando no sea posible servir pedidos por falta de stock. - Los costes por horas extraordinarias (diferencias con el coste de la hora normal), cuando la producción exceda de la capacidad normal. - El coste de desocupación coste de oportunidad- cuando la capacidad es superior a las necesidades de producción. Si consideramos estos costes para cada plan que se establezca, podremos comparar el coste total de cada uno y elegir el que presente el menor coste. No obstante, a veces el coste mínimo no es el único criterio para decidir una política. Pueden existir criterios sociales, como el de no realizar un exceso de horas extraordinarias, o financieros, o como el de limitar la cuantía del stock. Métodos de confección del Plan Maestro de Producción Método gráfico. Se trata de encontrar unos niveles de producción que satisfagan a la demanda, este método es aproximado y no tiene en consideración los costes de las alternativas, pero a efectos didácticos o estimativos puede ser de utilidad. Pasemos los resultados acumulados a una gráfica, con la finalidad de poder estudiar mejor cuántas estrategias productivas pueden ser realizadas para conseguir abastecer a la demanda. En la figura se han representado en línea continua la evolución futura de la demanda acumulada durante el próximo año y en línea de puntos una de las posibles estrategias de producción. Esta consiste en mantener una producción uniforme durante los doce meses. La diferencia entre producción acumulada y demanda acumulada nos determina el remanente del producto que queda en la empresa, es decir la situación del inventario, en la figura está representado por la franja existente entre la producción acumulada y la demanda. Esta manera de cubrir la demanda se denomina Política Productiva Nivelada con Inventarios. Se refiere, a que es posible abastecer la demanda con una producción constate, de manera que cuando exista remanente de producción, pase al almacén y al contrario, cuando la demanda supere a la producción, sea el almacén el encargado de abastecer la parte no satisfecha por la producción. PRODUCCIÓN Y DEMANDA EN UNIDADES/MES Ene.; Feb.; Mar.; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agos.; Sep.; Oct.; Nov.; Dic.. Demnd.; 9.800; 10.900; 13.200; 11.700; 15.300; 9.100; 11.200; 16.400; 18.700; 16.700; 20.500; 15.300. Demanda A.C.; 9.800; 20.700; 33.900; 45.600; 60.900; 70.000; 81.200; 97.600; 116.300; 133.000; 153.500; 168.800. Produc.; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070; 14.070. Produc. A.C.; 14.070; 28.140; 42.210; 56.280; 70.350; 84.420; 98.490; 112.560; 126.630; 140.700; 154.770; 168.840. Inventrs.; 4.270; 7.440; 8.310; 10.680; 9.450; 14.420; 17.290; 14.960; 10.330; 7.700; 1.270; 40. (La fila «Producción» se ha obtenido dividiendo la demanda acumulada total por 12 meses. La fila «Producción Acumulada» es la suma de las producciones mensuales. La fila «Inventario» se ha obtenido como diferencia entre la producción acumulada y la demanda acumulada). Otra estrategia posible, consistiría en producir en todo momento lo que se demanda. Esta política quedaría reflejada en la figura por una línea coincidente con la de demanda acumulada. En este caso denominamos a esta manera de producir Política Productiva Nivelada con Capacidad. El resultado es el reflejado en la tabla. PRODUCCIÓN Y DEMANDA EN UNIDADES/MES En.; Feb.; Mar.; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agos.; Sep.; Oct.; Nov.; Dic.. Demanda; 9.800; 10.900; 13.200; 11.700; 15.300; 9.100; 11.200; 16.400; 18.700; 16.700; 20.500; 15.300. Demanda A.C.; 9.800; 20.700; 33.900; 45.600; 60.900; 70.000; 81.200; 97.600; 116.300; 133.000; 153.500; 168.800. Producción; 9.800; 10.900; 13.200; 11.700; 15.300; 9.100; 11.200; 16.400; 18.700; 16.700; 20.500; 15.300. Producc. A. C.; 9.800; 20.700; 33.900; 45.600; 60.900; 70.000; 81.200; 97.600; 116.300; 133.000; 153.500; 168.800. Inventarios; O; O; O; O; O; O; O; O; O; O; O; O. Ahora no se disponen de inventarios pues siempre se produce lo que se necesita. En todo momento deberemos estar dispuestos a acometer una producción que iguale la demanda mensual, lo que se consigue variando permanentemente la cantidad producida. Esto a su vez se puede conseguir de dos maneras; una, manteniendo una determinada cantidad de recursos - un cierto número de operarios y de máquinas - y variando el número de horas de trabajo, lo que se conoce como Política de Nivelación con Horas Extraordinarias y otra, manteniendo el horario de trabajo y variando el número de recursos empleados - mediante la contratación y despido del personal - que se conoce como Política de Nivelación con Recursos. Existiría una tercera estrategia posible distinta a las anteriores, consistente en no producir nada y encargar a otros que produzcan durante el periodo indicado las cantidades suficiente para abastecer la demanda, esta manera de suministrar producto la denominaremos Política de Subcontrataciones. No todas estas formas de producir son rentables para la empresa, e incluso algunas de ellas ni si quiera son viables, por ejemplo la política de contratar personal en momentos de un alza de la demanda y despedir en épocas de caída de ésta, es algo no admitido por la legislación de algunos países o penalizado en cuanto al excesivo coste de los despidos. No obstante, se utiliza en procesos con alta estacionalidad como los ligados al turismo o la agricultura. Lo mismo se puede decir en cuanto a la subcontratación, que carece de sentido si se aplica permanentemente a los productos finales, por tanto es una política teóricamente posible y aplicable en la realidad en determinadas circunstancias, fundamentalmente para productos o subconjuntos integrados en otros principales, vendiéndose además aquellos subconjuntos como repuestos. Pues bien, la empresa debe usar de aquellas políticas que le sean más rentables en cuanto al coste y que, por lo general, no tienen que excluirse mutuamente, más bien se emplean políticas de nivelación de la producción que son el resultado de una combinación de varias de ellas. Las decisiones sobre cuál de las políticas o técnicas de nivelación de la producción se utilizarán en el futuro, se contempla en el Plan Maestro de Producción. Por tanto, si es necesario comparar las diversas alternativas de producción, tendremos que disponer de los costes de cada una de las políticas. Estos datos sobre los costes de la producción en horario extraordinario o de los inventarios, así como de la flexibilidad en la contratación y de la subcontratación de la producción, son datos que deben ser conocidos por el departamento que confecciona el Plan Maestro. A la hora de construir el Plan Maestro deberemos tener en cuenta la agregación del producto. Es decir, como en el apartado anterior la planificación se puede hacer sobre un sólo producto o un grupo de productos, la agregación o agrupación crea simplificación en los cálculos, aunque supone una pérdida de información frente al tratamiento individualizado. En definitiva todo depende de los niveles de detalle que se quieran obtener, de la susceptibilidad del producto a ser agrupado en familias y de los requerimientos del proceso. Si se agrupan los productos en familias, deberemos tener en cuenta los factores de agregación y de desagregación de los diversos productos en cada una de las familias. Esto viene dado, como ya se indicó en el apartado anterior, por las proporciones de las demandas individuales frente a la demanda agregada. El método reiterativo. El método que a continuación se expone esta basado en el cálculo del coste de las diversas alternativas definidas por las políticas productivas, ello da una aproximación suficiente, aunque no podremos asegurar que la alternativa escogida sea la de coste menor. Construyamos la tabla de la Demanda Corregida, entendiendo como tal la demanda que engloba a la prevista y las unidades que hay que mantener en el almacén para el stock de seguridad. Veamos como se hace: Mes; Días; Demanda; Stock Seguridad; Cambios en S.S.; Demanda Corregida; Deman. Corre. Acumulada. En; .21; 25.300; 2.024; 524; 25.824; 25.824. Feb.; 20; 24.500; 1.960; -64; 24.436; 50.260. Mz.; 23; 26.600; 2.128; 168; 26.768; 77.028. Ab.; 22; 29.600; 2.368; 240; 29.840; 106.868. My.; 22; 30.700; 2.456; 88; 30.788; 137.656. Jn.; 21; 31.300; 2.504; 48; 31.348; 169.004. JI.; 22; 32.900; 2.632; 128; 33.028; 202.032. Ag.; 15; 22.600; 1.808; -824; 21.776; 223.808. Se.; 21; 31.400; 2.512; 704; 32.104; 255.912. Oc.; 22; 34.200; 2.736; 224; 34.424; 290.336. No.; 22; 34.900; 2.792; 56; 34.956; 325.292. Di.; 18; 35.400; 2.832; 40; 35.440; 360.732. Los valores de la columna marcada como «Stock de Seguridad» proceden, conforme a las limitaciones indicadas con anterioridad, de aplicar el 8% a la demanda mensual. Por ejemplo, apliquémoslo al mes de mayo. stock de seguridad de mayo = 30700 * 0,08 = 2456. Bajo la columna con el nombre de «Cambios en el stock de seguridad», se encuentran las cantidades con las que han de modificarse los stocks de seguridad del mes anterior, para conseguir los stocks del mes actual. Por ejemplo, en el mes de abril el stock de seguridad se fija en 2368 unidades. En el mes de mayo se necesitan 2456 unidades. Por tanto el stock de seguridad de abril ha de aumentarse en 88 miles de unidades para obtener el del mes de mayo. Esta cantidad se refleja en la fila del mes de mayo. El resto de los valores de esta columna se calculan por el mismo procedimiento, aunque hay una pequeña modificación a lo dicho para el mes de enero. Para el cálculo del valor que aparece en este mes se ha de considerar el stock inicial, que en nuestro caso es de 1500 unidades, por lo que si en mes de enero deseamos tener un stock de seguridad de 2024 unidades habrá que aumentar en 524 unidades el stock de dicho mes. Es el mismo concepto, pero tomando el stock inicial en lugar del stock de seguridad de ese mes. Luego esta columna también indica la cantidad de producto que es necesario fabricar, caso de que sean valores positivos, o dejar de fabricar, en caso contrario. En definitiva estos valores tienen su repercusión en la demanda y nos permiten obtener los valores de la columna «Demanda corregida», que en definitiva es la demanda considerando además las necesidades «autoimpuestas» de los stocks de seguridad. Finalmente, la columna «demanda corregida acumulada» son los valores de la columna anterior sumados por meses. Esta columna nos permitirá obtener, como ahora veremos, una primera aproximación al cálculo de la producción mensual. Veamos ahora cómo se puede calcular la producción mensual. El total que hay que suministrar bien sea para la demanda, bien para el stock de seguridad es de 360732 unidades. Una producción uniforme - con empleo mantenido regularmente y jornadas de igual duración - donde la nivelación se consigue con los stocks, supone la cantidad mensual de: PR = 360732/12= 30000 unidades Echemos ahora cuentas de si esta producción cumple los requisitos y limitaciones establecidas con anterioridad. MES; DIAS; DEMANDA; PLAN PROD.; PROD. REG.; PROD. EXTRA; STOCK. ENERO; 21; 25.300; 30.000; 28.560; 1.440; 6.200. FEBRERO; 20; 24.500; 30.000; 27.200; 2.800; 11.700. MARZO; 23; 26.600; 30.000; 31.280; O; 16.380. ABRIL; 22; 29.600; 30.000; 29.920; 80; 16.780. MAYO; 22; 30.700; 30.000; 29.920; 80; 16.080. JUNIO; 21; 31.300; 30.000; 28.560; 1.440; 14.780. JULIO; 22; 32.900; 30.000; 29.920; 80; 11.880. AGOSTO; 15; 22.600; 30.000; 20.400; 9.600; 19.280. SEPTIEMBRE; 21; 31.400; 30.000; 28.560; 1.440; 17.880. OCTUBRE; 22; 34.200; 30.000; 29.920; 80; 13.680. NOVIEMBRE; 22; 34.900; 30.000; 29.920; 80; 8.780. DICIEMBRE; 18; 35.400; 30.000; 24.480; 5.520; 3.380. Analicemos ahora lo hecho en la tabla. Las nuevas columnas son: - «Plan de Producción», que corresponde al valor de la producción mensual, que hemos considerado debe ser de 30000 unidades. - «Producción Regular», que es la producción hecha en horario laboral regular durante el tiempo de 7 u 8horas diarias fijadas por la empresa. La manera como se calcula esta columna es la siguiente: Por ejemplo, el mes de noviembre tiene 22 días laborables, como la producción en horas regulares es de 1.360 unidades/día, se fabricarán: 22 * 1360=29920 unidades/mes, en horario regular. - El resto, hasta completar las 30000 unidades de ese mes, es por tanto producción hecha en horario extraordinario, que es lo que se refleja en la columna siguiente bajo el título de «Producción Extra.» - La columna «Stock» refleja la situación real del almacén, si se cumplieran las previsiones, no obstante no se debe confundir esta columna con la de los stocks de seguridad, que es un objetivo de la empresa para asegurar un abastecimiento permanente a la demanda. El cálculo de estos valores es en definitiva el balance de existencias de un almacén. Existencias finales = Existencias iniciales + Producción - Demanda Que aplicado a algunos de los periodos, en concreto el mes de marzo nos da el siguiente resultado: Inventario mes de Marzo: = 11.700 + 31.280 - 26.600 = 16.380 unidades. Las 11700 unidades corresponden al stock inicial, que es el stock final de febrero. El stock del mes de enero se calcula de la misma manera, pero teniendo en cuenta que el stock inicial son las 1500 unidades correspondientes al inicio del periodo. Una vez explicado el método de cálculo, fijémonos en los resultados y comprobemos que hay aspectos del plan no cumplidos; nos referimos a los stocks de marzo, abril, agosto y septiembre, que superan el máximo posible que es de 15000 unidades. Tampoco se cumple el stock de seguridad del mes de diciembre, pues como se observa en la tabla 2.12, se exige un stock de seguridad de 2832 unidades pero con el actual plan de producción representado por la tabla 2.13 sólo alcanzamos 2100 unidades. Como consecuencia, al no ser aceptables los valores de las producciones mensuales fijados con anterioridad, deberemos modificar la producción mensual para conseguir mantener nuestro plan dentro de las limitaciones impuestas por la realidad del proceso. Veamos cómo se determinan los nuevos valores de la columna «Plan de Producción»: - El criterio más importante es intentar eliminar en lo posible las horas extraordinarias. Si hacemos esto, nos daremos cuenta que en los meses siguientes a agosto: septiembre hasta diciembre se originan rupturas del stock, es decir carencia de producto final en los almacenes, como consecuencia de la baja producción de este mes. MES; DIAS; DEMANDA; PLAN PROD.; PROD. REG.; PROD. E; RA5TOCK. ENERO; 21; 25.300; 28.560; 28.560; O; 4.760. FEBRERO; 20; 24.500; 27.200; 27.200; O; 7.460. MARZO; 23; 26.600; 31.280; 31.280; O; 12.140. ABRIL; 22; 29.600; 29.920; 29.920; O; 12.460. MAYO; 22; 30.700; 29.920; 29.920; O; 11.680. JUNIO; 21; 31.300; 28.560; 28.560; O; 8.940. JULIO; 22; 32.900; 29.920; 29.920; O; 5.960. AGOSTO; 15; 22.600; 20.400; 20.400; O; 3.760. SEPTIEMBRE; 21; 31.400; 28.560; 28.560; O; 920. OCTUBRE; 22; 34.200; 29.920; 29.920; O; - 3.360. NOVIEMBRE; 22; 34.900; 29.920; 29.920; O; - 8.340. DICIEMBRE; 18; 35.400; 24.480; 24.480; O; - 19.260. - Para evitar esto, que en absoluto es deseable puesto que la esencia del plan es abastecer a la demanda, deberemos producir con horas extras las cantidades necesarias para superar los stocks negativos. Ahora bien, podemos comenzar haciendo horas extras en el mes de enero y almacenar el producto no demandado hasta el mes de septiembre, que es el primero en que se necesitará. Esto supone un coste de almacenaje - no olvidemos que el coste de oportunidad consecuencia de almacenar producto depende del precio del producto y el tiempo que se tiene en el almacén; a más tiempo más dinero - por lo que intentaremos producir justo en el momento que se necesita para que no esté el producto un tiempo. Indebido en el almacén. Por esta razón, comenzaremos produciendo en horas extras en el mes que el producto se necesita, el mes de septiembre. En este mes haremos el máximo de horas extras y comprobaremos si eso es suficiente para superar el defecto de producto. MES; DIAS; DEMANDA; PLAN PROD.; PROD. REG.; PROD. EXTRA; STOCK. ENERO; 21; 25.300; 28.560; 28.560; 0; 4.760. FEBRERO; 20; 24.500; 27.200; 27.200; 0; 7.460. MARZO; 23; 26.600; 31.280; 31.280; 0; 12.140. ABRIL; 22; 29.600; 29.920; 29.920; 0; 12.460. MAYO; 22; 30.700; 29.920; 29.920; 0; 11.680. JUNIO; 21; 31.300; 28.560; 28.560; 0; 8.940. JULIO; 22; 32.900; 29.920; 29.920; 0; 5.960. AGOSTO; 15; 22.600; 20.400; 20.400; 0; 3.760. SEPPTIEMBRE; 21; 31.400; 35.700; 28.560; 7.140; 8.060. OCTUBRE; 22; 34.200; 29.920; 29.920; 0; 3.780. NOVIEMBRE; 22; 34.900; 29.920; 29.920; 0; - 1.200. DICIEMBRE; 18; 35.400; 24480; 24.480; 0; - 12.120. La producción extra del mes de septiembre se ha obtenido multiplicando la cantidad de días de ese mes 21 por la capacidad máxima en horas extras 340 unidades. Observamos que no es suficiente, porque aún seguimos sin cubrir la totalidad de la demanda de noviembre y diciembre. Ahora debemos aumentar la producción en noviembre. Mes; Días; Demanda; Plan Prod.; Prod. Reg.; Prod. Extra; Stock. En.; 21; 25.300; 28.560; 28.560; 0; 3.262. Fb.; 20; 24.500; 27.200; 27.200; 0; 5.962. Mz.; 23; 26.600; 31.280; 31.280; 0; 10.642. Ab.; 22; 29.600; 29.920; 29.920; 0; 10.962. My.; 22; 30.700; 29.920; 29.920; 0; 10.182. Jn.; 21; 31.300; 28.560; 28.560; 0; 7.442. Jl.; 22; 32.900; 29.920; 29.920; 0; 4.462. Ag.; 15; 22.600; 20.400; 20.400; 0; 2.262. Se.; 21; 31.400; 35.700; 28.560; 7.140; 6.562. Oc.; 22; 34.200; 29.920; 29.920; 0; 2.282. No.; 22; 34.900; 37.400; 29.920; 7.480; 4.782. Di.; 18; 35.400; 24.480; 24.480; 0; -6.139. La producción en horas extras en noviembre, tampoco es suficiente, luego deberíamos hacer producción extra en diciembre, pero la empresa no desea hacer horas extras en ese mes, luego deberemos trasladar esa producción extra al mes inmediatamente anterior que sea posible, en este caso el mes de octubre. Mes; Días; Demanda; Plan de Producción; Producción Regular; Producción Extra; Stock. En.; 21; 25.300; 28.560; 28.560; 0; 3.262. Fb.; 20; 24.500; 27.200; 27.200; 0; 5.962. Mz.; 23; 26.600; 31.280; 31.280; 0; 10.642. Ab.; 22; 29.600; 29.920; 29.920; 0; 10.962. My.; 22; 30.700; 29.920; 29.920; 0; 10.182. Jn.; 21; 31.300; 28.560; 28.560; 0; 7.442. Jl.; 22; 32.900; 29.920; 29920; 0; 4.462. Ag.; 15; 22.600; 20.400; 20.400; 0; 2.262. Se.; 21; 31.400; 35.700; 28.560; 7.140; 6.562. Oc.; 22; 34.200; 37.400; 29.920; 7.480; 9.762. No.; 22; 34.900; 37.400; 29.920; 7.480; 12.262. Di.; 18; 35.400; 24.480; 24.480; 0; 1.342. Ahora el stock es positivo, por lo que hemos abastecido a la demanda, pero quedan otras condiciones que cumplir relacionadas con el stock de seguridad de diciembre que debe ser, según lo dicho en la tabla 2.12,2832 unidades luego nos faltan: 2832-1342 = 1490 unidades que han de producirse con horas extras en el mes que sea posible. Este mes es el de julio, pues agosto no se puede hacer horas extras por deseo de la empresa. Mes; Días; Demanda; Plan de Producción; Producción Regular; Producción Extra; Stock. En.; 21; 25.300; 28.560; 28.560; 0; 3.262. Fb.; 20; 24.500; 27.200; 27.200; 0; 5.962. Mz.; 23; 26.600; 31.280; 31.280; 0; 10.642. Ab.; 22; 29.600; 29.920; 29.920; 0; 10.962. My.; 22; 30.700; 29.920; 29.920; 0; 10.182. Jn.; 21; 31.300; 28.560; 28.560; 0; 7.442. Jl..; 22; 32.900; 29.920; 29.920; 0; 4.462. Ag.; 15; 22.600; 20.400; 20.400; 0; 2.262. Se.; 21; 31.400; 35.700; 28.560; 7.480; 6.562. Oc.; 22; 34.200; 37.400; 29.920; 7.480; 9.762. No.; 22; 34.900; 37.400; 29.920; 7.480; 12.262. Di.; 18; 35.400; 24.480; 24.480; 0; 1.342. Ahora el plan cumple todas las condiciones del proceso por lo que este punto ha concluido. El nuevo paso es calcular los costes de este plan. Procedamos a ello. Mes; Días; Demanda; Plan de Producción; Producción regular; Producción Extra; Stock. En.; 21; 25.300; 28560; 28560; 0; 3.262. Fb.; 20; 24.500; 27.200; 27.200; 0; 5.962. Mz.; 23; 26.600; 31.280; 31.280; 0; 10.642. Ab.; 22; 29.600; 29.920; 29.920; 0; 10.962. My.; 22; 30.700; 29.920; 29.920; 0; 10.182. Jn.; 21; 31.300; 28.560; 28.560; 0; 7.442. Jl.; 22; 32.900; 31.410; 29.920; 1.490; 5.952. Ag.; 15; 22.600; 20.400; 20.400; 0; 3.752. Se.; 21; 31.400; 35.700; 28.560; 7.140; 8.052. Oc.; 22; 34.200; 37.400; 29.920; 7.480; 11.252. No.; 22; 34.900; 37.400; 29.920; 7.480; 13.752. Di.; 18; 35.400; 24.480; 24.480; 0; 2.832. Total; 362.230; 338.640; 23.590; 94.038. Coste de la producción normal.................................. 300 pts/und. X 338.640 unds. = 101.592.000 pts Coste de la producción extra .................................... 345 pts/unds. X 23.590 unds. = 8.138.550 pts Coste de los inventarlos ........................................... 6 pta/und. X 94.038 unds. = 564.228 pts Total 110.294.778 pts Los costes calculados en la tabla anterior se refieren a los costes de las políticas de producción, por los que la empresa optará en el futuro; una de ellas, la producción normal, es por supuesto la base de la empresa y por tanto siempre intervendrá cualesquiera que sean las otras alternativas. En este caso se han considerado la producción en horario extraordinario y los inventarios, pero también hubieran podido ser otras, como la subcontratación o contratar y despedir mano de obra. En definitiva se tiene un coste total para el Plan de Producción indicado en la tabla Aunque podemos preguntarnos si no es posible que con otros valores de producciones mensuales se obtenga un coste menor El coste es otro de los factores determinantes a la hora de elegir el Plan de Producción de manera que deberemos ensayar otros valores de producciones mensuales, que no permitan conocer si se mejora el coste total. Si efectivamente se mejora el coste total estos serán el nuevo Plan de Producción, siempre que sea compatible con los objetivo, y limitaciones de la empresa. En principio cualquier plan es válido siempre que el coste sea menor que el plan anterior Es fácil deducir que son posibles múltiples Planes de Producción - tantos como queramos, sin más que variar las producciones mensuales dentro de las limitaciones impuestas por la realidad - de manera que no podremos conocer cuál es el de coste mínimo. Este método de cálculo, que consiste en repetir el procedimiento para obtener un cieno coste y aceptar los valores de producción si aquél ha disminuido y si no rechazarlo, es un sistema aproximativo de prueba y error, que nunca determina si hemos llegado al óptimo. Esto supone un inconveniente, dada la imposibilidad de conocer cuál es el plan óptimo, aunque tiene la ventaja de dejar en manos del personal que planifica establecer los datos de las producciones que ellos estimen oportunos, acordes con la realidad de entorno empresarial y no basar sus criterios en resultados matemáticos teóricos y de difícil aplicación práctica. Por otra parte, el desarrollo de los cálculos del plan se adaptan perfectamente a la utilización de una «hoja de cálculo», por lo que una vez confeccionada ésta, es fácil obtener un criterio comparativo en cuanto al coste sin más que variar la producción mensual. Otros métodos matemáticos de planificación: Análisis de sensibilidad. Una vez obtenidos los datos anteriores, conviene comprobar cuáles serían los resultados si los valores de demanda y costes, que hemos tomado como base para el cálculo del plan, cambian en el futuro. Para el cálculo, supongamos que en el futuro los valores de la demanda previstos no se cumplen y estos superan las previsiones en un 10%, el resto de los parámetros como costes, capacidad de producción, stocks, etc., no cambian. Los resultados previstos son los indicados en la tabla siguiente. De los valores negativos de la columna «Stocks» se deduce que si mantuviéramos las condiciones de producción anteriores sería imposible abastecer la demanda, Esto nos obligaría a aumentar también la producción, lo que con idéntico criterio al mantenido anteriormente comenzaremos haciendo por los meses los más problemáticos, siempre que sea posible. Para ello adjudicaremos la máxima capacidad productiva diaria, que recordamos es de 1700 unidades/día entre capacidad regular y extraordinaria, a los meses anteriores a julio. El resultado final es el de la tabla siguiente, donde se observará que el coste ha aumentado sensiblemente más. Por otra parte, se observará también que para abastecer a la demanda nos veremos obligados a realizar jornadas extraordinarias, durante todos los días a partir de abril, inclusive el mes de agosto y diciembre, cuando uno de los objetivos es no hacer producción extraordinaria en estos meses, pero sería imposible conseguir abastecer la demanda y mantener el stock de seguridad, si no tomáramos esta decisión. Coste de la producción normal ........ 300ptas./und X 338640 unds. = 1001592.000 pts. Coste de la Producción extra ........... 345 `pts/unds. X 57700 unds. = 19930650 pts. Coste de los inventarios ................... 6 ptas./ unds X 94488 unds. = 566928 pts. Total ............................... 122.089.578 pts. Este sería el razonamiento empleado para el cálculo del plan, en el supuesto que la demanda sufriera un aumento del 10% frente a las previsiones, tal y como hemos dicho. Ahora habría que repetirlo para una caída de la demanda del 10 %, lo que puede provocar un exceso de recursos ociosos. También se debe estudiar el supuesto aumento o disminución de los costes. Sería bueno que el lector realizara esos ejercicios y ajustara una producción para el caso de la caída de la demanda un 10%. Programación maestra de la producción. Una vez confeccionado el plan maestro agregado de la producción, que contiene el curso de acciones a tomar a medio plazo, se deberá pasar al corto plazo donde el documento empleado en la producción es el Programa Maestro. El Programa Maestro determina la producción que hay que realizar en el corto plazo y deriva del Plan Maestro, del que se obtienen los datos. El alcance temporal del Programa Maestro es relativo y como en el caso anterior depende del tipo de proceso y su duración, aunque es práctica común tomar dos o tres meses. En lo que se refiere al horizonte temporal mínimo viene determinado de manera obligada por el tiempo de procesado del producto, es decir: no es posible hacer un programa de producción que considere un horizonte de dos semanas, cuando el producto tarda cuatro semanas en procesarse. Todo el horizonte temporal se divide en periodos, normalmente de semanas, aunque esto también es algo dependiente del proceso, por ejemplo en los procesos conocidos como «Justo A Tiempo» suelen ser uno o dos días. Veamos ahora cómo se desarrolla el Programa Maestro. El Programa Maestro, sirve como base para la producción, se debe confeccionar en las mismas unidades que se realiza la producción. También se debe desagrupar los datos de la producción procedentes del Plan Maestro, es decir tomando individualmente los productos de las familias en que fueron agrupados, si es que lo fueron, con los datos de la demanda conocidos en la realidad y, al contrario que los anteriores métodos de confección, hay que plasmar el Programa en unidades de producción: litros, kilogramos, unidades físicas, etc. y no el términos monetarios, horas, etc. |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema II: El plan de la Producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de inputs/outputs de flujos de material. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El paso siguiente en la planificación consiste en determinar las fechas en las que habrá que solicitar las materias primas y productos semielaborados, que en general llamaremos materiales, para completar la producción de las cantidades fijadas en la Programación Maestra. La técnica MRP-I. Conceptos. La técnica comúnmente usada en la industria es la denominada MRP -I (estas siglas proceden de las palabras «Material Requirement Planning» o su traducción Planificación de las Necesidades de Materiales), existen numerosos paquetes comerciales de desarrollo del MRP-I basados en el uso ordenadores, que permiten acortar y racionalizar el procedimiento de planificación. A continuación veremos una de las posibles maneras de llevar a cabo la MRP-I, pero hay que decir que hay otras muchas distintas, aunque sus principios son siempre iguales. Está técnica determina las necesidades de materiales a partir de las cantidades requeridas de los productos finales. Por tanto hay que fijar en primer lugar las necesidades de éstos y la fecha de entrega, para pasar a continuación a determinación de los productos intermedios y así ir descendiendo en la estructura de elaboración del producto hasta llegar a la materia prima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como veremos, este modo de planificar presenta indudables beneficios en cuanto costes y organización, frente a otros tradicionales. Previamente deberemos hablar de la manera en que se lleva a cabo esta técnica. Para ello se debe partir de ciertos documentos elaborados por la propia empresa, estos son: - Programa maestro de producción - Lista de materiales - Registros de los inventarios. La confección de la lista de materiales. Tipos de lista de materiales. El primero de ellos no necesita mayores explicaciones, pues ya ha sido tratado suficientemente con anterioridad. No obstante conviene recordar que las cantidades del producto correspondiente al cuchillo de filo curvo vienen fijadas por los lotes siguientes: Semanas 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 7500; 7500; 7500. Lista de materiales. La lista de materiales es un compendio de todos los productos, independientemente de su grado de elaboración, que intervienen en la fabricación de un producto. La lista debe contener las especificaciones necesarias para que pueda completarse el producto y las cantidades que interviene en la producción del producto final. Tomemos el caso de un disquete de ordenador. El disquete está formado por las siguientes piezas y la relación de estas piezas es la siguiente: 1065 Conjunto disquete de 3 1/2. (Producto final) (1) 2026 Tapa superior (1) 2036 Tapa inferior. (1) 2078 Obturador lectura-escritura. (1) 2042 Protector retráctil. (Subconjunto). (1) 7856 Chapa de protección. (1) 9810 Muelle de retracción. 3022 Disco magnético. (Subconjunto). (1) 6501 Parte activa. (1) 6890 Cabezal de arrastre. (1) 9010 Tornillos. (4) Esta forma que acabamos de describir se conoce como Lista Dentada, permite distinguir cada uno de los subconjuntos y sus componentes. No es esta la única manera de representar la lista de materiales, hay otra denominada Lista Jerarquizada, cuya utilidad es mayor que la anterior para el MRP -En el caso concreto del disquete anterior dicha representación corresponde a el siguiente organigrama. Los números indicados representan las cantidades en que intervienen los diversos componentes que conforman el producto. Por ejemplo en cada disquete intervienen cuatro tornillos o cada protector contiene un muelle. La relación entre un producto y su componente es siempre unitaria, en ese sentido. Otro aspecto que destacar es lo referente a los «Niveles». Estos marcan el grado de elaboración de productos y permiten la localización rápida de estos dentro de la lista jerarquizada. Hay que notar que los productos no manipulados por el proceso, lo que constituye la materia prima, siempre están en el nivel más elevado o en la base del triángulo, este es el caso de las tapas o el obturador en el ejemplo anterior Ciertos componentes intervienen en grupo sin una referencia específica, como sucede con los tornillos, producto que en realidad está formado por el tomillo y su tuerca, a estos productos se les denomina LISTA TIPO K, la letra proviene del vocablo inglés «Kit» o conjunto. La confección y actualización de la lista de materiales compete al departamento de Ingeniería, perteneciente a Producción; no obstante la lista de materiales suele ser un documento manejado por diversos departamentos, entre ellos el Comercial, ya que le permite conocer las alternativas que un mismo producto ofrece y por otras razones que estudiaremos después. Una lista de materiales donde se especifiquen en porcentajes las opciones del producto final se conoce como SUPERLISTA DE MATERIALES. Su utilización es a efectos de previsión. Como ejemplo de esto último consideremos el caso de los disquetes, donde se establecen tres opciones: el color de las tapas, la capacidad de información y la comprobación previa. Ahora la lista de materiales se especifica en opciones y cada una ellas viene determinada por el porcentaje de demanda que ha habido de esa opción respecto al total. Ahora la lista de materiales es más una previsión de las posibles opciones demandadas por el mercado, que un instrumento de producción. DISQUETTE Partes Comunes:; 100%. Colores; Blanco:; 30%. Negro:; 55%. Rojo:; 15%. Densidades:; Media:; 25%. Alta:; 75%. Comprobación:; Si:; 50%. No:; 50%. Puesto que los porcentajes indicados también están sujetos a los errores de previsión es necesario definir un stock dé seguridad que absorba estas diferencias. Por ejemplo imaginemos que hay una previsión de producción - no una venta real - de 10000 unidades de disquetes. El departamento de Planificación informará al de Abastecimientos que curse la compra de 3000 tapas de color blanco, 5500 de color negro y 1500 de color rojo. Si con posterioridad la demanda real no cumple esta «mezcla» y difiere de las proporciones indicadas, sea el caso de que los clientes soliciten 2000 del tipo rojo, se carecería de 500 unidades, por lo que se comprenderá la procedencia de prevenirse de estas situaciones estableciendo un stock de seguridad, que absorba las diferencias entre las previsiones en los porcentajes de las opciones y la demanda real de éstas. En otros casos conviene saber cuántos subconjuntos forman el producto final. Se trata de procesos donde las opciones que los clientes pueden solicitar en el producto final son muy numerosas, situación típica de producciones donde se monta por pedido, por ejemplo las opciones en la industria del automóvil, donde el cliente solicita vehículos con dos o tres puertas, cierta motorización, elementos de seguridad, etc. o bien el empaquetado de ciertos productos formados por una amplia gama de artículos, tal como vajillas, piezas de menaje de cocina, etc. En estos casos, el producto sólo permanece en situación de componentes modulares, por ejemplo los platos de la vajilla o los elementos de seguridad del coche que no son de serie. Es a partir de esta situación cuando se completa el producto final y la lista de materiales sirve de guía para conseguir la finalización del producto, lo que se conoce como Programación del Ensamblado Final, que ya veremos. Normalmente la lista modular sólo se mantiene a un nivel, que es el de las opciones. La LISTA MODULAR es una estructura de la lista de materiales, que permite la identificación de subconjuntos para facilitar el montaje de opciones. Es útil en la última fase de la producción. La lista modular determina una nueva y distinta estructura del concepto de lista de materiales. La planificación parte del producto final y fija las necesidades de materias primas a través del Programa Maestro de Producción (PMP) y la lista de materiales de manera descendente. Hay otro tipo de planificación que no se hace sobre la base de los productos finales sino sobre módulos o subconjuntos, que ensamblados de distinta manera dan como resultado el producto final. El Programa Maestro de Producción parte ahora de los módulos y determina las necesidades de materia prima para producir estos. Los productos finales llegan a través de las opciones, que sólo se montan en el instante que se conoce la confirmación del pedido. A partir de este instante entra en juego otro documento denominado Programa del Ensamblado Final (PEF), que es el encargado de guiar la última fase de la producción para adaptar el producto a las opciones demandas. Esta última manera de producir corresponde a un proceso de producción de ensamblado bajo pedido. Las diferencias entre el Programa Maestro y el Programa de Ensamblado Final. 1- El Programa Maestro de Producción trabaja con previsiones de demanda. El Programa de Ensamblado Final trabaja con pedidos confirmados. 2- El Programa Maestro prevé las necesidades de productos finales o de subconjuntos a partir de las materias primas. El Programa de Ensamblado Final determina las necesidades de subconjuntos a partir de los productos finales Por último citaremos otras de las particularidades de la lista de materiales, que es conocida como Lista Fantasma, se refiere este tipo de listas a productos que tienen una realidad transitoria o muy corta, su utilidad estriba en la necesidad de mantener un «recuerdo» o registro a efectos de ingeniería de montaje o fabricación, pero no afectan al MRP-I ni a la planificación. |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema II: El plan de la Producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación y control de operaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La gestión de materiales define las necesidades de cada artículo - tanto de compra como de fabricación - en cuanto a cantidad y plazo. Se ha llamado ordenación de la producción la fijación de órdenes o pedidos, ira un artículo, en la que se determinan cantidades de pedido y fechas de terminación. La siguiente función de gestión de producción es la de programar a corto plazo dichas órdenes para su producción. Esta programación implica: - La determinación de la relación carga/capacidad a corto plazo, para cada uno de los puestos de trabajo de la planta de producción. - La determinación de las necesidades de horas extras o turnos, a corto plazo, para dichos puestos y, en su caso, las necesidades de subcontratación para conseguir el cumplimiento de los plazos. - El establecimiento de la secuencia de lanzamiento de las distintas órdenes y las fechas previstas de comienzo y terminación para cada operación y, consiguientemente, la fecha de terminación prevista para cada orden. El control de las operaciones implica un seguimiento de la realización para comprobar desviaciones y tomar medidas para su corrección. El objetivo de la programación y control de operaciones es cumplimentar en cantidad y plazo, las órdenes de fabricación, optimizando, en lo posible, los costes de producción a corto plazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos costes son una combinación de costes de stocks en curso, costes debidos a los retrasos y costes de oportunidad por infrautilización de la maquinaria instalada. En definitiva, se trata, en cierto modo, de repetir lo que ya se había hecho al establecer el plan de producción, pero con las siguientes diferencias fundamentales: - El horizonte de programación corresponde, generalmente, al período de planificación, es decir, un mes. - El período* de programación es muy corto: un día o, como máximo, una semana. - No se planifica globalmente, sino detalladamente, para órdenes y operaciones concretas y sobre puestos de trabajo o máquinas también concretas y definidas. No obstante, las variables básicas son las mismas e igualmente contradictorias: si se quiere conseguir una buena utilización de la maquinaria, generalmente se hace en detrimento de los plazos y, por tanto, provocando un mayor coste de stocks en curso y retrasos. Una buena programación de operaciones debe permitir mejorar tanto la utilización de la maquinaria como los plazos o ciclos de fabricación. Los objetivos de la programación se pueden concretar en: - Cumplir plazos. - Minimizar los ciclos de fabricación. - Minimizar la infrautilización de la maquinaria. Para minimizar los ciclos de fabricación - lo que significa menos inversión en stocks en curso - se tendería a lanzar una orden lo más tarde posible, partiendo de la fecha de terminación y programando hacia atrás. Para minimizar la infrautilización de la maquinaria, interesa adelantar en lo posible el comienzo de las órdenes - programación hacia delante - para saturar cuanto antes la maquinaria, aún cuando no sea necesario desde el punto de vista de los plazos. El conflicto entre ambas políticas es evidente. La programación, por tanto, persigue lograr un equilibrio satisfactorio entre ambas posiciones extremas. La programación de las operaciones tiene características muy diferentes según sea el tipo de producción - producción lineal o tipo taller- y. sobre todo, según el número y complejidad del proceso. La producción en línea, o continua, con pocos productos y series largas, no requiere una programación propiamente dicha. Solamente se determina el ritmo de producción de la línea - número de unidades/hora- necesario para cumplir el plan de producción. Por el contrario, cuando los procesos son muy diferentes y coexisten numerosas órdenes de fabricación de artículos distintos, compitiendo por la utilización de las mismas máquinas, la programación de las operaciones constituye una función casi imprescindible para poder mantener un mínimo orden en la producción. No obstante, siempre es posible prescindir de la programación y utilizar simplemente unas reglas de prioridad para el lanzamiento de las órdenes, como puede ser el de las fechas de terminación o el simple orden numérico. Sin embargo, sin programación será imposible conocer, con cierto grado de aproximación, en qué momento se terminará cada orden de trabajo. Las técnicas de programación, para el caso de multiproducto, tienen siempre un carácter heurístico, ya que no es posible una optimización matemática, salvo en casos sencillos o en los que sea posible aplicar la programación lineal. En la tercera parte de este libro se exponen algunas técnicas teóricas y prácticas que se aplican para la programación de operaciones. No obstante, previamente a la programación es necesario adaptar la capacidad de los centros de producción a la carga de trabajo a realizar, lo que conlleva decisiones respecto a necesidades de horas extraordinarias, turnos o subcontrataciones: es el ajuste de la relación carga/capacidad a corto plazo. - Relación carga/capacidad: Se llama carga a la cantidad de trabajo a realizar en un centro o línea de producción, durante un determinado período de tiempo; y capacidad, a la cantidad de trabajo que es posible real izar, normal mente, en dicho centro. Cuando la relación carga/capacidad se acerca a la unidad, es probable que se produzcan largas colas de espera y, por tanto, los ciclos de fabricación se alarguen. Una relación carga/capacidad igual o mayor que uno produce un retraso creciente y permanente de la producción. En todo taller es inevitable que la utilización de la maquinaria sea inferior al 100 % y, en muchos casos, no mayor del 70-80 %. De hecho, la relación carga/capacidad óptima puede ser relativamente baja cuando los costes de inventario son altos. La tendencia moderna es a tener un exceso de máquinas y mantener una plantilla de personal polivalente capaz de manejar diferentes máquinas- y variable según las necesidades de producción. Un caso típico de ajuste de la relación carga/capacidad es el que se observa cotidianamente en los centros comerciales de gran superficie, como los hipermercados: el número de cajas de salida de un hipermercado está dimensionado para la máxima afluencia. En horas bajas sólo un número reducido de cajas está abierto; a medida que la afluencia de público aumenta se abren nuevas cajas, cuidando de que las colas no sean excesivas. Aquí está claro que la utilización de las máquinas – cajas - es baja, pero en cambio se procura utilizar al máximo el personal empleado, lo que exige contratos a tiempo parcial. - Preparación del trabajo: La definición de la secuencia de operaciones, o proceso de trabajo, para cada orden o artículo a fabricar, es una función que se llama preparación del trabajo, que se realiza con antelación a la programación y que, para la producción de artículos estándar, no necesita repetirse cada vez, mientras que para la producción sobre pedido constituye una tarea previa imprescindible. La preparación del trabajo se realiza sobre la base de la aplicación de técnicas de métodos y tiempos * , como son las de cronometraje, análisis de micro-movimientos (MTM), análisis hombre-máquina y otras técnicas cuya exposición excede de los límites de este libro. En todo caso, el proceso de trabajo de un artículo determinado no es algo fijo y único, sino que se presta a numerosas variaciones y alternativas, tanto en relación a los métodos de fabricación, como a las máquinas o puesto de trabajo del proceso y a la secuencia de las operaciones. Por tanto, el resultado de la programación de operaciones, con la detección de determinados cuellos de botella propician la modificación de los procesos de trabajo con el objetivo de eliminar dichos cuellos de botella. El esquema anterior ilustra la posición de la función de programación y control de operaciones en relación con otras funciones de la gestión de producción y con las operaciones de producción propiamente dichas. La programación de operaciones determina la secuencia de lanzamiento de las órdenes de producción, así como la secuencia de cada una de las operaciones. El control de las operaciones informa de la ejecución de éstas y de la desviación con relación a la programación. En consecuencia, la programación se modifica período a período en función de dichas desviaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema III: La Gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los inventarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los inventarios son el conjunto de todos aquellos productos, que independientemente de su grado de acabado y su finalidad, se utilizan o resultan en los procesos productivos. Los inventarios en la producción tienen una doble misión: Por una parte, permiten conocer y controlar el estado de aquellos bienes que forman parte del proceso, útiles, maquinaria, moldes, envases, materias primas, etc. Por otra, sirven como elemento de estabilización entre la capacidad productiva y los requerimientos de los clientes, por tanto constituyen un factor en las estrategias de la empresa, de aquí que unas decidan tener inventarios, siguiendo una cierta política y otras no. Desde esta última perspectiva, hay que considerar que en la empresa existen objetivos en conflicto en cuanto a los inventarios. De una parte, los financieros prefieren mantener los niveles bajos, porque ello libera capital para otros usos. De otra, comercial y producción desean altos niveles de inventarios, porque ello asegura la continuidad del suministro a los clientes y de la producción. Sin embargo existen varias razones para mantener un inventario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Protegerse contra las incertidumbres. Bien sea el caso de que no exista seguridad en el comportamiento de la demanda o bien en el cumplimiento de los plazos de entrega de los proveedores. - Aprovecharse de las economías de escala. Frecuentemente resulta económico producir en cantidades determinadas. Por otra parte las compras de materias primas posibilitan un ahorro en el coste unitario del producto, por descuentos. En cualquier caso el sobrante debe ser almacenado. - Adelantarse a cambios conocidos en el comportamiento de la demanda o la oferta. En estos casos los inventarios permiten anticiparse a situaciones cambiantes en la oferta como consecuencia de huelgas o, simplemente, a variaciones en la demanda como consecuencia de su estacionalidad (hay productos cuya demanda no es la misma en invierno que en verano) por lo que hay que producir en una época para vender en otra.. Clasificación y tipos de inventarios. Los inventarios pueden clasificarse conforme a los siguientes criterios: Por las clases de productos almacenados: - Inventarios de materias primas. - Inventarios de productos en curso. - Inventarios de productos semifacturados, o subconjuntos. - Inventarios de productos terminados. - Inventario de envases y embalajes. - Inventarios de desechos y sobras. - Inventarios de productos consumibles. - Inventarios de materiales para mantenimiento y operación. Cada uno de estos requiere de un tipo de gestión, que persigue objetivos diferentes. Así, la demanda de productos finales está sujeta, por lo general, a cambios cuyo comportamiento es difícil de conocer con antelación. En su gestión, hay que contemplar existencias de seguridad que atiendan las puntas de demanda no previstas. La demanda de productos semielaborados, en curso y materias primas está condicionada a la de los productos finales; una vez que se conoce ésta, las existencias son fáciles de conocer - por ejemplo: la cantidad de rollos de fleje de acero para producir hojas de cuchillos depende de la demanda de cuchillos. Si el fabricante de cuchillos conoce la demanda de estos, inmediatamente fija sus existencias de fleje a través de la MRP - por tanto las existencias de seguridad no tiene la misma finalidad que en los productos terminados, pero se han de tener en cuenta las cantidades de defectuosos y los desechos, que se originan en la producción y que pueden modificar las previsiones hechas. Además, en el caso de las materias primas, es necesario añadir existencias de seguridad para compensar las variaciones en los plazos de suministro. Los inventarios de desechos o sobras tienen otras particularidades, suelen mantenerse por razones legales - evitar la contaminación ambiental - y tienen un bajo coste financiero - su utilidad es baja o nula - pero a veces representan un alto coste de manipulación y eliminación. Los inventarios de materiales para mantenimiento y operación, típico caso de los repuestos, se caracterizan por tener demandas puntuales en el tiempo y de pocas unidades. Por otra parte, su tratamiento contable y fiscal es diferente a los anteriores, simplemente porque se consideran bienes de capital. Otra posible clasificación se basa en: La función que ejercen. - Inventarios de seguridad. Tienen una triple función: absorber las imprecisiones en la demanda; prevenir los retrasos en los plazos de entrega de los proveedores y evitar los retrasos en la producción por falta de calidad. - Inventarios cíclicos. Permiten la producción o compra en lotes para aprovechar las economías de escala. - Inventarios de anticipación. Para cubrir cambios regulares en el comportamiento de la demanda o la producción. Por ejemplo: paradas por mantenimiento o vacaciones, puntas estacionales de la demanda, etc. - Inventarios de oportunidad. En este caso, como el anterior, se trata de cubrir cambios previstos en la demanda o en la producción, pero no con carácter regular, si no más bien con un carácter de oportunidad. Por ejemplo: huelgas, subidas de precio, productos con plazos de entrega muy largos o muy variables. - Inventarios de desacoplamiento. Son los inventarios que se mantienen para independizar unas operaciones de otras o evitar esperas durante los procesos de producción - las operaciones productivas no tienen todas la misma duración, por lo que si una máquina va mas aprisa que el resto, deberá esperar a que termine la más lenta o tener un inventario de donde tomar producto, mientras que el resto termina. - Inventarios en transporte. Se refiere a los productos que están en tránsito entre proveedor y empresa o empresa y cliente, también se les conocen como inventarios de distribución. La última clasificación es: Por la problemática generada en su gestión. - Reiteración en la demanda. Se trata de estudiar los inventarios por el número de peticiones que hay. Pueden clasificarse a su vez en: - Ordenes individuales con largos intervalos de tiempo entre ellas. - Ordenes reiterativas que se suceden con cortos intervalos de tiempo. - Grado de conocimiento futuro de la demanda. Puede ser: a-Constante. Las cantidades demandadas no cambian significativamente durante un intervalo de tiempo. b-Variable. La demanda cambia, quizás estacionalmente, con el tiempo. c-Dependiente. La demanda viene determinada por el proceso productivo. Los inventarios de productos semifacturados y subconjuntos para ensamblaje, los de curso de fabricación y los de materia prima pertenecen a este tipo de demanda. La técnica MRP utiliza este tipo de demanda. d-lndependiente. La demanda viene determinada por el mercado. Los inventarios de distribución: minoristas, mayoristas, productos terminados, materiales para mantenimiento reparación y operación, pertenecen a este género. - Grado de conocimiento del tiempo de suministro. Es decir el tiempo que transcurre entre la petición del cliente y la entrega del proveedor. - Constante. El proveedor tarda siempre lo mismo - Variable. El proveedor no es regular en sus entregas. En estos casos se trata de establecer una gestión de acuerdo con el grado de conocimiento de la demanda y de los plazos de entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema III: La Gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La producción bajo pedido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La producción bajo pedido Es el caso de la fabricación de maquinaria especial o de productos no estándares de fabricación unitaria o en pequeños lotes. El tipo de producción normalmente utilizado en este caso es el de tipo taller funcional. Generalmente, los plazos de producción son largos y en proceso de producción de un pedido incluye fases de: - Oficina técnica y de producción: creación de la documentación para producción. - Aprovisionamiento de materiales. - Fabricación de piezas. - Montaje de subconjuntos y montaje final. - Expedición. La ordenación de la producción se realiza a medida que se dispone de la documentación técnica, generando pedidos de material y órdenes de producción para cada pieza y conjunto de piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La fijación de plazos y fechas previstas de lanzamiento y terminación se hace de atrás hacia adelante, estimando plazos de aprovisionamiento, fabricación y montaje, y de adelante hacia atrás, partiendo de la fecha comprometida de envío del conjunto final. De esta forma, se obtiene el camino crítico o proceso más largo, cuyo retraso puede comprometer al cumplimiento del plazo de entrega. Es, por tanto, un procedimiento parecido al de la planificación de la producción por proyectos (PERT, CPM). En un sistema de gestión para productos complejos, es decir, en que el producto final se compone de subconjuntos y componentes a diferentes niveles, la mayoría de estos subconjuntos y componentes no están sometidos a una demanda independiente unos de otros sino que todos ellos dependen de la demanda de los productos finales y, en definitiva, del plan de producción de estos productos finales. Los sistemas de gestión de materiales tradicionales, como el de punto de pedido, consideran la demanda de cada articulo de una forma independiente y, para el cálculo de los parámetros de gestión, se considera la historia pasada. Por el contrario, el sistema de planificación de necesidades de materiales (o MRP) es un sistema orientado hacia el futuro al basarse en el plan de producción, y considera los artículos a gestionar como de demanda dependiente de las órdenes de nivel superior. En definitiva, el método consiste en partir del plan de producción de los productos finales y «explosionar» las listas de materiales nivel a nivel para obtener órdenes de fabricación y montaje de los artículos «hijos», por comparación con las existencias y una vez que se han decalado en el tiempo los correspondientes ciclos de fabricación o montaje. Supongamos el producto Pl del supuesto práctico anterior. Las necesidades del subconjunto SI dependen de la demanda real, y las órdenes de montaje planificadas para el producto Pl y las necesidades del componente Cl dependen de las órdenes planificadas para Pl, todo ello decalado en el tiempo según el plazo de aprovisionamiento de Cl y el ciclo de fabricación de SI. En el nivel 0 de producto final, las necesidades de Pl vienen dadas por el plan de producción revisado mes a mes. Estas necesidades se convierten en un programa de montaje (órdenes de montaje) que, a su vez, producen unas necesidades brutas* de los subconjuntos del siguiente nivel (I), decaladas en el tiempo. Estas necesidades brutas se convierten en netas por comparación de las existencias previstas y dan lugar a órdenes de montaje del subconjunto SI, decaladas también por el ciclo de fabricación y montaje de SI. Al siguiente nivel (2), se generan unas necesidades brutas de Cl que tienen un determinado plazo de aprovisionamiento. Se calculan las necesidades netas de Cl, comparando las necesidades brutas con las existencias y órdenes pendientes y se determina el pedido de compras. Las necesidades netas de cada nivel determinan la cuantía mínima necesaria de un artículo para cumplir el plan de producción. No obstante, la orden de fabricación y montaje puede hacerse mayor que lo estrictamente necesario, para llegar a una cuantía económica que se calcula, generalmente, con la fórmula ya clásica del lote económico de pedido que se verá en la siguiente parte. Control de stocks y gestión por punto de pedido La denominación «control de stocks» se aplica estrictamente a los procedimientos que permiten conocer, en cualquier momento o por períodos definidos, las existencias, órdenes pendientes y cantidades reservadas para cualquier artículo de un almacén, sea de materias primas, productos intermedios o productos finales. El control de stocks requiere, por tanto, llevar una contabilidad rigurosa de las entradas, salidas y órdenes o pedidos que afectan a cada uno de los artículos. El control de stocks es, por ello, una herramienta necesaria para realizar la gestión de órdenes y pedidos por procedimientos como el MRP, examinado anteriormente, o por otros directamente ligados a un sistema de control de stocks, como es el de punto de pedido. El procedimiento de gestión por punto de pedido responde a las dos preguntas básicas de cualquier sistema de gestión: - Cuándo pedir. - Cuánto pedir. Este sistema, con sus distintas variantes, ha sido objeto principal de uno de los textos de esta colección: Cómo gestionar los stocks. Por esta razón, aquí se expone solamente un breve compendio simplificado, con las reglas consideradas universalmente como más prácticas y usuales. Estas reglas son: - Cuándo pedir. La necesidad de pedir se determina por el momento en que: disponibilidades actuales, menos el stock de seguridad que se defina, sean suficientes para abastecer la demanda normal durante el plazo de reaprovisionamiento. Disponibilidad (stock disponible) Es la suma de las existencias más las cantidades pedidas pendientes de recibir, menos las cantidades reservadas para órdenes lanzadas. Stock de seguridad Es la cantidad que se fija como «colchón de seguridad» para cubrir excesos de demandas sobre la previsión normal o retrasos en los plazos de reaprovisionamiento. Plazo de reaprovisionamiento Es el tiempo que transcurre entre el momento en que puede detectarse la necesidad de pedir hasta el momento en que el suministro está disponible en el almacén. - Cuánto pedir. La cantidad a pedir será la que resulte del cálculo de la cantidad económica de pedido (Q'), según la conocida fórmula de Wilson: siendo: D = Demanda en unidades del artículo mantenida en inventario por período. CE = Coste de emisión de órdenes de pedido, o sea, el coste de lanzar un pedido (órdenes de fabricación, incluye los tiempos de preparación de máquinas). CA = El coste de almacenaje de una unidad almacenada durante la unidad de tiempo (igual a la tasa de almacenaje por el coste unitario del artículo). Frecuentemente, la cantidad a pedir viene modificada por criterios como: - Cantidad mínima que sirve un proveedor. - La cantidad debe ser múltiplo de un número de unidades dadas (lote mínimo) que depende de condicionamientos físicos - containers o palets de movimiento de materiales. Hay descuentos por cantidad, que hacen interesante sobrepasar un determinado tamaño de orden. - La cantidad debe ser tal que las existencias no sobrepasen un límite fijado para las mismas. Así como otros condicionantes que pueden establecerse por razones de conveniencia. En realidad, el sistema de gestión de punto de pedido se puede aplicar con procedimientos muy diferentes, según se clasifiquen los artículos por el método ABC. Para los artículos de tipo C, artículos de menor consumo en valor, que sean de tipo estándar, como tornillería, piezas normal izadas de poco valor, es posible aplicar métodos muy simples que no tienen prácticamente costes administrativos. En este tipo de artículos es aceptable considerar altos stocks de seguridad, ya que se trata de artículos de poco valor cuyo coste de inventario es bajo, mientras que la falta de material puede producir paradas costosas en la producción. El método sencillo de gestión a que nos referimos se llama, en terminología anglosajona, el two-bin system*, algo así como el método de las dos cajas. En contraste con un sistema tan sencillo, para los artículos de tipo A, de gran valor de consumo anual, es necesario hacer un seguimiento muy fino para poder conseguir stocks mínimos sin que se produzcan roturas de stock. Two-bin system Se utilizan dos cajas para guardar las existencias del artículo. En una de ellas la cantidad existente debe ser igual al punto de pedido – o mínimo – establecido. Esta caja no se utiliza hasta agotar la otra. Cuando esto ocurre se abre la caja donde se ha colocado una tarjeta con los datos del artículo para su pedido: designación, cantidad de pedido, proveedor, plazo, precio. La tarjeta se envía a compras, para que pase el pedido. Este sistema no requiere, por tanto, escribir datos ni llevar ficha de existencia del artículo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema III: La Gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La gestión de los inventarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factores de influencia en los inventarios. La estrategia que requiere una gestión de inventarios, es diferente según el tipo de producto, de proceso, etc., que se considere. Cualquier decisión sobre políticas de inventarios está determinada por las siguientes condiciones: - Por el tipo de producto: - Productos realizados para el stock. En estos productos, los almacenes deben estar diseñados para contener la producción no vendida, aún en condiciones desfavorables de la demanda. Un buen sistema de distribución y venta permite una salida rápida del producto final en beneficio de la renovación del almacén. - Productos realizados bajo demanda. En el caso de que el producto final sea consecuencia del ensamblado subconjuntos o módulos, los inventarios que adquieren mayor relevancia los de semiterminados. En el caso de productos exclusivos o de diseño la administración de inventarios está dirigida a mantener unas ciertas cantidades de materias primas, las básicas que suelen formar parte de la mayoría de los productos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por lo general, en ambos tipos de productos los niveles de inventarios productos finales son bajos y toma cierta relevancia el inventario de materiales para mantenimiento y reparación. - Ciclo de vida del producto. Las estrategias sobre políticas de inventarios son cambiantes y dependen de etapa del ciclo que se considere. En la etapa inicial de desarrollo no se consideran los inventarios y aumentan conforme avanza la penetración comercial. En la última fase, o de declive, necesario mantener cantidades del producto final para abastecer a la demanda residual. Por tanto, los inventarios comienzan a aparecer más tarde que una producción organizada, pero también concluyen más tarde. En una primera fase, coincidiendo con el auge del producto, toman importancia los stocks de seguridad, con posterioridad en la etapa de madurez, se puede pensa dependiendo de ciertos factores, en una producción sin stocks. En cualquier caso, en esa etapa en la que es previsible que haya tomado cierto auge la competencia, será la distribución y por tanto los inventarios en transporte y descentralizados, los que adquieran mayor relevancia. - Tipo de proceso. A la hora de considerar el tipo de proceso tendremos que volver a hacer referencia a los tipos de productos. - Procesos de flujo continuo y serie. Puesto que las tasas de producción son rígidas, la capacidad del almacén debe ser tal que permita almacenar la 5 diferencias entre producción y demanda, aun en los casos más desfavorables. Por la misma razón, es necesario mantener importantes inventarios de materias primas, que aseguren la producción. Otro punto a considerar en estos procesos es el coste financiero de los stocks que suele ser elevado sobre todo en algunos productos en los que el precio de las materias primas está sometido a constantes e importantes cambios, por lo que razones de economía obligarán a establecer stocks de oportunidad. - Procesos en lotes. En estos procesos cada vez que se lanza la producción es para fabricar una cantidad de artículos, que vendrá determinada por los tiempos de ajuste de las operaciones. La gestión de los inventarios, tanto de materias primas como de obra en curso, deberá responder a este patrón de producción, por lo que los inventarios tendrán un carácter cíclico con aumentos periódicos de las existencias, que disminuirán progresivamente. La gestión de los inventarios se centrará en acortar los ciclos de entradas y salidas, es decir, en aumentar la rotación de los almacenes. - Procesos de flujo intermitente. La característica de estos procesos es la de producir artículos diferentes, que requieren diferentes operaciones. Dada la variedad de productos, la gestión de los inventarios se debe centrar en una programación de compras y en la unificación de primeras materias y subconjuntos, que evite la proliferación en el almacén de pequeñas cantidades de artículos, es decir: un método de codificación que unifique criterios de utilización y un sistema de revisión de productos que detecte los obsoletos o productos con bajo uso. Objetivos de la gestión de inventarios. Los criterios para evaluar la gestión de inventarios son los siguientes: - Nivel de servicio. Es una medida de la disponibilidad de artículos en un inventario. Hay múltiples maneras de expresar el concepto de Nivel de Servicio. Una manera de entenderlo, consiste en comparar la cantidad de veces que un cliente se lleva el producto necesitado del almacén, frente a las que no. Otra vertiente un poco diferente a la anterior consiste en comparar el número de unidades suministradas por el almacén con las no suministradas. Todo ello se traduce en varias maneras de especificar numéricamente el nivel de servicio. En algunos casos se puede indicar en unidades físicas, en otros en pesetas, en otros en porcentajes de veces que la demanda no es suministrada a tiempo, etc. Es posible que para cada tipo de inventario se tenga que encontrar un valor que exprese el nivel de servicio. Algunas de estas expresiones más corrientemente empleadas son: - Medidas en valores absolutos. 1-Ordenes suministradas del total de órdenes programadas. 2- Artículos suministrados del total programado. 3-Días de operación sin pérdidas de abastecimiento a los clientes. - Medidas en porcentajes. 1-Porcentaje de periodos con existencias sobre el total de periodos operados. 2-Porcentaje de servicios por año. 3-Porcentaje de unidades suministradas sobre el total solicitado. En cualquier caso, la medida del servicio dado por un inventario debe contar con las siguientes premisas: a- Si los datos que queremos utilizar están disponibles. b- Si los resultados son significativos para las decisiones que queremos tomar. c- Si los resultados están relacionados con la productividad, beneficios u otra medida del rendimiento económico. De cualquier modo, el nivel de servicio de un almacén debe ser establecido artículo por artículo. Por ejemplo, aquellos productos con demanda dependiente deberán tener un nivel de servicio 100%, es decir, deberán estar siempre disponibles. Sin embargo los productos finales sujetos a demanda independiente y variable, no podrán tener niveles de servicios 100%, so pena de incurrir en unos costes excesivos en el mantenimiento de stocks, de aquí lo indicado en el apartado C anterior, consistente en buscar un equilibrio entre coste de los inventarios y nivel de servicio. - La continuidad y eficiencia de las operaciones. Ya ha sido comentado que en algunos procesos se requiere la fabricación de una cantidad determinada para que sean rentables. En el mismo sentido se puede decir, que las adquisiciones de materiales hay que efectuarías en ciertas cantidades, para beneficiarse de descuentos o para repartir costes fijos entre un mayor número de unidades. Ratios de medida de la eficacia en la gestión de los inventarios. Muchas de las decisiones que se toman sobre inventarios se refieren, necesariamente, a la gestión de productos individuales: niveles de servicios, lotes de compra o de producción, método de almacenamiento, etc. Sin embargo, la mayor parte de las decisiones económicas de la empresa se toman sobre la totalidad de los inventarios; por lo que es necesario analizar algunos de los métodos que nos permiten conocer la marcha de la gestión de la totalidad de los inventarios. - Los inventarios como un activo de la empresa. Desde el punto de vista contable los inventarios forman parte del Activo Circulante de la empresa. Un balance adecuado de una empresa debe presentar un cierto equilibrio entre el activo circulante y el exigible a corto plazo, de manera que la mayor parte del activo circulante, esté financiado por el exigible a corto y la restante lo esté por el pasivo a largo plazo. La proporción entre qué parte del activo circulante se financie con exigible a largo, y cuál lo sea con el exigible a corto depende del tipo de empresa y de su gestión, pero una buena medida sería que los stocks de seguridad sean la parte de los inventarios financiada con el exigible a largo. - Rotación de los inventarios. Es una de las medidas que mejor expresan la permanencia de los materiales en el almacén y en consecuencia la renovación de estos. - Su valor no es necesariamente bueno o malo pues depende el tipo de negocio, aunque es deseable un valor elevado, pues ello es indicativo de una inversión media baja y por tanto un bajo coste financiero. La rotación del inventario viene dada por la relación: Rotación = Coste de la Venta/Inventario Medio Uno de los inconvenientes que presenta esta medida es el conocimiento de los valores del numerador y denominador de la fracción anterior. Determinar cuál es el inventario medio no debe encerrar dificultad para una empresa que lleve ordenadamente un registro de sus entradas y salidas, aunque en los balances figura el inventario al cierre, pero no el inventario medio, por lo que este valor no es de fácil cálculo con los datos contables. Conocer cómo se ha hecho el cálculo del coste de las ventas y si éste es representativo de la realidad del negocio. Finalmente, los balances reflejan la totalidad de los inventarios sin distinguir cuáles son de seguridad y cuáles no, cuántos almacenes mantiene la empresa, cómo es la red de distribución, etc., por lo que la medida de la rotación puede no ser significativa de la bondad de la gestión de los inventarios en términos comparativos; aunque un seguimiento de la rotación de los inventarios en una empresa, puede ser suficiente para saber de manera orientativa cómo es la gestión de estos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema III: La Gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de la reposición de existencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este apartado se refiere a las maneras en que se controlan las entradas y salidas de productos de los almacenes. Básicamente hay cuatro formas de reponer existencias en los almacenes, todas ellas agrupadas en dos: Inventarios Permanentes o Perpetuos. En este método se establece un nivel de existencias denominado punto de pedido y las ordenes de reposición se cursan cuando las existencias caen por debajo de ese valor. La exigencia de conocer en todo momento las existencias para saber si hay que cursar la orden de compra, es lo que hace, que el sistema se denomine de esta manera. Esto suele ser un inconveniente, en aquellos inventarios donde el conocimiento frecuente de las existencias es de difícil práctica. Lo que hoy no parece ocasionar trastornos, puesto que la mayoría de los almacenes tienen informatizada su gestión. Frente a ese inconveniente hay una gran ventaja, que es la de un mejor control de existencias y por tanto un mayor nivel de servicio. En la actualidad, una gran mayoría de los almacenes emplean este método de gestión. Este método presenta dos variantes: a- Reposición con cantidades fijas. La cantidad solicitada a los proveedores reponer existencias es siempre la misma. Como veremos hay ciertos criterios basados en fórmulas matemáticas, que permiten establecer esta cantidad. b- Reposición con cantidades variables. Alcanzado el punto de pedido, se cursa una orden por una cantidad que es la diferencia entre un nivel máximo de existencias fijado de antemano y que puede estar determinado por la capacidad física almacén o de las estanterías, etc. - y el nivel que tuvieran las existencias momento de cursar la orden. Este sistema se llama también del «Máximo-Mínimo» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarios periódicos. Las ordenes de reposición se cursan a intervalos de tiempo preestablecido, siempre fijos y que también se pueden determinar por medios matemáticos, sin importar la cantidad que existe en el inventario y que en principio se desconoce. La cantidad por la que se cursa la orden de reposición, es la misma que la que corresponde a las salidas habidas durante cada intervalo de tiempo. Dado el carácter periódico de la reposición, el método de control ha sido llamado por el mismo nombre. Comparativamente con el anterior, tiene la ventaja de no ser necesario el conocer las existencias para realizar las ordenes de compra, lo que supone ahorro de esfuerzos, si no se cuenta con una gestión informatizada. Sin embargo, dado que no se controlan las existencias, se corre el riesgo de desabastecer a la demanda. Este método tiene cierta utilidad, en aquellos casos en los que los elementos almacenados tienen una fecha de caducidad, por lo que a fechas fijas, se ha de reponer la total de los productos, cualquiera que sea la cantidad almacenada de estos. También permite la planificación de la compra de varios artículos, diferentes mismo proveedor para aprovechar descuentos o mayores repartos en los coste transporte. Hay variantes que utilizan una mezcla de ambos métodos, el punto de pedido llaman «Sistemas Híbridos». El primero de estos se lleva a cabo de la siguiente manera: La orden de reposición se cursa por dos posibles causas, cuando las existencias caen por debajo de un nivel prefijado - como el primer caso - o si transcurrido un tiempo, también prefijado las existencias no han bajado del anterior nivel - como en el segundo. Con este sistema se diminuye la inseguridad en la existencias originada por un control periódico «puro», puesto que se está obligado a un control permanente. Ello redunda, como en el caso primero, en una menor necesidad de existencias de seguridad. Se utiliza también para aquellos productos con baja demanda y largos periodos de reposición, tales como equipos para repuestos. El segundo sistema híbrido es una variante del anterior; brevemente: la reposición del almacén se efectúa, cuando las existencias han caído por debajo del nivel de reposición. La comprobación de si las existencias están o no por debajo de ese nivel se hace periódicamente a intervalos temporales prefijados. Cuando se cursa un pedido se hace siempre hasta completar una cantidad máxima. Este método se emplea, cuando el coste de la rotura del inventario es sensiblemente menor, que las perdidas ocasionadas por la obsolescencia del producto. Tal es el caso de productos como fruta, farmacéuticos, ropa de moda, etc. Modelos de reposición. Nos centraremos ahora en la búsqueda de un modelo matemático, que nos permita de una manera sencilla determinar las pautas, por las que regir nuestra decisiones a la hora de reponer las existencias de un almacén. Para ello, deberemos definir previamente las variables que intervienen la gestión de nuestro modelo. - Demanda: es el conjunto de peticiones que llegan al almacén, cualquiera que sean su procedencias. - Tiempo de suministro: es el intervalo de tiempo transcurrido desde que la orden es cursada al proveedor, hasta que las mercancías están en las estanterías del almacén. - Tiempo de reaprovisionamiento: es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos reposiciones consecutivas. Tanto la demanda como el tiempo de suministro pueden ser constantes en el tiempo o su variación se conoce de antemano; en otros casos este comportamiento futuro no es conocido, el ejemplo más claro es las ventas de un cierto artículo en unos grandes almacenes, de las que no podrá decirse qué cantidad se venderá tal día o tal otro. Aunque el conocimiento de la evolución en el pasado de la variable, lo que denominaremos «historia» de la variable, nos permitirá predecir cuál será, con cierta aproximación el futuro de la variable. En el primer caso, donde todas las variables son conocidas, se dice que la gestión se hace en condiciones de certeza. En el segundo, la gestión es en condiciones de riesgo. En la realidad se dan ambos casos. Bien independientemente, bien de manera conjunta. Por ejemplo: la demanda de pan en una panadería es, salvo circunstancias especiales, igual para los mismos días de la semana, lo que representa un modelo de gestión en condiciones de certeza. Las peticiones de aspirinas en una farmacia son variables y por tanto, su almacenamiento representa para el farmacéutico una gestión en condiciones de riesgo. Con el fin de simplificar la realidad y poder establecer un modelo de almacén, que nos conduzca a una formulación matemática haremos suposiciones, que pueden aparecer alejadas de la realidad, sin embargo, como justificaremos, de los estudios teóricos que se exponen, se extraen conclusiones aplicables a la práctica. Las hipótesis que se establecen son las siguientes: 1- Se estudiará la reposición de un sólo producto. Esto es una simplificación, pues en muchos casos la gestión se hace con múltiples artículos, por varias razones entre otras para aprovechar el mismo transporte. 2- La demanda es conocida y constate. 3- El tiempo de suministro o tiempo transcurrido desde que se cursa una orden de reposición hasta que el producto está en las estanterías del almacén es conocido y constante. 4- Los costes permanecen constantes durante el período de tiempo estudiado. No existen influencias de la inflación, así como tampoco se consideran las rebajas o modificaciones de los costes, como consecuencia de las cantidades compradas. 5- Las rupturas del stock no están permitidas. Ello se debe a que la ruptura es un coste añadido, que puede ser evitado al conocer todas las variables. Las condiciones establecidas en los puntos 2 y 3 son precisamente las que corresponden a condiciones de certeza. Aunque pueda pensarse que estas condiciones no son reales, sin embargo la gestión de ciertos productos básicos sometidos a reparto domiciliario pueden aproximarse a estas condiciones, también productos en su etapa de madurez tienen tasas de demanda constantes, de cualquier manera el objetivo perseguido es crear un modelo de estudio teórico para conocer el comportamiento de los costes. Los costes de la gestión. Para estudiar los costes de un inventario deberemos referirnos previamente al periodo dentro del cual se van a estudiar. Esta referencia temporal es corriente en la gestión. ¿Entendería alguien que las perdidas de una empresa ascienden a 100 millones de Ptas., sin aclarar que ha sucedido durante un año?. Del mismo modo no es posible estudiar los costes sin establecer que lo haremos durante un cierto intervalo de tiempo, que llamaremos Periodo de Gestión. En estos modelos los costes que se han de considerar son los siguientes. - Coste de la adquisición: Es el coste del producto puesto en las estanterías del almacén. No consideraremos el caso de descuentos por volumen de compras o por rápeles, el coste incluirá los embalajes, si no hay retorno y el proveedor los cobra, impuestos, transporte, etc. Este coste se puede representar por la siguiente fórmula. CA = Pr X D Donde: Pr es el precio unitario del producto considerado. Si el producto fuera fabricado en la propia organización, este precio debería ser cambiado y considerar el coste de fabricación Cf. D es la cantidad comprada durante el periodo de gestión T. - Coste de cursar órdenes de compra. Este coste engloba todos aquellos gastos realizados por la empresa para conseguir el producto. Este coste engloba las gestiones hechas para la selección de los proveedores, gastos de papeleos y llamadas telefónicas, controles para verificar la calidad y cantidad del producto, etc. Aunque a veces este coste puede parecer trivial, pues con un coste despreciable pueden ordenarse compras de importe elevado, piénsese que existen departamentos de compras cuyos costes no son despreciables. Si el producto fuera fabricado en las instalaciones de la empresa, este coste deberá equipararse a los costes fijos de puesta a punto y ajuste de la línea de producción, de los que ya hemos tratado en el apartado de la Planificación. Este coste puede ser expresado por la fórmula: CO = s X f Donde: s es el coste de cursar una orden, que en el caso de una fabricación debería sustituirse por el coste de puesta a punto de la línea para producir un lote. f es el número de ordenes cursadas en un periodo T. - Coste de mantener el producto almacenado. Se denominará también Coste de Mantenimiento. Este coste agrupa todos los originados por el almacenaje, como: coste del espacio ocupado; de energía, si fuera necesario; de perdidas o roturas; pólizas de seguros; etc. Por lo general, hay una componente de este coste que es la más importante, por 10 que se asume que el resto son inferiores a estay no se consideran. Esta componente es debida al coste de oportunidad del dinero invertido en el producto almacenado. Es decir: una empresa que tiene productos almacenados es porque no los ha vendido y si no los ha vendido, no ha recuperado el dinero que ha invertido en su elaboración. Puesto que la empresa no ha recuperado un dinero, que está atado al producto, deberá tomarlo de otro lado, esto es, tendrá que solicitar un crédito. Es el coste del crédito - el interés del dinero - el sobrecoste que la empresa debe pagar, como consecuencia de tener el producto almacenado. Este sobrecoste se conoce como coste de oportunidad; vendrá determinado por el interés monetario que la empresa consiga en el mercado. De aquí que este coste venga expresado por la fórmula. CM = i X Pr Donde: i es el interés del dinero Pr el precio de una unidad, o su coste de fabricación dependiendo de que nos refiramos a unidades compradas fuera o fabricadas dentro. Otro aspecto que debe observarse es que el coste esta referido a una unidad, si quisiéramos conocer el importe total de este coste se debería multiplicar lo anterior, por el número de unidades almacenadas en cada momento. Como ya se ha dicho, si se considera la fabricación del producto en lugar de la compra, se debería sustituir el precio unitario Pr por el coste de fabricación. - Coste de Rotura. Es el coste originado por la carencia de productos en el almacén. Este coste es de difícil valoración, porque la carencia de producto, cuando lo solicita un cliente, puede originar la pérdida de la venta o también la pérdida de un cliente y esto no puede valorarse. Puesto que la finalidad de un inventario es abastecer a la demanda, consideraremos el caso de no suministro como un hecho esporádico, por lo que este coste no se tendrá en consideración. En definitiva, estos costes pueden agruparse en dos categorías: Los que disminuyen con la cantidad comprada, o producida por lote. A este grupo pertenece el coste de ordenar, ya que si aumenta la cantidad comprada en cada lote, menos lotes se cursarán. También se ha de incluir el coste de rotura. El otro grupo lo forman los costes que aumentan con la cantidad. Dentro de este último se incluye el coste de mantenimiento. El coste de adquisición, no pertenece a ninguno de los dos grupos, porque se cursen los pedidos que se cursen, la cantidad comprada a lo largo del periodo de gestión es siempre la misma. Si representamos ambos costes, obtendremos unas curvas como las de la figura, que como se observará corresponden a dos costes, uno, creciente y otro, decreciente. El resultado es un coste total, que presenta un coste mínimo. Se trata pues de determinar cuál es la cantidad comprada por lote que hace mínimo el coste total expresado por la suma de las tres componentes anteriores. CT=CA+CO+CM Veamos ahora como se determina este tamaño del lote que hace mínimo el coste. La cantidad económica por pedido. Para determinar la cantidad por lote que hace mínimo el coste de la gestión del almacén, supondremos que la gestión del almacén se hace por punto de pedido y que se aplicarán las condiciones dichas con anterioridad. Puesto que la demanda de producto la suponemos constante, podemos representar la evolución de las existencias en el tiempo de la siguiente manera: Tal y como se ha definido en capítulos anteriores, en estos métodos de reposición, alcanzado el punto de pedido Pp se lanza una orden de compra, que llega al almacén Ts días después. El coste total corresponde a: CT = CA+CO+CM Tal y como se ha dicho anteriormente. Analicemos las tres componentes para un almacén como el que representa la figura anterior. En primer lugar el coste de adquisición. CA = Pr * D A continuación el coste de ordenar, CO. CO = s * f f es el número de reposiciones del almacén durante el periodo de gestión T. Si D es la demanda o cantidad total almacenada durante el periodo T, y Q es la cantidad con que se reponen las existencias del almacén cada vez que se cursa una orden, el número de reposiciones se puede escribir también. F = D/Q Por lo que el coste de ordenar también se puede expresar como: CO = s*D/Q El coste de mantenimiento en el almacén es: CM = i * Pr * Im Donde: Im es el stock medio. Recuérdese que el coste de mantener una unidad era i * Pr; ahora mantenemos una cantidad que es variable con el tiempo, con forma de diente de sierra, por lo que habrá que buscar una cantidad equivalente a ésta, que llamaremos stock medio y que equivale a: Por lo que el coste de mantener una cantidad variable, que inicialmente es Q durante un tiempo T, que es el de gestión, será: Ahora podremos expresar la fórmula del coste total de un inventario: Recuérdese que si en lugar de comprar el lote lo producimos, los conceptos de precio y coste de cursar la orden cambian, respectivamente, a coste de fabricación y coste de ajuste o puesta en marcha de la maquinaria. A partir de la fórmula del coste podríamos calcular, por medios matemáticos, cuál ha de ser el valor de Q que hace que el coste total sea el menor valor de todos. Este valor de Q es conocido como Cantidad Económica y corresponde a la fórmula: Si representamos gráficamente los componentes del coste total, observaremos que la curva correspondiente a este coste es muy plana alrededor de su valor mínimo, y crece con mayor pendiente a la izquierda del mínimo, mientras que lo hace muy lentamente a la derecha. Quiere esto decir, que el valor correspondiente al coste mínimo prácticamente no cambia con variaciones importantes de la cantidad alrededor de la cantidad económica, sobre todo si el desplazamiento es a la derecha de la cantidad económica. Es decir las desviaciones del coste total alrededor del mínimo son muy insensibles a las desviaciones en la cantidad alrededor de la cantidad económica. En definitiva los valores «5» e «i», que son aquellos cuya obtención en la realidad presentan dudas, pueden cambiar ampliamente, sin incrementar sensiblemente el coste respecto al mínimo, que es en el fondo el objetivo perseguido. Por tanto a la hora de considerar el valor de s - coste de cada orden -, hacerlo por exceso produce una desviación menor, con respecto al coste mínimo, que hacerlo por defecto. Por el contrario, si se ha de considerar un valor para el tipo de interés, es mejor hacerlo por defecto, lo que está en línea con la hipótesis de considerar, como coste de almacenamiento, sólo el coste de oportunidad despreciando otros costes. En definitiva, se puede decir que el coste es muy insensible a cambios en el coste de ordenar y en el coste de mantenimiento. El inventario de obra en curso de producción. En producción se conoce como inventario de obra en curso, al producto acumulado a la espera de sufrir una transformación productiva. Estos casos son muy frecuentes en un proceso. Imaginemos el caso de dos puestos de trabajo; el primero, según el orden de las operaciones, realiza una transformación, el segundo recibe el producto para hacer otra transformación diferente. Con el fin de evitar la espera del segundo puesto de trabajo a que finalice el primero y así independizar en el tiempo las operaciones, se crea una cierta cantidad de producto que se llama inventario de obra en curso o Inventario de Desacoplo. En estos casos el suministrador no hace una entrega instantánea del producto, sino una entrega continuada de la cantidad solicitada, de manera que, durante un cierto período, suministro y consumo ocurren simultáneamente. En estos casos, el perfil de las existencias en relación al tiempo es: Si p es la cantidad producida por el puesto de trabajo, que está aguas arriba de la producción y des la cantidad consumida por el siguiente, las existencias en el almacén alcanzan un valor máximo determinado por: Sm = Q*(1 – d/p) Donde: Q: es el tamaño del lote solicitado. d: también es la demanda media, definida por: d = D/T p es la entrega media realizada por el suministrador. El inventario medio corresponderá ahora a: Im = 1/ 2 *Q * (1 – p/d) El coste total variable se obtiene sustituyendo estos valores en la fórmula anterior del coste: (Obsérvese que se ha puesto el coste de fabricación en lugar del precio, en realidad sólo es a efectos de concepto) De donde se deduce, que la cantidad económica por lote deberá ser: Efecto de la variación de la demanda y de los tiempos de suministros sobre las existencias. En la mayoría de los casos, la gestión de almacenes se enfrenta con una demanda irregular de la que sólo conoce su comportamiento histórico. Este tipo de demanda sucede en los almacenes de productos finales, donde no se conoce con exactitud cuándo ni en qué cantidad se demandará. Tomemos la gestión de la reposición del inventario por punto de pedido, para servirnos de base para el estudio. Una vez sobrepasado éste, el gestor se enfrenta con la decisión de ordenar al proveedor una cierta cantidad de producto. Para reponer las existencias - se ha de advertir que la respuesta del proveedor, es decir el plazo de entrega, la consideraremos por ahora constante y conocida, con posterioridad se analizarán otros casos más generales - esta cantidad solicitada para reponer las existencias puede ser insuficiente, si por parte de los clientes se demanda otra mayor que lo esperado. Por el contrario, si sucede en menor cuantía, se acumularán existencias en el almacén. Ninguno de los dos casos es deseable, pero deberemos evitar que suceda 10 primero y atenuar lo segundo, fundamentalmente por dos razones: porque la ausencia de stock, o ruptura del stock, es un coste a veces excesivo para la empresa y porque la esencia de los almacenes, es tener producto suficiente para abastecer la demanda. Por otra parte, una acumulación de stock como consecuencia de una desproporcionada diferencia entre las cantidades repuestas y las solicitadas por los clientes, también supone un coste a evitar, aunque sea menor que la ruptura. Puesto que en ningún caso conoceremos con exactitud la demanda futura, alcanzado el punto de pedido sólo podremos establecer la cantidad para reponer el almacén, de acuerdo con cierto porcentaje de veces, de que no suceda la ruptura (o por el contrario de que suceda, pues todo es lo mismo). En cualquier caso, nunca estaremos seguros de que las peticiones de los clientes sucedan tal y como esperábamos; esta inseguridad en el futuro es lo que determina que, para evitar el coste de la ruptura, se establezca un stock, que permita absorber las puntas inesperadas de la demanda. Esta situación se indica en la figura; como se observará, para evitar situaciones de ruptura, se crea un stock de seguridad. La demanda media total durante este periodo será: Dm = dm * T Donde: Dm es la demanda media total durante Ts. dm es la demanda media por unidad de tiempo. Si se toma la decisión de solicitar al proveedor la cantidad Dm , la probabilidad de que la demanda real sea atendida será del 50%. Si queremos aumentar la probabilidad de que los clientes sean atendidos, deberemos aumentar la cantidad almacenada. A medida que aumentamos la cantidad almacenada, mayor será la probabilidad de abastecer a los clientes. Cálculo del stock de seguridad. Para determinar el stock de seguridad que queremos, es requisito previo fijar el porcentaje de veces que queremos no fallar en los suministros al cliente. No es posible no fallar nunca - o acertar siempre, que es lo mismo - puesto que eso exigiría un coste excesivo, ya que para acertar siempre se necesitarían unas existencias de seguridad capaces de cubrir la mayor demanda esperada, aunque después no sean necesarias, la mayor parte de las ocasiones. Deberemos por tanto fijar un valor porcentual de aciertos. Este porcentaje de aciertos es lo que se conoce como fijar el Nivel de Servicio - con anterioridad se citó este término y se expuso su significado. Por tanto, el nivel de servicio marca la probabilidad de suministro y a medida que aumenta la cantidad de producto almacenado, aumenta el nivel de servicio, porque aumenta la probabilidad de suministro. Fijar el nivel de servicio en un almacén equivaldrá a fijar la probabilidad de suministro y establecida ésta se podrá determinar el stock de seguridad y al contrario: Para calcular el stock de seguridad, es necesario conocer el comportamiento histórico de la demanda, y a continuación aplicaremos la fórmula siguiente: S.S. = k.D Donde: K es un coeficiente obtenido de la tabla siguiente en función del Nivel de Servicio y es un valor obtenido de la historia de la variable y que se conoce como Desviación Absoluta Media. Nivel de Servicio; 50.00%; 75; 80; 85; 90; 95; 97,75; 98; 99. K; 0; 0,84; 1,05; 1,3; 1,6; 2,06; 2,52; 2,56; 5. La «Desviación Absoluta Media» se obtiene al hallar la media de las desviaciones absolutas, y éstas corresponden a la diferencia entre los valores reales y estimados de la demanda sin considerar el signo. Veamos un ejemplo de aplicación de lo anterior: Ejemplo. Supongamos que los datos que han sucedido en el pasado de la demanda por parte de los clientes de un cierto producto son: Semana; Previsión; Realidad; Desviación Absoluta. 1; 2.000; 1.910; 90. 2; 2.000; 2.030; 30. 3; 2.100; 2.060; 40. 4; 2.100; 2.200; 100. 5; 2.100; 2.030; 70. 6; 2.000; 1.990; 10. 7; 2.000; 1.890; 110. 8; 2.000; 2.000; O. 9; 2.100; 2.090; 10. 10; 2.100; 2.090; 10. Total; 20.500; 20.290; 470. En la tabla se han recopilado dos tipos de datos: uno, la previsión que fue hecha en el pasado; otro, la realidad que entonces aconteció. Además, un tercer grupo de datos corresponden a la Desviación Absoluta, que, como se ha dicho, corresponde al valor de la previsión menos el valor de la realidad, sin considerar el signo cuando sea negativo. De aquí calculamos la Desviación Absoluta Media. D =470/10=47 Si queremos un nivel de servicio del 90%, es decir que de 100 pedidos 10 no se servirán, el coeficiente K obtenido de la tabla es de 1,6, luego el stock de seguridad necesario para cumplir este nivel de servicio corresponde a: S.S. = 1,6 * 47=75 unidades. Como se puede deducir, a mayor dispersión - imprecisión - en la demanda histórica, mayor desviación absoluta por tanto mayor stock de seguridad. Un stock de seguridad representa unos costes fijos para el almacén, puesto que es una inversión atada permanentemente para evitar desabastecimientos de los clientes. A la hora de valorar el nivel de servicio, se tendrá que fijar esta inversión y contraponer el coste que supone no abastecer a una proporción de clientes, con los costes de mantener un elevado inventario de seguridad A este respecto, hay que considerar que grandes aumentos de stock de seguridad conducen a incrementos de niveles de servicio decrecientes, de manera que un nivel de servicio 100% en teoría no podría asegurarse jamás con cualquier volumen de existencias. Cada vez tiene menos interés, desde el punto de vista económico, mantener un elevado stock de seguridad para asegurar el suministro a los clientes. El caso de que en lugar de considerar la demanda como magnitud incierta fuera el tiempo de suministro el incierto y la demanda constante y conocida, se debería mantener un stock de seguridad, para absorber las diferencias por la imprecisión de los suministradores. De manera que, conceptualmente, la descripción teórica sería la misma que la anterior, pero considerando ahora como magnitud aleatoria el tiempo de suministro, por tanto el stock de seguridad será ahora: S.S. = k D Pero ahora la desviación absoluta media se obtiene de los datos históricos de los tiempos de suministro, siendo las restantes pautas de cálculo como las anteriores. LOS INVENTARIOS AGREGADOS. Como inventarios agregados, se entiende el conjunto de productos que forman los almacenes de la empresa. Los inventarios agregados comprenden: materia prima, subconjuntos, productos en curso y productos terminados. La manera de gestionar esos productos por la empresa puede a su vez clasificarse en: - Inventarios cíclicos: Corresponden estos inventarios a una producción por lotes, donde periódicamente se compran materias primas para producir lotes de productos, que se van almacenando hasta concluir la producción del lote y así se repite el proceso. - Inventarios de anticipación: Creados para absorber un aumento de la demanda. - Inventarios en tránsito: Todos los productos que se encuentran siendo transportados. - Inventarios de seguridad: Creados para prevenir un exceso de demanda o de caídas imprevistas de producción. La gestión conjunta de estos inventarios supone conocer la inversión monetaria que tiene la empresa en todo momento. La gestión de los inventarios en la producción contra-stock. Inventarios agregados en la producción contra-stock. Una producción contra-stock se caracteriza por tener una tasa de producción casi constante para cada uno de sus productos. Desde este punto de vista fijada la demanda del producto final, se puede determinar en todo momento, a través del Programa Maestro de Producción y el MRP la cantidad y tipo de producto que hay en los almacenes. Puesto que la tasa de producción es constante el inventario medio para un periodo de tiempo dado será: Donde: If es el inventario al final del periodo. Ii. es el inventario inicial. A partir de estos datos se podrán cuantificar todas las existencias. La gestión de los inventarios en la producción por ensamblado. En estos casos la situación es diferente a la anterior. A parte de los datos dados por la Programación Maestra y Por el MRP hay que conocer el calendario de operaciones, a través de la programación de la producción, que se verá en el próximo capítulo, para establecer la cuantía total de las existencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema III: La Gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicas de control de la producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El método KANBAN Los métodos anteriormente expuestos y muchos otros de filosofía parecida consideran algunos parámetros claves del sistema como dados externamente, sin que quepa actuar sobre ellos dentro del sistema; así ocurre con el plazo de aprovisionamiento y sus fluctuaciones, los costes de hacer un pedido y otros. En la práctica, esta filosofía suele llevar a grandes stocks de seguridad, para asegurar un nivel de servicio alto, y en definitiva, a fuertes costes de inventario. El método, o mejor, la filosofía KANBAN surgió en Japón y consiste básicamente en seguir muy de cerca la demanda disminuyendo drásticamente los costes de lanzar una orden o pedido y los plazos de aprovisionamiento. La filosofía KANBAN, llamada también just in time, conlleva por tanto una revolución en los sistemas de aprovisionamiento y producción. Se reconoce el hecho de que el proceso de producción empieza en los proveedores y no en la factoría, y se propician acuerdos con estos proveedores para conseguir un aprovisionamiento fluido y adecuado a las necesidades diarias. El control de calidad se transfiere generalmente al proveedor, eliminando así operaciones de recepción de materiales. Es, por tanto, un método aplicable básicamente en la gran empresa que tiene capacidad para llegar a acuerdos operativos con proveedores en virtud del volumen anual de pedidos. No obstante, la filosofía, de mayor flexibilidad* y fluidez y menores plazos de aprovisionamiento, junto con el método de gestión que se expone más adelante, son también aplicables en la pequeña empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoy es normal que empresas manufactureras de productos variados tengan inventarios - de materias primas, en curso y productos terminados - equivalentes a 3 o 4 meses de producción o, lo que es lo mismo, rotaciones no mayores de 4. En Japón, con la aplicación de la metodología KANBAN, son normales rotaciones muy altas (de 20 a l00). En las condiciones financieras de los últimos años, con altos costes del dinero, las bajas rotaciones han supuesto problemas financieros críticos para muchas empresas. Además, en condiciones cambiantes del mercado es probable que algunos productos se vuelvan obsoletos en el transcurso del tiempo, por lo que el mantenimiento de inventarios altos significa un riesgo excesivo para no pocas empresas. La pequeña empresa industrial tiene que habituarse, cada vez más, a tipos de gestión más flexible que la habitual, con una mayor variedad en la producción y una mayor capacidad para asumir cambios. Los métodos de producción deben revisarse para conseguir que los cambios de series se realicen en tiempos mínimos (uno o dos minutos en lugar de diez o veinte). Los procedimientos técnico-administrativos deben simplificarse al máximo, o realizarse en un sistema informatizado en tiempo real, y el control de calidad debe adjudicarse a los propios operarios de producción, reduciendo al máximo las esperas por supervisión y control. La filosofía KANBAN conduce, por tanto, a un tipo de producción que se caracteriza por: - Reducción drástica del almacén de materias primas en base a un suministro muy frecuente y ligado a las necesidades de la producción y el montaje. - Eliminación de almacenes de productos intermedios, quedando reducidos al mínimo los stocks a píe de máquina. - Situación de los principales suministros de material a pie de máquina o de línea de montaje. - Ordenación de la producción directamente ligada a la demanda. - Lotes de producción unitarios o muy reducidos. Frecuentes cambios de series en las máquinas. La aplicación de esta filosofía requiere procedimientos de gestión muy rápidos y sencillos de manejar sin papeles. Esto se consigue, bien por sistemas informáticos en tiempo real* con terminales en taller, o bien, más sencillamente, con procedimientos manuales, como el de las tarjetas o fichas. Método de las tarjetas o fichas Este sistema se basa en un procedimiento de «arrastre» desde el montaje final hasta la entrada de materiales y se aplica exclusivamente a la producción tipo «línea». Para realizar el arrastre se emplean dos tipos de tarjetas o fichas: - Tarjetas de movimiento, que autorizan a transferir un contenedor* estándar de un tipo de piezas, desde un punto de almacenamiento de salida de un puesto de trabajo o de una línea hasta el punto de almacenamiento del siguiente puesto o línea. - Tarjetas de producción, que autorizan a ejecutar una operación con un contenedor estándar de un tipo de piezas en un puesto de trabajo, para reemplazar a otro contenedor recién sacado del punto de almacenamiento de salida de este puesto. Todos los contenedores estándares de piezas situados en un punto de almacenamiento de entrada tienen enganchada una tarjeta o ficha de movimiento. Cuando se toma un contenedor para una operación, el operario suelta la tarjeta o ficha de movimiento y la pasa al punto de salida del puesto o almacén suministrador para recoger otro contenedor. En este puesto, el operario retira la tarjeta de producción del contenedor y coloca la de movimiento. Con la tarjeta de producción realiza las operaciones de producción de un contenedor y lo coloca en el punto de almacenamiento de salida con la tarjeta de producción, de forma que queda listo para que lo recojan en el puesto siguiente. En definitiva las reglas a seguir son: - Utilizar siempre contenedores estándares con un número de piezas fijado. - No tomar un contenedor que no tenga puesta una tarjeta de movimiento. - No ejecutar operaciones en un contenedor estándar sin la autorización de una tarjeta de producción. Las ventajas de un procedimiento como este son: - No se precisan papeles ni anotaciones para ordenar el trabajo. - El nivel de stocks se puede regular sin más que reducir o aumentar el número de tarjetas y contenedores en circulación. - Cuando el nivel de existencias en curso es mínimo, los problemas específicos de producción - cuellos de botella, averías de máquinas...- se hacen más patentes y exigen una solución rápida. Just-in-Time Como se afirmará a lo largo de este libro, es extremadamente complejo gestionar una típica operación de fabricación. Hay que coordinar el trabajo de varios centenares de personas y docenas de máquinas para producir Cientos de tipos de productos, y no resulta sorprendente que los directivos algunas veces no hayan conseguido controlar con eficacia una operación tan compleja. Los enfoques tradicionales para la gestión de la fabricación, como el MRP, se basan en una metodología definida bastante estrictamente y que proporciona cifras detalladas a los directivos sobre lo que deberán producir Tal como se indicó en el capítulo anterior, los resultados de estos enfoques tradicionales han sido desalentadores, a pesar de las enormes sumas que se han invertido en ponerlos en práctica. El usuario medio del MRP II probablemente ha gastado mas de un millón de dólares en su aplicación además, también se habrán invertido en esta aplicación considerables cantidades de tiempo valioso de personal directivo. Este capitulo ofrece una visión global del JIT'. Se perfilan los puntos básicos que subyacen esta filosofía porque proporcionan una estructura alrededor de la cual se pueden elaborar las cinco fases necesarias para una aplicación con éxito, y porque es esencial obtener una buena comprensión de la filosofa del 'IT para apreciar completamente lo que implica cada una de estas cinco fases. Los dos primeros apartados marcan la diferencia entre los enfoques tradicionales y el 'IT, y preparan el terreno para poder comentar los cuatro principios que se hallan detrás de la filosofa del 'IT. Se describirá cada uno de estos cuatro principios y se darán ejemplos de cómo influyen en una aplicación típica del JIT. Cualquier persona que tenga una idea básica de cuyos principios habrá asimilado la filosofa del 'IT. Esta comprensión de la filosofía del JIT nos lleva al apartado final de este capítulo en el que se describen los costes y las ventajas de su aplicación. En general, el capítulo nos ofrece un fondo contra el cual podremos visualizar las cinco fases necesarias para la aplicación. El JIT no es un paquete de software Casi todos los demás enfoques para la gestión de la fabricación se mueven alrededor de algún tipo de paquete de software. Se compra el software junto con el hardware y los periféricos informáticos necesarios y, a condición de que se introduzcan los datos correctos (este puede ser un gran problema, como ya hemos visto en el apartado sobre la planificación de las necesidades de materiales), se obtiene una respuesta que proporciona la base de la acción directiva. El JIT no funciona de este modo. Aunque el análisis de datos forma parte del funcionamiento de una instalación JIT normal, este aspecto no se considera primordial. En vez de las grandes cantidades de análisis de datos que son normales en los tres enfoques indicados, la acción directiva se ocupa de unas fases más fundamentales que garantizan que el trabajo fluya suavemente por el sistema de fabricación. Mientras que el OPT, el MRP, etc. son accionados por datos; es decir, los análisis de datos constituyen el input principal para la toma de decisiones de la dirección- con JIT la dirección se preocupa sobre todo de crear un entorno correcto para conseguir una operación eficaz. La primera parte de este entorno es estratégica, abarca los aspectos principales y fundamentales que rigen el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, la elección de los productos que hay que fabricar, los mecanismos de control para la fábrica y el coste de la producción, incluyendo el tiempo de preparación, despilfarros y otros costes de calidad. El segundo aspecto es táctico, es decir, se refiere a las acciones y decisiones qiieque tienen relativamente poco impacto en el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, decidir qué tarea tiene mayor prioridad en un proceso determinado, o determinar la cantidad que hay que pedir a un proveedor externo. Los enfoques tipo OPT, MRP, ROP/ROL/ROQ se concentran en el nivel táctico, y pueden constituir para el directivo un indicador de las acciones que debe tomar a nivel detallado. Pero no tienen ninguna influencia en las áreas principales de la toma de decisiones, cuya naturaleza es estratégica. Los enfoques JIT apartan a los directivos de las tomas de decisiones tácticas detalladas y los orientan hacia áreas más estratégicas como reducir la gama de productos mediante una mayor estandarización, reducir el tiempo de preparación, disminuir los niveles de merma, etc. Esto significa que la atención de los directivos y supervisores se dirige hacia aquellas áreas que más se podrían beneficiar de sus esfuerzos y se aparta del tipo de gestión que exige una respuesta instantánea, minuto a minuto. Para tomar un ejemplo, en una planta textil tradicional, hasta hace poco, tenía los problemas habituales en la gran mayoría de empresas manufactureras; es decir, plazos de fabricación largos, muchos productos en curso, elevados porcentajes de rechazos, etc. El director de producción trabajaba horas diarias, y pasaba casi todo su tiempo apagando incendios. Cuando urgía un problema, cosa que ocurría varias veces cada hora, investigaba precipitadamente lo ocurrido, realizaba unas cuantas llamadas telefónicas y tomaba alguna medida correctora. Los problemas solían ser de tipo táctico. Seis meses después de haber puesto en marcha el JIT, la planta había reducido considerablemente los plazos de fabricación, habían disminuido los niveles de productos en el almacen y los porcentajes de rechazos eran bajos. El director de producción pasaba su semana laboral (reducida) dedicada a los aspectos estratégicos; mejorar la fiabilidad del proceso, reducir los niveles de despilfarros, etc. Su papel había pasado 'el de bombero al de constructor de cimientos ahora su tarea era poner los cimientos que permitieran a la empresa conseguir una mayor eficacia en su funcionamiento. El resultado es que la empresa es ahora más rentable y mira hacia un futuro en el que la rentabilidad seguirá aumentando. El director es mucho más feliz con su trabajo también. En resumen, una eficaz puesta en práctica del 'IT significará que en vez de enfrentarse con un día lleno de crisis que exigen cada decisión, los directores de producción, los supervisores y todo el personal de la empresa tendrán tiempo para comprender y resolver los aspectos fundamentales que puedan llevar la compañía a conseguir una mejor eficacia y una mayor rentabilidad. JIT no es una metodología Los demás enfoques principales para la gestión de la fabricación se basan en una metodología bastante rígida. Se introducen los datos en estos sistemas, con estos datos se realizan unas operaciones definidas y el directivo recibe una respuesta que constituirá la base de sus acciones. En cambio, el JIT es una técnica que se define bastante vagamente. Para aplicar el 'IT no utilizamos fórmulas con derivadas complejas. Quedan ya muy lejos las ideas que hay detrás de, por ejemplo, la cantidad de pedido económico que determina la cantidad óptima a pedir. Sustituimos estos enfoques metodológicos tan rígidos por otros mucho más flexibles que no intentan obtener soluciones a los problemas tácticos, a pequeña escala, sino resolver algunos de los problemas fundamentales. Por ejemplo, si examinamos el uso de la cantidad económica de pedido, encontraremos que se han derivado unas 1.000 variaciones. Estas variaciones se refieren tanto a la cantidad que hay que pedir a un proveedor externo como a las cantidades de elaboración propia (algunas veces denominadas tamaño de lote. Abarcan una amplia gama de permutaciones incluyendo la demanda aleatoria, los plazos de fabricación, etc. Pero a medida que aumenta la complejidad del problema, también aumenta la complejidad de las fórmulas. Cuando se aplica el JIT, en vez de utilizar una fórmula, examinamos todas las suposiciones de la operación. Si estudiamos el tema de los tamaños de lote, nos preguntamos, ¿qué nos impide reducir el coste de las existencias reduciendo el tamaño del lote? La respuesta es, el coste de preparación. Si reducimos o eliminamos la preparación reduciremos tanto el tamaño del lote como el coste total de la operación. Pero para conseguirlo debemos resolver los problemas fundamentales que ninguna fórmula puede resolver. Así pues, el JIT marca un cambio sustancial que nos aleja de otros enfoques para la gestión de la fabricación. En vez de comprar un paquete de software y/o utilizar una fórmula para obtener una solución definitiva, el directivo que adopta el enfoque 'IT debe examinar y valorar gradualmente los problemas fundamentales de la organización. Mientras que antes el directivo se podía esconder detrás de un paquete de software y una metodología bien definida, el director que ha implantado un sistema JIT tiene que enfrentarse implacablemente con la ineficacia que está estorbando a la organización. Por tanto, la mejor definición de JIT es que se trata de una filosofía, que, si se aplica correctamente, penetrará en todas las secciones de la empresa y cambiará el funcionamiento de cada una de ellas. Atacar los problemas fundamentales A la cultura japonesa le encanta representar los conceptos con imágenes. Para describir el primer objetivo de la filosofía del JIT, atacar los problemas fundamentales, los japoneses utilizan la analogía del río de las existencias. El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa se visualizan como un barco que navega río arriba y río abajo. Cuando una empresa intenta bajar el nivel del río (en otras palabras, reducir el nivel de las existencias) descubre rocas, es decir, problemas. Hasta hace bastante poco, cuando estos problemas surgían en las empresas de los países occidentales, la respuesta era aumentar las existencias para tapar el problema. Un ejemplo típico de este tipo de problemas sería el de una planta que tuviera una máquina poco fiable que suministrara piezas a otra, más fiable, y la respuesta típica de la dirección occidental sería mantener un stock de seguridad grande entre las dos máquinas para asegurar que a la segunda máquina no le faltara trabajo. En cambio, la filosofía del JIT indica que cuando aparecen problemas debemos enfrentarnos a ellos y resolverlos (las rocas deben eliminarse del lecho del río). El nivel de las existencias puede reducirse entonces gradualmente hasta descubrir otro problema; este problema también se resolvería, y así sucesivamente. En el caso de la máquina poco fiable, la filosofía del JIT nos indicaría que había que resolver el problema, ya fuera con un programa de mantenimiento preventivo que mejorara la fiabilidad de la máquina o, si éste fallara, comprando una máquina más fiable. La Figura siguiente ilustra la diferencia entre el enfoque tradicional occidental y el JIT. En la Tabla siguiente se muestran algunos de los demás problemas (escollos y soluciones JIT. Cuando hay una máquina o un proceso que forma un cuello de botella, uno de los enfoques occidentales tradicionales ha sido intentar conseguir una programación mejor y más compleja (utilizando, por ejemplo, el MRP II) para asegurar que nunca se queda sin trabajo, disminuyendo así el efecto del cuello de botella. PROBLEMAS; SOLUCION JIT. Máquina poco fiable; Mejorar la fiabilidad. Zonas con cuellos de botella; Aumentar la capacidad. Tamaños de lote grandes; Reducir el tiempo de preparación. Plazos de fabricación largos; Reducir colas, etc., mediante un sistema de arrastre. Calidad deficiente; Mejorar los procesos y/o proveedor. Las consecuencias de estas políticas han sido muchas veces decepcionantes, los objetivos en cuanto a la rotación de existencias, que constituye una buena medida de la eficiencia, han sido inferiores en los países occidentales que en. el Japón, y lo que es más, estos objetivos referentes a la rotación de existencias han aumentado más rápido en Japón que en los países occidentales. El enfoque JIT ante una máquina o un proceso que constituye un cuello de botella sería, en cambio, reducir el tiempo de preparación para conseguir una mayor capacidad, buscar máquinas o procesos alternativos, comprar capacidad adicional o incluso subcontratar el trabajo en exceso. Un directivo JIT reconoce que ni un aumento del stock de seguridad ni una programación más compleja resolverían el problema fundamental; lo único que hacen es tapar temporalmente las rocas. Muchos fabricantes típicos occidentales tienen un plazo de fabricación que supera en 20 o 30 veces el tiempo total de fabricación -¡si son eficientes! Por ejemplo, si se fabrica una pieza determinada en un tiempo total de fabricación de 10 horas (es decir, el tiempo que se tarda en elaborar el producto), un buen fabricante occidental tendrá un plazo de fabricación total de 250 horas. Si se trabajan 80 horas a la semana, significa algo más de tres semanas. Y debemos remarcar que se trata de un buen fabricante; muchos tienen tiempos de fabricación superiores. Por ejemplo una empresa tenía un tiempo de fabricación total de un producto de 16 minutos y un plazo de fabricación total de seis meses. Los artículos pasaban seis meses menos 16 minutos ocupando espacio en la fábrica o siendo transportados de una máquina a otra. Cuando un directivo JIT observa que los tiempos ciclo son tan largos, intenta identificar los principales problemas que los ocasionan. No se contentará con intentar acelerar algunos pedidos, sino que querrá descubrir por qué los plazos de fabricación son tan largos.. Según la experiencia, los plazos de fabricación largos son el resultado de diversos factores, incluyendo máquinas o procesos que causan cuellos de botella, falta de fiabilidad de las máquinas, control de calidad deficiente (que requiere el reproceso del los artículos que no cumplen los niveles de calidad una actividad muy cara), y falta de. control en la fábrica. Resolviendo estos problemas, se pueden reducir gradualmente los plazos de fabricación. Eliminar despilfarros El segundo objetivo de la filosofía del JIT se puede expresar mediante una frase que se utiliza con frecuencia en las fábricas japonesas más eficientes eliminar despilfarros. Despilfarros, en este contexto, significa todo lo que no añada valor al producto. Ejemplos de operaciones que añaden valor son los procesos como Cortar metal, soldar, insertar componentes electrónicos, etc. Ejemplos de operaciones que no añaden valor son la inspección, el transporte, el almacenaje, la preparación. Tomemos el caso de la inspección y el control de calidad como ejemplos. El enfoque occidental tradicional es tener inspectores estratégicamente situados para examinar las piezas y, si es necesario, interceptarías. Esto conlleva ciertas desventajas, incluyendo el tiempo que se tarda en inspeccionar las piezas y el hecho de que los inspectores muchas veces descubren los fallos cuando ya se ha fabricado un lote entero, con lo cual hay que reprocesar todo el lote o desecharlo, dos soluciones muy caras. El enfoque JIT consiste en eliminar la necesidad de. una fase de inspección independiente, poniendo énfasis en dos imperativos: 1. Haciéndolo bien a la primera. Dado que conseguir productos de alta calidad normalmente no resulta más caro que fabricar productos de baja calidad, ¿por qué no fabricarlos de alta calidad? Todo lo que se necesita es un esfuerzo concentrado para depurar las tendencias que propician la aparición de defectos. 2. Conseguir que el operario asuma la responsabilidad de controlar el proceso y llevar a cabo las medidas correctoras que sean necesarias, proporcionándole unas pautas que debe intentar alcanzar. Si comparamos el enfoque occidental tradicional de la inspección y control de calidad con el método JIT se puede ver que el enfoque occidental ha sido determinar unos límites superiores e inferiores (por ejemplo, tolerancias) y si las medidas caen fuera de estos dos límites, el producto se desecha o se reprocesa. En cambio, el enfoque JIT es reducir la desviación de lo nominal ideal, no tolerando ninguna desviación de lo nominal. Además, el JIT traspasa la responsabilidad de detectar y corregir las desviaciones a los operarios que llevan a cabo los procesos. Se espera de ellos que lo hagan bien a la primera y que impidan que los productos se desvíen demasiado de lo nominal. Estas son las características esenciales del control de calidad estadístico. El almacenamiento de las existencias es otro ejemplo de una actividad ineficiente. El coste real del inventario tiene dos vertientes. El primer coste es, naturalmente, el coste directo en términos de capital y gastos de almacén, y el riesgo de que las existencias se vuelvan obsoletas. Muchas empresas de los países occidentales han supuesto que el coste del inventario se sitúa entre un 20 y un 30 por cien al año, de modo que el almacenamiento durante un año de un artículo que valga 150 dólares costaría entre 150 dólares x 20% y 150 dólares x 30% o entre 30 dólares y 40 dólares. Hay algunas variantes. Hace poco en una empresa en la que se consideraba que el coste del inventario era del ¡4,7 por 100 al año! Esta cifra se había calculado a finales de los años sesenta, cuando los tipos de interés eran extremadamente bajos, y nunca habla cambiado. Esta empresa en particular tenía grandes cantidades de existencias, en materias primas, en productos en curso y en productos acabados y parecía estar muy contenta con lo que consideraba era un bajo coste del inventario. Un breve repaso de este 4,7 por 100 fue suficiente para persuadirlos de que debían adoptar una cifra más real que destacara la necesidad de reducir los niveles de existencias. El segundo coste, que en las empresas tradicionales occidentales se ha pasado por alto, es el de que las existencias ocultan los problemas. Hasta cierto punto ya hemos hablado de ello y se relaciona con la filosofía de ir reduciendo gradualmente los niveles de existencias (el nivel del río) y exponer problemas. En un principio, algunos directivos contemplaban esta idea con cierta preocupación porque pensaban que era bueno que el problema permaneciera oculto, ya que una vez expuesto el problema debían hacer algo para solucionarlo. Silos proveedores no entregan los componentes o las materias primas a tiempo y con una buena calidad, un stock de seguridad grande de los componentes o materias primas mantendrá el problema oculto. ¿Es una solución satisfactoria? la respuesta es definitivamente no. El stock de seguridad es caro, ocupa espacio y puede volverse obsoleto. Además, hay costes asociados con la devolución de artículos (si la calidad es mala) o reclamar el pedido (si no se entrega a tiempo). Un suministro más frecuente y más fiable (fiable significa entrega a tiempo y de alta calidad) puede reducir los stocks de seguridad y también los costes. Por tanto, eliminar despilfarros es una frase que se utiliza para dirigir el ataque. Eliminar todas las actividades que no añadan valor al producto reduce costes, mejora la calidad, reduce los plazos de fabricación y aumenta el nivel de servicio los clientes. Indirectamente, por supuesto, también puede aumentar las ventas. Eliminar despilfarros implica mucho más que un solo esfuerzo de una vez por todas. Requiere una lucha continua para aumentar gradualmente la eficiencia de la organización y exige la colaboración de una gran parte de la plantilla de la empresa. Si queremos que la política sea eficaz no se puede dejar en manos de un "comité para la eliminación de despilfarros", sino que tiene que llegar a cada rincón de las operaciones de la empresa. Puede convertirse en el lema o el eslogan de una aplicación del JIT, pero, naturalmente, solo será eficaz si los empleados entienden completamente los conceptos y si se lleva a cabo alguna medida para la estrategia de eliminación de despilfarros. Las empresas que han obtenido los mejores resultados utilizando esta filosofía de eliminación de despilfarros, normalmente: - No lo han considerado el único criterio. - Han movilizado a los empleados para aplicar a fondo la filosofía. Los programas de sugerencias son una forma de implicar a los empleados. En el pasado, estos programas eran notorios en Occidente por la mala respuesta obtenida por parte de los empleados y por la baja proporción de sugerencias que en realidad se han llevado a la práctica. En una empresa que tenía varios miles de empleados y cada año se ofrecía un premio de 500 dólares para la mejor sugerencia que mejorara la productividad. Las sugerencias que no ganaban el premio nunca se llevaban a la práctica, y muchas veces no se utilizaba ni siquiera la que ganaba el premio. ¿Cuál fue el resultado? Cada año la participación era inferior. La razón principal era el bajo índice de aplicación en realidad se les estaba diciendo a los empleados que no valía la pena considerar sus ideas. Pero un solo ejemplo servirá para demostrar el valor de la experiencia de los trabajadores cuando se reconoce y se explota adecuadamente. Otra empresa que fabricaba algunos productos de acero prensado para interruptores de potencia. Llegó un gran pedido (y muy rentable) pero el plazo de entrega era muy corto. Desgraciadamente se tuvieron muchos problemas en conseguir que la prensa estampara uno de los componentes. Cada día intentábamos un nuevo sistema y cada vez el acero prensado salía de la prensa y enseguida se deformaba. Ibamos al operario de la prensa y le decíamos que cambiara el grosor del acero, o el tipo de acero, o que utilizara troqueles de mayor tolerancia, pero el artículo seguía deformándose. Un día, después de haberlo intentado todo sin resultados, el operario me dijo: «En realidad, la solución es muy simple. me explicó la forma de modificar el troquel para que el artículo, al cambiar de forma, entrara dentro de la tolerancia. Intentamos su sistema y funcionó a la perfección. Después le dije a «¿Por qué no nos lo dijo antes?, y él me dijo: "¡Porque no me lo preguntaron!". ¿Cuál es la moraleja de la historia? Básicamente, que las personas que pasan mucho tiempo trabajando en una máquina o en un proceso son las que mejor lo comprenden. Pueden realizar contribuciones importantes para mejorar el proceso y conseguir el objetivo de eliminar los despilfarros. Los programas de sugerencias pueden ser muy valiosos si se utilizan las sugerencias. El índice de aceptación en la mayor parte de las mejores fábricas japonesas es muy alto (el promedio es probablemente del 80-85 por 100>, y a su vez, eleva la moral de los empleados y aumenta el número de sugerencias que se reciben. Si se quieren eliminar las pérdidas con eficacia, el programa debe implicar una participación total de la mayor parte de los empleados. Ello significa que hay que cambiar el enfoque tradicional de decirle a cada empleado exactamente lo que debe hacer, y la filosofía JIT pone mucho énfasis en la necesidad de respetar a los trabajadores e incluir sus aportaciones cuando se formulen planes y se hagan funcionar las instalaciones. Sólo de esta forma podremos utilizar al máximo la experiencia y la pericia de todos los empleados. Este estilo de dirección más participativo puede exigir un ajuste considerable, especialmente por parte de los supervisores y los encargados. Con frecuencia el personal de esta categoría tiene la sensación de que disminuye su base de poder si no se les mantiene plenamente informados del objetivo de los cambios que implica la aplicación del JIT. Sin embargo, he comprobado que si el personal de la empresa, especialmente a nivel de supervisores y encargados, recibe una formación completa sobre el JIT, es muy probable que este sistema reciba por su parte un apoyo incondicional. En busca de la simplicidad El tercer objetivo de la filosofía JIT es buscar soluciones simples. Los enfoques de la gestión de la fabricación que estaban de moda durante los años setenta y principios de los ochenta se basaban en la premisa de que la complejidad era inevitable. Y a primera vista parece cierto: un fabricante típico por lotes. Puede tener varios centenares de lotes simultáneamente en los diferentes procesos. Probablemente cada lote implica una cantidad determinada de operaciones independientes y seguramente deberá pasar por la mayor parte de los departamentos de la fábrica. Gestionar un sistema de este tipo es extremadamente complejo; interacciones entre los diferentes trabajos, así como la necesidad de otros recursos, suelen agobiar a la mayoría de los directivos. El JIT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven una gestión más eficaz. El primer tramo del camino hacia la simplicidad cubre dos zonas: 1.Flujo de material. 2.Control. Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y buscar líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. Como ya hemos mencionado antes, la mayoría de las plantas que fabrican a base de lotes están Organizadas según lo que podríamos denominar una disposición por procesos; en la Figura siguiente se ofrece un ejemplo. La mayor parte de los artículos elaborados en esta fábrica seguirían una ruta tortuosa pasando, por ejemplo, del corte de materias primas a los tornos, luego al mandrinado, a la soldadura, al laminado, al tratamiento térmico, al rectificado y al taller de pintura. Normalmente cada proceso implica una considerable cantidad de tiempo de espera que se añade al tiempo que se invierte en el transporte de los artículos (entre la confusión general de la actividad de la fábrica) de un proceso a otro. Las consecuencias son bien conocidas: una gran cantidad de productos en curso y plazos de fabricación largos. Los problemas que conlleva intentar planificar y controlar una fábrica de este tipo son enormes, y los síntomas típicos son que los artículos retrasados pasan a toda prisa por la fábrica mientras otros, que ya no se necesitan inmediatamente a causa de la cancelación de un pedido o un cambio en las previsiones, se paran y quedan estancados en la fábrica. Estos síntomas tienen muy poco que ver con la eficacia de la gestión. No importa lo bueno que sea un director, tendrá problemas para controlar un sistema de este tipo. También podemos intentar enfrentarnos con el problema, por ejemplo, instalando un sistema de control por ordenador en la fábrica; si la fábrica sigue siendo tremendamente compleja, los beneficios obtenidos serán probablemente marginales. La filosofía de la simplicidad del JIT examina la fábrica compleja y empieza partiendo de la base de que se puede conseguir muy poco colocando un control complejo encima de una fábrica compleja. En vez de ello, el JIT pone énfasis en la necesidad de simplificar la complejidad de la fábrica y adoptar un sistema simple de controles. ¿Cómo se consigue un flujo simple de material en la fábrica? Hay varias formas, la mayoría se puede llevar a cabo. Resumiendo, el método principal es agrupar los productos en familias, utilizando las ideas que hay detrás de la tecnología de grupos y reorganizando los procesos de modo que cada familia de productos se fabrique en una línea de flujo. En la Figura que viene a continuación se muestra un caso ideal, aunque la línea de flujo a menudo se organiza en forma de U. De esta forma, los elementos de cada familia de productos pueden pasar de un proceso a otro más fácilmente, ya que los procesos están situados de forma adyacente. Probablemente se reducirá así la cantidad de productos en curso y el plazo de fabricación Con estas pequeñas líneas de flujo ya colocadas, surgen también otras ventajas. Por ejemplo, la gestión resulta mucho más fácil que en el caso de la disposición por procesos, ya que cada línea de flujo es, en gran parte, independiente. Puede haber un subjefe responsable de cada línea de flujo. Además, la calidad tenderá a mejorar; dado que ha disminuido el pánico porque hay menos pedidos urgentes, se puede pasar más tiempo solucionando los problemas de calidad. La filosofía de Simplicidad del JIT, además de aplicarse al flujo de artículos, también se aplica al control de estas líneas de flujo. En vez de utilizar un control Complejo (como en las líneas del MRP y OPT), el JIT pone más énfasis en un control simple. Un ejemplo es el sistema de arrastre/Kanban. Cuyo sistema dista mucho de los enfoques de control convencionales. Estos últimos están diseñados para empujar el trabajo, mientras que los sistemas de arrastre/Kanban arrastran el trabajo. Los sistemas MRP y OPT) son sistemas que empujan en el sentido de que planifican lo que hay que fabricar, que luego se empuja a través de la fábrica. Se supone que los cuellos de botella y otros problemas se detectan de antemano y se instalan unos complejos sistemas de control para informar de los cambios para que puedan tomarse las medidas correctoras. En cambio, el enfoque JIT que utiliza; el sistema de arrastre/Kanban elimina el conjunto complejo de flujos de datos, ya que es esencialmente, en su forma original, un sistema manual. Cuando finalice cl trabajo de la última operación, se envía una señal a la operación anterior para comunicarle que debe fabricar más artículos; cuando este proceso se queda Sin trabajo, a su vez, envía la señal a su predecesor, etc. Este proceso sigue retrocediendo toda la línea de flujo tal como se muestra en el gráfico inmediato De esta forma, se arrastra el trabajo a través de la fábrica. Si no se saca trabajo de la operación final no se envían señales a las operaciones precedentes y por tanto trabajan. Esta es la principal diferencia con respecto a los enfoques anteriores de control de materiales. Si disminuye la demanda, el personal y la maquinaria no producen artículos. Los defensores del JIT sugieren que realicen otras tareas como limpiar la maquinaria, hacer ajustes y comprobar si requieren mantenimiento, etc. Con los enfoques más tradicionales, la mayor parte de los directivos son menos propensos a dejar que el personal y la maquinaria permanezcan inactivos. Se programará trabajo incluso aunque no se necesite en un futuro próximo. Demasiadas veces no se necesita nunca porque el producto se ha convertido en obsoleto y los productos acabados deben desecharse. De hecho, el enfoque tradicional consideraba que la principal prioridad era mantener a las máquinas y al personal en activo, incluso a costa de fabricar artículos que sólo contribuirían a aumentar unas existencias ya infladas e incrementar el porcentaje de desecho. El enfoque JlT, basándose en el uso de los sistemas tipo arrastre, asegura que la producción no exceda de las necesidades inmediatas, reduciendo así el producto en curso y los niveles de existencias, al mismo tiempo que disminuye los plazos de fabricación. Y el tiempo que de otra forma sería improductivo se invierte en eliminar las fuentes de futuros problemas mediante un programa de mantenimiento preventivo. Conseguir un entorno correcto para que esto ocurra exige un programa global de educación, formación y comunicación. La evidencia de los fabricantes occidentales que han llevado a cabo un programa de este tipo muestra resultados alentadores en la reducción de los plazos de fabricación y los períodos improductivos de la maquinaria. Además, aumenta considerablemente la moral. Las principales ventajas que se pueden obtener del uso de los sistemas JIT tipo arrastre/Kanban son las siguientes: - Reducción de la cantidad de productos en curso. - Reducción de los niveles de existencias. - Reducción de los plazos de fabricación. - Reducción gradual de la cantidad de productos en curso. - Identificación de las zonas que crean cuellos de botella. - Identificación de los problemas de calidad. - Gestión más simple. Se ha hablado de las tres primeras ventajas, que son la reducción de la cantidad de productos en curso, de los niveles de existencias y de los plazos de fabricación. El sistema Kanban original en la fábrica de Toyota en Japón consigue una rotación de existencias de 80 en comparación con el promedio de las empresas occidentales que es de 34. Aunque hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar la línea de Toyota con la de otras empresas, las cifras indican las asombrosas ventajas que pueden aportar los sistemas tipo arrastre/Kanban. Una de las ventajas principales es que simplifican la gestión del sistema de fabricación. Antes un directivo tenía que intentar controlar y coordinar todo un sistema de fabricación con una disposición por. Hay que admitir que el directivo tenía a su disposición toda la sofisticada y enormemente compleja información elaborada por un ordenador central de planificación, pero esto también planteaba sus propios problemas. En cambio, sistemas de arrastre funcionan por sí solos y su necesidad de un complejo control por ordenador es mucho menor. El flujo de trabajo lo determinan las limitaciones del sistema y no lo que sale de un ordenador. Si, por ejemplo, se crea un cuello de botella en una zona, también disminuirá la actividad de los procesos anteriores para evitar que se acumule el trabajo antes del cuello de botella. Las mejoras asociadas con un sistema de arrastre aparecen de forma gradual. Parece que funciona mejor si el sistema se aplica primero con colas bastante largas frente a cada proceso y el nivel del río (productos en curso) disminuye lentamente para reducir los plazos de fabricación. Probablemente las mejoras serán lentas, pero también serán continuas; Toyota, por ejemplo, fue mejorando gradualmente; Corolla durante más de 20 años hasta conseguir la cifra de 80, y todavía mejorando esta línea para obtener una rotación de existencias de 100. Muchas veces se piensa que los sistemas de arrastre/Kanban sólo se pueden utilizar cuando hay poca variedad de productos y poca variación de la demanda. Sin embargo, muchas empresas están utilizando sistemas de arrastre/Kanban adaptados cuando no existen estas condiciones El hecho de que los sistemas de arrastre/Kanban identifiquen los cuellos de botella y otros problemas, en Occidente se consideró al principio como una desventaja. ¿Para qué queremos identificar problemas? ¿Por qué no olvidarlos? Bien, como ya hemos indicado antes, el objetivo del JIT es resolver los problemas fundamentales y esto sólo se puede conseguir si se identifican los problemas el cuarto punto de la filosofía del JIT. Establecer sistemas para identificar problemas Hemos visto cómo los sistemas de arrastre/Kanban sacan los problemas a la luz. 01ro ejemplo es el uso del control de calidad estadístico que ayuda a identificar la fuente del problema. Con el JIT, cualquier sistema que identifique los problemas se considera beneficioso y cualquier sistema que los enmascare, perjudicial. Los sistemas de arrastre/Kanban identifican los problemas y por tanto son beneficiosos. Los enfoques anteriores tendían a ocultar los problemas fundamentales y de esta forma retrasar o impedir la solución. Por ejemplo, si el tiempo de preparación era demasiado largo, el uso del EOQ llevaba a un aumento del tamaño de lote; pero no había ningún mecanismo en el EOQ que garantizara que el usuario había recibido el mensaje de que los tiempos de preparación eran demasiado largos. La mayoría de los sistemas de fabricación tenían además otros problemas: - Proveedores poco fiables. - Falta de calidad. - Procesos con cuellos de botella, etc. Los sistemas diseñados con la aplicación del JIT deben pensarse de manera que accionen algún tipo de aviso cuando surja un problema. De nuevo podemos referirnos a la línea de producción Corolla de Toyota como ejemplo. En esta línea, se asignan piezas a cada trabajador en función de sus necesidades de las mismas; es decir, si un coche requiere una luz de freno central, sólo se le asigna un numero de luces de freno suficiente para cubrir el número de coches fabricados. De esta forma, si hay un fallo en una de las luces el trabajador se ve obligado a llamar la atención. Para ello, tira de una cuerda que cuelga encima de su puesto de trabajo, y cuando se tira de la cuerda se detiene toda la línea de producción, y esto, como se puede imaginar, garantiza que el problema llegue a la atención del director. Tras esta acción dramática, se convoca una reunión de urgencia con todas las personas implicadas para resolver el problema. Todo este proceso queda ilustrado en el diagrama de la Figura siguiente. La línea funciona con un nivel de eficiencia determinado, aparece un problema, la línea se detiene y se identifica el problema, se tornan medidas correctoras y se pone de nuevo en marcha la línea. Como ya nos hemos enfrentado con el problema y se ha solucionado parcial o totalmente, es poco probable que esta línea tenga de nuevo el mismo problema, con lo que aumentará su eficiencia. Se ha exagerado la escala vertical de la Figura siguiente para mostrar su efecto, pero podemos ver fácilmente que el enfoque funciona mediante la acumulación gradual de una serie de pequeños aumentos de la eficiencia. Cuando se combinan suficientes aumentos, el resultado es un incremento importante de la eficiencia. Esta ha sido la experiencia de la línea Corolla de Toyota. Podemos utilizar alguna de estas ideas en cualquier sistema JIT que diseñemos. El objetivo no es sólo disminuir la cantidad de productos en curso y los plazos de fabricación sino también identificar los problemas lo antes posible para obligar a los directivos a tomar medidas correctoras. Por ejemplo, si tenemos un proceso con un cuello de botella, una programación ingeniosa podrá aliviar los síntomas, pero nunca resolverá el problema. De hecho, una programación más compleja simplemente da un rodeo a costa de, por ejemplo, tener más productos en curso, reprogramar el trabajo con otros procesos menos rentables o cambiar el mix de productos. Y lo que es peor, sirve para ocultar el problema; ya que un directivo puede ser capaz de programar una fábrica con varios cuellos de botella sin verse obligado a reconocer que su operación tiene diversos problemas inherentes que debería identificar y resolver. Para identificar un problema en la forma adecuada, un directivo debería estar dispuesto a pagar el precio en forma de pequeños contratiempos. En el ejemplo hipotético que hemos dado antes, se detuvo toda la línea Corolla de Toyota a causa de un fallo en una sola luz de freno central; esto es algo que muchos directivos que sólo piensan a corto plazo considerarían imposible. A largo plazo, sin embargo, muchas veces sólo se concentra la atención en un problema si queda claro que el más pequeño; los problemas puede tener un gran impacto. Si realmente queremos aplicar el JIT en serio tenemos que hacer dos cosas: 1. Establecer mecanismos para identificar los problemas. 2.Estar dispuesto a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con el fin de obtener una ventaja a largo plazo. Gracias a la experiencia de varios años en el control de fabricación, y después de haber visitado y trabajado con muchas empresas manufactureras, se puede ver a simple vista la- calidad del control de fabricación. Un rápido vistazo a la planta de. fabricación muestra la presencia (o ausencia) de cuellos de botella, la cantidad de productos en curso nos da una buena idea de la calidad de la dirección y también se puede discernir muy fácilmente la moral de la fábrica. La diferencia entre una empresa típica tradicional y una aplicación JIF es grande. El bajo nivel de productos en curso en una buena aplicación del JIT le da a la fábrica un aspecto ordenado, casi desierto. También se puede observar un aumento de la moral y una atmósfera más dedicada. Es posible que muchos directivos consideren en un principio que el cuarto y último aspecto de la filosofía JIT la necesidad de crear sistemas para identificar problemas- es una desventaja potencial. Sin embargo, la experiencia muestra que si se crean estos sistemas y si se resuelven los problemas (que es el primer aspecto de la filosofía JIT.) se puede mejorar considerablemente el funcionamiento de la empresa. Coste/beneficio de la aplicación del JIT. Los enfoques convencionales del control de la fabricación como el MRP o el OPT exigen grandes inversiones de capital.- Por ejemplo, se estima que una aplicación del MRP II puede costar a cada empresa un promedio de más de un ,millón de dólares. La mayor parte de este coste consiste en hardware y software informático. Normalmente una aplicación de los sistemas MRP u OPT implica una secuencia de implantación de 18 meses para resolver los flujos de datos; luego se prueba el sistema en paralelo con el sistema existente, se solucionan los problemas iniciales y finalmente la empresa pasa a utilizar definitivamente el nuevo sistema. En cambio, el JIT exige muy poca inversión de capital. Lo que se requiere es una reorientación de las personas respecto a sus tareas. Esta una de las razones por las que en este capítulo se ha recalcado la importancia de comprender la filosofía del JIT. Con la aplicación del JIT, todos los gastos implicados son principalmente gastos de formación. El personal de una empresa debe ser consciente de la filosofía que subyace el JIT y como influye esta filosofía en su propia función. Pero aunque el coste de una aplicación JIT sea más bajo que el de las aplicaciones típicas del MRP U, la reducción de las existencias es mucho mayor con el sistema JIT, muchas aplicaciones consiguen una reducción del 60 al 85 por 100 de las existencias. También debemos recordar que el JIT no se debe considerar a corto plazo; es decir, no deberíamos utilizar el JIT durante seis meses y luego parar. El JIT es una campaña progresiva que busca un perfeccionamiento continuo. También debemos tener en cuenta que el JIT no sólo reduce las existencias, sino que aumenta la calidad, el servicio al cliente y la moral general de la empresa. Todo nos demuestra que el JIT puede resultar muy rentable, con la única condición de que la aplicación esté bien planificada y se ponga en práctica cuidadosamente. En capítulos posteriores comentaremos las fases principales de una aplicación satisfactoria, aunque se puede aumentar la probabilidad de una puesta en práctica correcta siguiendo los consejos de los expertos y a través de la educación y una dirección inteligente. Conclusión y resumen Este apartado nos ha proporcionado una visión global de los sistemas JIT. En la primera parte de este capítulo se explicaron las considerables diferencias del JIT con los enfoques tradicionales. El apartado titulado «El JIT no es un paquete de software» subraya que el JIT no implica la compra de un paquete de software que proporcione respuestas operacionales detalladas. El apartado siguiente, «El JIT no es una metodología», recalcaba que el JIT no es una caja negra informatizada en la que podamos introducir datos y obtener soluciones. En vez de ello, el JIT es una filosofía con cuatro pilares principales: 1. Atacar los problemas fundamentales. En vez de tener que solucionar continuamente pequeños problemas, un directivo JIT invertirá más tiempo en resolver problemas fundamentales. Resolviendo suficientes problemas fundamentales se elimina la raíz que alimenta los pequeños problemas y la dirección se vuelve mucho más eficaz. 2. Eliminar despilfarros. Esto abarca una amplia variedad de actividades, pero todas están relacionadas con la erradicación de las actividades que no añaden valor al producto. 3. En busca de la simplicidad. Dirigir una fábrica media es una operación extremadamente compleja. Los enfoques tradicionales para la gestión de la fabricación han intentado normalmente sobreponer algún tipo de control complejo a la operación compleja. Estos enfoques están condenados al fracaso. En cambio, el JIT intenta simplificar el funcionamiento de la empresa. Si se consigue, se pueden utilizar programas de control simples para controlar un sistema simplificado. 4. Establecer sistemas para identificar problemas. Para poder eliminar los problemas fundamentales, hay que identificarlos. El JIT pone mucho énfasis en que se utilicen sistemas que llamen la atención hacia los problemas. Ejemplos de estos sistemas son el sistema de arrastre/Kanban utilizado para el control al nivel de fábrica y el control de calidad estadístico. Los principios que subyacen la filosofía del JIT quedan ilustrados con la analogía del río de las existencias, donde la actividad de la empresa equivale a un barco que navega en un río. El nivel del río equivale al nivel de existencias. A medida que reducimos gradualmente el nivel de las existencias, aparecen las rocas. Estas rocas se pueden eliminar para que pueda ir disminuyendo gradualmente el nivel del río. En la parte final del capítulo se comenta que el JIT puede ser una política de bajo coste/alta rentabilidad. Una aplicación satisfactoria del JIT puede conseguir buenos beneficios para una empresa, con un coste relativamente bajo. Sin embargo, sólo se conseguirá una aplicación satisfactoria si se comprenden plenamente los cuatro principios de la filosofía JIT que se describen en este apartado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema IV: Técnicas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conceptos y elementos que componen un proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Introducción En este capítulo se pretende mostrar las técnicas necesarias para planificar y controlar un conjunto de tareas no repetitivas y por tanto sin experiencia anterior en ellas, que tienen el nexo común de formar parte de una meta definida denominada «proyecto». La base del estudio de este capítulo radica en la comprensión de diagramas de actividad-tiempo (gráficos de Gantt) y las redes temporales (técnicas PERT/CPM) en cuyo manejo el alumno se introduce con dificultad creciente. A este respecto, el alumno aprenderá la resolución de proyectos formados por tareas de duración conocida, para pasar posteriormente a tareas de duración probable. También se muestra cómo se resuelven aquellos casos en los que las cantidades de los recursos empleados lo son sin limitación alguna, y aquellos otros en los que se encuentran limitados. Por último, se le muestran las dos maneras de considerar los costes de los proyectos: una, como seguimiento del cumplimiento de un objetivo económico, y otra, como base para estimar la duración más rentable del proyecto. La Gestión de Proyectos Hasta ahora hemos visto las herramientas de gestión que hacían falta para llevar a cabo la realización de operaciones con un fin: obtener un producto mediante un proceso que como principal característica tiene la de ser siempre repetitivo. En este capítulo se van a tratar aquellas otras herramientas de la gestión de procesos, que difieren de lo anterior, fundamentalmente, en que el producto no se repite. Por el contrario, la finalidad del proceso es hacer un producto único. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este carácter de único se lo confiere al producto no sólo él mismo, sino también los recursos empleados, que en cada producto serán diferentes en tipo y cantidad. El producto, en este caso, recibe el nombre de proyecto y puede tratarse de un bien o de un servicio. Esto confiere a la gestión de estos procesos un carácter independiente y distinto de lo expuesto hasta ahora. Lo que continúa en este capítulo mostrará cuáles son las técnicas empleadas para llevar a término la ejecución de un proyecto. Definición. Elementos que componen un Proyecto. Se puede definir un proyecto: como una actividad que tiene un principio y se desarrolla para alcanzar unos objetivos definidos. Un proyecto se compone de múltiples tareas, de carácter distinto, pero con una interrelación e interdependencia entre ellas y que requieren para su desarrollo unos recursos - mano de obra, financiación, capacidad de gerencia, etc.- que permitan alcanzar los objetivos establecidos. La característica esencial de un proyecto es que, en su conjunto, implica cambios o transformaciones de alguna clase, que en la mayor parte de los casos no se pueden ni ensayar, ni repetir. No pueden considerarse como tales, las actividades cíclicas y reiterativas que constituyen los procesos de manufactura. Los objetivos de un proyecto son diferentes para cada uno de ellos y cada proyecto se realiza con el fin de conseguir unos objetivos que le son propios. Sin embargo, siempre hay unas características comunes en ellos: - El plazo de ejecución. - El coste total. - La calidad o cumplimiento de los requisitos para los que fue diseñado el proyecto. Los tres entran a formar parte siempre de lo que en un proyecto se desea conseguir. Lo idóneo es que los tres puedan alcanzarse en su totalidad. Aunque en la realidad esto no es posible. Más bien estos objetivos son antagónicos y la consecución de uno de ellos dificulta o imposibilita la de los otros. Con frecuencia se observa que la disminución de la duración de un proyecto se hace a expensas de las inversiones o de la calidad. La labor del gerente, o director del proyecto consiste en dejar claro con el promotor del mismo, cuál ha de ser la prioridad que se conceda a cada uno de estos objetivos, posponiendo los otros dos. Esta relación entre los tres se suele representar ocupando los tres vértices de un triángulo, en cuyo interior se sitúa el proyecto. La proximidad del proyecto a uno u otro vértice denota la importancia que se le da a unos objetivos frente a los otros. Recursos de un Proyecto Se trata de determinar los medios que puede emplear el director de un proyecto, para alcanzar un equilibrio entre los objetivos expuestos. Estos elementos son los recursos y se clasifican en: - Medios humanos. - Medios de capital (uso de maquinaria o instalaciones). - Medios financieros. - El tiempo. La cantidad de estos recursos no es en absoluto ilimitada; por el contrario, una de las condiciones que ha de sufrir el gerente del proceso es la de disponer cantidades limitadas de los mismos. Esta es una condición impuesta por el propio proyecto, por eso podemos decir. que se trata de LIMITACIONES INTERNAS. Hay otros tipos de limitaciones, que no afectan directamente a los recursos, pero sí al proyecto y que, frecuentemente, se suelen ignorar en las fases iniciales del proyecto. Nos referimos a las LIMITACIONES EXTERNAS, que corresponden, entre otras, a los cumplimientos de los proveedores, comprobaciones y aprobaciones de las tareas hechas, reglamentaciones aplicables, etc. , que obligan a hacer gastos extras, o entorpecen el cumplimiento de los plazos. Etapas de un proyecto. Todo proyecto tiene distintas etapas en su gestión, en las que las labores de la dirección son diferentes. Estas fases son: - La definición de los objetivos. - La planificación. - La ejecución y control de lo planificado. La definición de objetivos se refiere a aquellas decisiones de carácter general mediante las cuales se establecen las metas, la disponibilidad y tipos de recursos y sus limitaciones, el tipo de organización que debe usarse y las personas claves que se harán cargo del proyecto, así como situar el proyecto en el triángulo coste-tiempo-calidad. La fase de definición de objetivos corre a cargo del promotor del proyecto. La planificación es la fase organizativa del proyecto; en ella se especifican las tareas que compondrán el proyecto y se estudia la mejor estrategia para desarrollarlo. Esta labor corre a cargo del director del proyecto, quien debe documentar todas las tareas que lo componen en el LIBRO DEL PROYECTO. Este comienza con la definición de las tareas, detallando en una lista cada una de ellas. En esta lista se indicará: los procedimientos de ejecución, recursos necesarios, Orden de ejecución y fechas de comienzo y finalización, así como coste de cada una. Una vez el plan ha sido terminado, se elaborará un presupuesto por etapas, que se coordinará con las fechas de inició y finalización de las actividades que componen el proyecto. El control se ejerce supervisando y evaluando cada actividad. El director del proyecto debe recopilar la información relevante sobre la evolución del proyecto sin interferir en el desarrollo de las labores de su equipo. En definitiva, se trata de conocer dónde se encuentra el proyecto respecto a lo planificado. Si no hay concordancia, o si las diferencias fueran excesivas, se puede entrar en una etapa de REPLANIFICACIÓN, o revisión de los medios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema IV: Técnicas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y control de proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los gráficos PERT/CPM. Existen múltiples maneras de representar la evolución temporal de un proyecto. Los más corrientes son los gráficos de Gantt y las gráficas de redes, PERT/CPM. Los primeros tienen a su favor la facilidad de representación e interpretación; sin embargo, son de difícil realización cuando son muchas las tareas y las relaciones entre ellas complejas, lo que se ve agravado si se necesita actualizar los cambios que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto. Además, suministra una información más pobre que las representaciones en forma de redes. En los gráficos de Gantt se emplean barras para la representación de una tarea. En estos gráficos, la longitud de la barra es a su vez indicativa de la duración de las tareas. Por convención, en las redes PERT una tarea se descompondrá en tres partes. Por un lado lo que denominamos ACTIVIDAD, que representaremos por una flecha, cuya longitud o forma nada tiene que ver con su duración. La duración viene definida aparte. Hay que decir que existen otras representaciones, que después comentaremos, distintas a la indicada y que se emplean en los paquetes de software. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la figura se han representado diversas tareas, con duraciones de 5, 3 y 10, respectivamente. Se puede observar que no existe ninguna norma al respecto, salvo una, de general aceptación, que es dibujar la flecha de izquierda a derecha. Toda tarea debe tener un principio y un final. El momento en el que comienza la tarea se llama ACONTECIMIENTO INICIAL, y el momento en el que concluye la tarea Bajo las siglas PERT/CPM hay dos técnicas de nombre diferente pero de aplicación similar, a las que nos referiremos, a partir de ahora, genéricamente como PERT. ACONTECIMIENTO FINAL. Los acontecimientos también los nombraremos como eventos o sucesos; cualquiera de estas maneras significará lo mismo. También, por convención, emplearemos un círculo dividido en tres partes, cuya misión ya explicaremos, para representar un acontecimiento, pero teniendo presente que, como antes para las actividades, ésta no es la única representación sino una más de tantas. Por tanto, una tarea quedará siempre definida por sus acontecimientos, inicial y final, y por su actividad. Desde un punto de vista conceptual, podemos definir actividades y acontecimientos de la siguiente manera: Actividad es la parte de la tarea que consume tiempo y requiere mano de obra, uso de espacio, instalaciones y otros recursos. Los acontecimientos marcan el principio y final de una tarea. No consumen tiempo, ni utilizan ningún tipo de recursos. Por tanto, una tarea tendrá la siguiente representación: Como hemos dicho, ésta no es la única representación, hay otra distintas, utilizadas en el software para ordenadores y que, por facilidad, utilizan la representación de rectángulos para las actividades, y flechas para los acontecimientos; dentro del rectángulo se inscribe toda la información pertinente a la actividad y los acontecimientos. La primera representación recibe el nombre de «Actividad sobre flechas», la segunda «Actividad sobre nodos». Esta última tiene diversas ventajas sobre la anterior; entre otras, no necesitar de «actividades ficticias», que ya veremos lo que son posteriormente. Ambas representaciones son de amplia utilización. Por un lado, la primera es la utilizada en la literatura sobre redes PERT; mientras que la segunda es la de uso común en las aplicaciones informáticas. Emplearemos una y otra, indistintamente, para una mejor compresión y empleo de las redes PERT. Una red PERT es un conjunto de tareas ordenadas en el tiempo, que representan las fases de ejecución, y que tiene un principio y un fin. Por ejemplo una red PERT muy sencilla es la indicada en la figura. Con ella se quiere representar que la tarea B continúa, o se hace después que la tarea A. La tarea A se denomina TAREA ANTECESORA, y la B, TAREA SUCESORA. Lo mismo con los acontecimientos 1 y 2, ó 2 y 3. El acontecimiento 2 realiza un doble papel: por un lado es el acontecimiento final de A; por otro, es el inicial de B. Esto tiene importancia, porque los valores que obtengamos para el acontecimiento 2 podrán interpretarse de dos maneras, según se analice como final, o inicial. Entre las representaciones PERT y GANTT hay una relación. En realidad es lo mismo contemplado de dos formas diferentes. Veamos como representamos un proyecto en un gráfico de Gantt y su equivalente en una red PERT. Ejemplo. Consideremos de forma simplificada las etapas de construcción de una casa, sin entrar en detalles sobre su duración, coste, ni empleo de cualquier otro tipo de recursos. '' —Compra del solar. —Excavación y cimientos. —Terminación de trabajos del sótano. —Construir los muros de la parte vista. —Instalar fontanería. —Instalar electricidad. —Construir la cubierta. —Finalización de obras. De las etapas anteriores no todas son tareas. Las numeradas como 3 y 8 representan acontecimientos, pues conforme a nuestras definiciones anteriores no consumen recursos. Estos acontecimientos no modifican en nada la representación del proyecto y se utilizan para marcar puntos de control en la representación. Se les llama PUNTOS DE REFERENCIA 0 INDICADORES Veamos ambas representaciones. Se habrá observado que los puntos de referencia sólo aparecen en el Gantt, mientras que en el PERT no es necesario, porque en definitiva son acontecimientos que marcan el fin de unas etapas. Se insiste en que los puntos de referencia se utilizan en el Gantt para facilitar la labor de control. LAS TAREAS FICTICIAS. No todas las tareas se pueden representar en una red PERT. En algunos casos es necesario acudir a convenios para conseguir reflejar ciertas situaciones que de otra forma no podría hacerse. Por ejemplo: Sean dos tareas c y d, de duración diferente; e es más corta que d, y siguen a una tarea a; y tanto e como d son seguidas por la tarea b. La figura anterior intenta reflejar la representación que cabría imaginar de los datos. Sin embargo no es posible que dos tareas e y d, que comienzan en el mismo instante que acaba otra, a, puedan concluir en el mismo acontecimiento si tienen duración diferente. La solución propuesta es la siguiente. Se ha introducido una segunda tarea, que no tiene realidad, por eso la llamamos tarea ficticia, «f», cuya duración suple las diferentes duraciones entre los momentos de finalizar c y d. De esta forma, c y d comienzan en el mismo acontecimiento y concluyen en diferente tiempo. Se observará que al ser la actividad c de duración más corta que la d, la tarea ficticia se ha añadido a la c. Supongamos que una tarea c sucede a otras dos, a y b, y la tarea d sucede a b. Una representación como la de la figura sería incorrecta. La interpretación deducida de la figura sería que las tareas c y d siguen a las a y b, cuando esto no es correcto. Una representación adecuada de lo anterior correspondería a la siguiente figura: En el último caso que veremos, supongamos que una tarea b sigue a otra a, pero b comienza x días después de finalizar a. En la figura indicamos la representación correcta. En todos los casos anteriores hemos introducido una tareas a efectos de representación. Por tanto esas nuevas tareas no pueden modificar la realidad, de aquí que se les llame «ficticias». En definitiva, son tareas que no consumen recursos materiales, ni representan coste alguno. IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS. No existe ninguna pauta obligada para identificar acontecimiento; no obstante, se pueden emplear algoritmos para establecer la codificación. Apliquémoslo al gráfico de la figura: - En primer lugar, debemos construir lo que se denomina la «matriz asociada al PERT», que es simplemente una tabla donde se indican las relaciones entre cada acontecimiento. DESTINO. ORIGEN; a; b; c; d; e. a; 0; 1; 1; 0; 0. b; 0; 0; 0; 1; 0. c; 0; 0; 0; 0; 1. d; 0; 0; 0; 0; 0. e; 0; 0; 0; 1; 0. - Si hay una actividad que los une, es decir, existe una relación, se marca en la casilla común un 1; en caso contrario, un 0. También se marca un O cuando el sentido de la relación es el inverso a la flecha que marca la actividad. - A continuación, se elimina de la tabla la columna que tenga todos los elementos ceros, así como la fila correspondiente a esta columna. DESTINO. ORIGEN; a; b; c; d; e. a. b; 0; 0; 1; 0. c; 0; 0; 0; 1. d; 0; 0; 0; 0. e; 0; 0; 1; 0. - En nuestro caso corresponde a la columna «a» y su fila. Este sería el primer acontecimiento en codificar. - Se repite el paso anterior con la nueva tabla. En nuestro caso corresponde a la columna y fila «b», que sería el siguiente nudo en codificar. DESTINO. ORIGEN; a; b; c; d; e. a. b; 0; 0; 1; 0. c; 0; 0; 0; 1. d; 0; 0; 0; 0. e; 0; 0; 1; 0. - De esta manera vamos repitiendo el procedimiento hasta concluir la operación, al haber codificado todos los acontecimientos. En nuestro caso el resultado final corresponde al siguiente orden de codificación: a, b, c, e, d. El código de un acontecimiento se suele poner en la parte superior del círculo, si se trata de esa representación, o en una esquina si se trata de la representación utilizada por los ordenadores, y en este caso se codifican las tareas. EL ESTUDIO DE UNA RED PERT Conceptos generales. Lo anterior nos ha servido para establecer algunos conceptos sobre las redes PERT. Veamos ahora como se utilizan las redes PERT en el control del tiempo y la información que de ellas podemos obtener. Para este estudio nos basaremos en la red PERT de la figura siguiente. En ella se muestran cuatro tareas. —La tarea A de duración 3 días comienza en el acontecimiento 1 y concluye en el 2. —La tarea C dura 5 días y comienza en 1 y termina en 3. —La B comienza en 2 y concluye en 4. Su duración es de 4 días. —La D comienza en 3 y termina 3 en 4. Su duración es de 6 días. Los acontecimientos 1 y 4 marcan el inicio y final del proyecto respectivamente. El acontecimiento 2 tiene un doble significado. Por una parte, marca el fin de la tarea A. Por otra, también indica el inicio de la tarea B. Lo mismo le ocurre al acontecimiento 3 respecto a las tareas C y D. Es importante no olvidar este significado bivalente. Si queremos que el proyecto se inicie hoy mismo, deberemos anotar un 0 en el tercio izquierdo del círculo del acontecimiento 1, tal y como se muestra en la figura. Si esto es así, la tarea A comienza en el momento 0 días y concluye 3 días después. Anotemos esta fecha en el acontecimiento 2. Por el mismo razonamiento, la tarea C concluirá en la fecha 5 días, lo que se apunta en el acontecimiento 3. Si la tarea B tiene su inicio en el momento 3 días, según se indica en el acontecimiento 2, y su duración es de 4 días, debe concluir en el momento 7 días. Pero la tarea D, que comienza el día 5, como dura 6 días, su conclusión será el día 11. Por tanto, en el acontecimiento 4 debemos anotar una fecha, a decidir entre 7 días, que es la fecha de conclusión de la tarea B, o 11 días, que es la de conclusión de la tarea D. Lógicamente, tomaremos 11, pues es ése el mínimo tiempo en el que podemos concluir las tareas que más duran. Estos tiempos, que acabamos de calcular, se denominan tiempos tempranos, o TIEMPOS EARLY2. Su sentido lo veremos con posterioridad. Analicemos ahora las fechas de finalización. Comencemos por el acontecimiento final. Si queremos tener el proyecto en 11 días, deberemos comenzar la tarea B en la fecha 7, ya que tiene una duración de 4 días. Anotemos esas fechas en la parte derecha de los acontecimientos respectivos. Por el mismo motivo la tarea D deberá comenzar en la fecha 5 y, si continuamos hacia la izquierda, anotaremos un 0 en el lado derecho del acontecimiento inicial, pues es la fecha de comienzo de las tareas A y C. A partir de este capítulo el método de producción conocido como Justo A Tiempo se referirá por sus siglas en inglés JIT correspondientes a «Just In Time» Los tiempos que hemos calculado se llaman tiempos tardíos, o TIEMPOS LAST. Su significado, como antes, lo veremos posteriormente. En definitiva, lo que acabamos de hacer es, si se recuerda lo dicho en el capítulo anterior, una programación de tareas hacia adelante, caso primero, y una programación hacia atrás, caso último. Si se recuerda, la programación hacia adelante marcaba las fechas más tempranas en las que deben finalizar las operaciones, y la programación hacia atrás nos indicaba la fecha más tardía en que deben comenzar las operaciones. Igual aplicación tienen aquí esos conceptos. En este caso las cifras que aparecen en el acontecimiento 2, ó en el 3, tienen un doble significado. Por un lado, por ser el acontecimiento final de A, o C: Respecto a la tarea antecesora, los tiempos tempranos, E, nos indican los tiempos en que más pronto puede finalizar la tarea antecesora. Por otro lado, por ser 2, ó 3, el acontecimiento inicial de B, o C: Respecto a la tarea sucesora, los tiempos tempranos, E, nos indican los tiempos en que más pronto puede comenzar la tarea sucesora. Otro tanto se puede decir de los tiempos tardíos. Por ser acontecimientos finales de unas tareas, nos indican: Respecto a la tarea antecesora, los tiempos tardíos, L, nos indican los tiempos en que más tarde puedan finalizar las tareas antecesoras. Por ser acontecimientos iniciales de otras: Respecto a la tarea sucesora, los tiempos tardíos, L, nos indican los tiempos en que más tarde pueden comenzar las tareas sucesoras. En nuestro ejemplo: la tarea B no puede comenzar antes del día 3, porque ello obligan a comenzar antes de la fecha 0 la tarea A, lo que no es posible. Tampoco puede comenzar después del día 7, porque impediría concluir el proyecto en la fecha 11. Una manera de ver estas fechas de forma más clara es a través de la representación en un Gantt. Se observará la existencia de dos líneas de puntos, una de ellas indica las fechas dentro de las que puede concluir la tarea A sin retrasar el proyecto; la otra, las fechas dentro de las que puede comenzar la tarea B sin retrasar el proyecto. Las tareas C y D no tienen esta posibilidad de variación en fechas de inicio o finalización. Estas tareas que deben comenzar, o terminar en una fecha concreta, se llaman TAREAS CRÍTICAS. Las otras tareas, A y B, que pueden comenzar, o terminar, en un intervalo de fechas, se les conoce como TAREAS MÓVILES, o TAREAS NO CRÍTICAS. El de tiempo dentro del que puede concluir o comenzar una tarea se le conoce como MARGEN o FLOTACIÓN u HOLGURA. Como veremos, hay varios tipos de margen. Desde el punto de vista conceptual, podemos definir los anteriores conceptos de la siguiente manera. Tarea critica es la que no puede modificar su fecha de inicio, o finalización, sin afectar a la duración del proyecto. Si en nuestro ejemplo la tarea C sufriera un retraso en su comienzo de 2 días, el proyecto no estaría concluido en la fecha 11. la finalización de D. Lo mismo sucedería con un retraso en D. Margen total es el intervalo de tiempo que tiene una tarea no critica para comenzar, o finalizar, sin volverse critica. Ya hemos dicho que hay varios tipos de márgenes: el anterior se llama MARGEN TOTAL. Luego veremos otros tipos. En nuestro caso, la tarea A puede retrasar su finalización entre las fechas 3 y 7 sin afectar al tiempo total del proyecto. Por tanto, el margen total es de 4 días. Lo mismo ocurre con la tarea B, que puede variar su comienzo entre las fechas 3 y 7. Por lo que su margen total es también de 4 días. A raíz de lo anterior, es fácil concluir lo siguiente. Toda tarea critica tiene un margen total nulo. El conjunto de tareas críticas, que enlaza desde el acontecimiento inicial al acontecimiento final del proyecto, se llama CAMINO CRÍTICO. Es decir: Camino critico es el conjunto de tareas criticas que conducen desde el acontecimiento inicial al Acontecimiento final. Si observamos la suma de los tiempos de las tareas críticas, suprimir el camino crítico supone la duración total del proyecto. En nuestro ejemplo: las tareas críticas que forman camino crítico son la C y la D. Los tiempos suman 11 días, que es la duración del proyecto. Margen libre es el intervalo de tiempo que tiene una tarea para comenzar, o finalizar, sin afectar al comienzo más temprano de la tarea sucesora. En muchos casos el margen total y libre coinciden, como ocurre en nuestro ejemplo, pero eso no quiere decir que siempre sea así. No siempre es tan sencillo, como en el ejemplo, conocer qué tareas son las críticas, o cuáles son los márgenes totales. Por este motivo se aplican fórmulas matemáticas, cuyo empleo nos permiten conocer de una forma rápida y sistemática cuáles son los valores buscados en la red PERT. Esta fórmulas corresponden a: -Tiempos tempranos: E* = Máximo {E + t} Los tiempos tempranos se calculan en sentido de tiempos creciente, es decir hacia adelante. El tiempo temprano del acontecimiento sucesor es igual al tiempo temprano del acontecimiento antecesor más la duración de la tarea. Cuando surjan varias opciones, se ha de tomar la mayor, es decir: la más desfavorable. En nuestro caso, el tiempo temprano del acontecimiento 4 puede calcularse de dos maneras: Por un lado, a través de la tarea E, por lo que la fecha temprana del acontecimiento 4 sería: E4=3+4=7 Por otro, si tomamos la tarea D: E4=5+6= 11 Tomaremos la fecha 11, de acuerdo con lo anterior. Tiempo tardíos. L = Mínimo {L* - t} Los tiempos tardíos se calculan en sentido de tiempos decreciente, es decir: programando hacia atrás. El tiempo tardío del acontecimiento antecesor es igual al del acontecimiento sucesor menos la duración de la tarea. Cuando haya varias alternativas se tomará la menor. En nuestro caso, el tiempo tardío del acontecimiento 1 se puede calcular de dos maneras: A través de la tarea A, por lo que el tiempo tardío de 1 sería el tiempo tardío de 2, menos la duración de A. L1= 7 - 3 = 4 A través de la tarea C, por lo que el tiempo tardío de 1 sería, en este caso, el tiempo tardío de 3, menos la duración de C. L1=5-5=0 Por consiguiente, tomaremos el valor mínimo, 0 Los márgenes totales se calculan de la siguiente manera: MT=L*-E-t Es decir: el margen total es igual al tiempo tardío del acontecimiento sucesor, menos el tiempo temprano del acontecimiento antecesor, menos la duración de la tarea. Apliquemos lo anterior a las tareas B y D. Para la tarea B: MTB = 11-3-4=4 días Para la tarea D: MTD= 11-5 -6=0 días. El margen libre se calcula por la fórmula: ML = E* -E -t Es decir, el margen libre es igual al tiempo temprano del acontecimiento sucesor menos el tiempo temprano del acontecimiento antecesor, menos la duración de la tarea. Aplicándolo a las tareas A y C, se tiene: MLA = 3 - 0 - 3 MLC = 5 - 0 -5 En la figura se indica la simbología empleada. Ejemplos de resolución de una red PERT. Apliquemos los conocimientos anteriores a un ejemplo. Ejemplo. La labor de mantenimiento para la revisión de un motor eléctrico requiere completar las siguientes tareas: —Desmontar la parte eléctrica (A) —Desmontar la parte mecánica (B). —Comprobar el desgaste de las partes móviles (C). —Reponer el aceite de engrase de las partes mecánicas (D). —Montar la parte mecánica (E). —Comprobar el estado de las conexiones eléctricas (F). —Montar la parte eléctrica (G). —Comprobación y puesta a punto de la máquina (H). La duración y secuencia de las tareas es: Tarea; Orden de precedencia; Duración. A; No es precedida por ninguna.; 5 días. B; No es precedida por ninguna.; 7. C; Es precedida por la B.; 5. D; Es precedida por la B.; 6. E; Es precedida por la C y D.; 6. F; Es precedida por la A.; 8. G; Es precedida por la F.; 4. H; Es precedida por la E y G.; 3. Veamos ahora la red PERT asociada. Esta podría ser la red asociada, pero ya se ha expuesto que las tareas C y D no pueden comenzar y terminar en el mismo acontecimiento, teniendo diferente duración. Por tanto, hay que modificar esta representación incluyendo una tarea ficticia. En la figura anterior se han incluido los tiempos tempranos y tardíos de los acontecimientos, cuyo cálculo ya ha sido explicado y creemos que no ofrecerá dificultad. En la tabla siguiente se indican los cálculos y resultados de los márgenes totales. Tarea; Margen Total; Camino Crítico. A; 7-0-5=2; No. B; 7-0-7=0; Si. C; 13-7-5=1; No. D; 13-7-6=0; Si. E; 19-13-6=0; Si. F; 15-5-8=2; No. G; 19-13-4=2; No. H; 22-19-3=0; Si. Las tareas B - D - E - H forman el camino crítico; como comprobación, puede verse que la suma es la duración del proyecto, es decir, 22 días; lo que ha sido indicado en el PERT correspondiente por una línea doble. ¿Para qué sirve calcular la fecha de finalización y por qué es necesario calcular el camino crítico?. En muchas ocasiones los directores de proyectos deben adelantar una fecha de conclusión, que por supuesto debe ser coincidente con la fecha calculada en la red PERT. El camino crítico nos indica cuáles son las tareas que debemos vigilar con mayor rigor, pues un retraso en cualquiera de ellas supone el incumplimiento del proyecto. A título informativo, veamos como quedaría la red PERT anterior, representada por un programa de ordenador. Ahora las tareas se representan por rectángulos donde se inscriben informaciones respecto a ellas, tal como: código, descripción, fechas tempranas y tardías de comienzo y finalización. Es de destacar que los acontecimientos se indican con flechas, excepto el inicial y el final, que son rectángulos diferenciados del resto; en ellos se inscriben las fechas de inicio y finalización, respectivamente. También se diferencian de alguna manera las tarea criticas y el camino crítico. Gráficos Gantt Uno de los mejores y más antiguos instrumentos utilizados para representar gráficamente un programa de producción es el de barras o diagrama de Gantt. Este tipo de gráficos se llaman así en honor de su creador, Henry L. Gantt, en 1917. El diagrama de Gantt es un cuadro en el que el tiempo está expresado por una escala horizontal. En vertical se pueden indicar, bien actividades fase de un proceso, bien puestos de trabajo o máquinas. En horizontal, en el sentido del tiempo, se representan las tareas, con la indicación de la actividad o pedido a que corresponden cuando en vertical se indican puestos y los puestos o máquinas cuando en vertical se indican actividades o pedidos. Estos tiempos se puede representar en un gráfico de Gantt de forma diferente según se trate de unos u otros, para indicar en qué fase se encuentra el producto. Para simplificar en la representación, aunaremos los tiempos correspondientes al transporte con los de espera. Como ejemplo de una representación de un gráfico Gantt: Para programar las tareas A, B y C en el anterior ejemplo, se ha seguido el orden alfabético de dichas tareas. Ahora bien, de igual forma se hubiese podido seguir cualquier otro orden y en cualquier fase del proceso en el que se encontrasen varias tareas en espera de entrar en máquina. Se llama secuenciación de operaciones a la determinación de dicho orden o secuencia con un objetivo determinado. La secuenciación de operaciones es una parte fundamental de la programación de tareas. Los objetivos de la secuenciación de operaciones pueden ser tales como: - Minimizar los tiempos de espera en un período, lo que implica utilizar al máximo los puestos o máquinas. - Terminar el mayor porcentaje de órdenes en el período. - Reducir al máximo el incumplimiento de plazos. - Minimizar los stocks en curso. Los dos primeros objetivos no requieren conocer más que los procesos de las operaciones con sus tiempos previstos. El tercero requiere tener definidas fechas de terminación -plazos- para las órdenes o tareas. Y el último requiere conocer los costes de inventario de cada tarea por unidad de tiempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema IV: Técnicas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiación y costes de un proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En este apartado analizaremos el empleo del recurso financiero, independientemente de los otros recursos, dada su especial relevancia. Este análisis desde dos puntos de vista, lo que nos servirá para obtener conclusiones diferentes. Por un lado, el estudio de costes desde la perspectiva de Costes Directos e Indirectos, nos permitirá fijar una duración óptima del proyecto. Por otro lado, el estudio desde Costes Fijos y Variables, nos será de utilidad en el control económico del proyecto. Concepto de coste fijo y variable. Sabido es que la división de los costes en directos, indirectos, fijos y variables, es algo arbitrario y todo depende del interés perseguido. Como recordatorio sobre los conceptos de las diversas componentes del coste, diremos que: - Coste directo es el que guarda una relación clara y concreta entre lo producido y el recurso que se utiliza. Es claro que el uso de materia prima genera un coste directo. Lo mismo ocurre con la mano de obra directa, siempre seremos capaces de decir cuantas horas - o pesetas - de esa mano de obra lleva tal producto. - Coste indirecto, por el contrario es el que no hay posibilidad de establecer una relación cuantificable entre producto y recurso utilizado. Tal sucede con el consumo de energía eléctrica, nunca podremos decir que este producto lleva tantas pesetas en watios. Otro tanto se puede decir de la mano de obra indirecta; por ejemplo: un supervisor, o un encargado de taller, qué parte de su salario es el que hay que imputar al producto, no se puede saber con exactitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coste variable, es el coste que aumenta con la cantidad producida. Por ejemplo: la energía eléctrica es un coste variable, que también es indirecto, pues al aumentar la producción aumenta el consumo de electricidad. - Coste fijo, es la componente del coste que no cambia al aumentar la producción. Por ejemplo: el salario del supervisor es un coste fijo, que también lo es indirecto, pues no cambia aunque aumente la producción. Insistimos que las anteriores divisiones, lo son a efectos de simplificar estudios y hacer más comprensible la realidad, pero todas son caras de la misma moneda. Coste indirecto y directo. acortamiento de la duración de un proyecto. Hasta ahora hemos dado por supuesto, que la duración de un proyecto es la que es. Sin embargo, en muchas ocasiones puede interesar acortar su duración. Si tal es el caso que nos proponemos, deberemos considerar un aumento de los costes directos. La causa es que para disminuir el tiempo en que una tarea se puede hacer es necesario asignar más recursos, por ejemplo: si una zanja requiere tres operarios para completarse en el plazo de 10 días, la inclusión de un cuarto en la cuadrilla, reducirá el plazo a un tiempo inferior a 10 días y si aumentamos el número de operarios acortaremos en más días la duración de la obra. Sin embargo, no siempre sucede de esta manera, pues existe una ley denominada de los rendimientos decrecientes, que determina que a partir de un determinado momento la lógica, aumento de obreros, disminución del tiempo de ejecución, no se mantiene. A partir de un cierto número de recursos, y por tanto del coste directo, cualquier incremento de éste, lejos de acortar la duración de una proyecto, lo aumenta. Esta sería nuestra situación, sí contratáramos 60 operarios. En esas circunstancias es posible, que las interferencias en el desarrollo del trabajo impidieran hacerlo en el tiempo esperado para tal cantidad de personas. En definitiva, todo lo que hemos dicho se puede representar mediante una curva, para una mejor compresión de la evolución de costes directos con los recursos usados, como hacemos en la figura: En circunstancias normales nuestro proyecto tiene una duración, que llamaremos Dn, o duración normal, a esta duración le corresponde un coste directo Cn, o coste normal. Si queremos acortar el proyecto deberemos aumentar el número de obreros y por consiguiente el coste. La situación se repite hasta alcanzar una determinada cantidad de obreros, cuyo coste corresponde a C1, o coste límite. A partir de este valor cualquier incremento del coste lleva a un aumento de la duración. La duración del proyecto que corresponde a este punto se le denornina duración limite, D1. Hemos estudiado la evolución de los costes directos, fundamentalmente mano de obra, veamos ahora los indirectos. Al contrario que lo sucedido con los directos, los costes indirectos, que, entre otros, representan los costes de supervisión, lejos de aumentar cuando disminuye la duración, también disminuyen. Pensemos en el salario de un supervisor, si el proyecto durados años habrá que pagar más, que si el proyecto dura un año. Ahora no hay dudas, a menor duración menor coste indirecto. Como antes, hagamos una representación de la evolución de estos costes con el tiempo. Si reflexionamos sobre esta evolución de los costes de un proyecto, llegaremos a una contradicción: si queremos ahorrar dinero habremos de acortar la duración del proyecto, de esta manera los costes indirectos disminuirán. Pero para alcanzar esa situación deberemos invertir en más recursos, por tanto, es necesario aumentar los costes directos. Es obvio concluir, que debe haber un punto, o duración del proyecto, que nos conduzca a un equilibrio entre los costes. Es decir: para esa duración, correspondiente al equilibrio, si intentamos disminuir el tiempo tendremos que gastar en costes directos más que el ahorro conseguido en los indirectos, luego no compensa. Por el contrario, si dejamos aumentar la duración del proyecto, el coste de los indirectos es mayor que el ahorro conseguido en los directos; tampoco compensará esta otra posibilidad. En consecuencia, esa duración es la idónea. También este razonamiento se puede representar en una figura. Para ello recordemos que el coste indirecto y el directo son las dos partes en la que hemos descompuesto el coste total. Es decir: Coste Total = Coste Indirecto + Coste Directo Compongamos ahora ambos costes en una figura. La curva de costes totales tiene, como se observará, un valor mínimo, Co, denominado coste óptimo, que corresponde a una duración, Do, o duración óptima. El director del proyecto debe buscar, siempre que sea posible, que la duración de su proyecto se aproxime a la duración óptima, ya que eso garantiza unos costes mínimos. Veamos como podemos encontrar esa duración óptima. Previamente, es necesario aclarar algunos puntos. Antes hemos hablado de los costes de un proyecto, pero otro tanto se podría decir de los costes de una tarea, sin más que extrapolar los razonamientos anteriores. Sin embargo, es complejo conocer en la realidad la curva de costes directos de una tarea. Aunque si se puede estimar lo puntos extremos de esa curva, es decir: los valores correspondientes a los puntos "normal" y "limite". A partir de esos puntos extremos supondremos que los costes directos evolucionan según una recta, en lugar de una curva, tal y como se muestra en la figura. Esta aproximación nos permite definir una fórmula matemática, basada en la ecuación de una recta, en la que relacionamos el coste con la duración de la tarea. Coste = C1 - (Cl - Cn) / (Dn – D1) (Duración – D1) (Para probar la certeza de la ecuación basta sustituir la duración por la duración normal y observar que el coste se iguala al coste normal y lo mismo al sustituir la duración por su valor limite). De una manera más simplificada, la ecuación anterior se puede escribir como: C = Cl – K . (d – D1) Donde: C es el coste y CL y D1, los valores límites. K es un valor, que equivale a la fracción anterior y se puede determinar a partir de los datos reales de los valores extremos. Se podría pensar que al aproximar la evolución temporal de los costes directos de una tarea mediante una recta, hemos hecho una suposición poco rigurosa, con lo que los resultados teóricos diferirán de los reales. Esto es cierto, pero no nos debe importar en demasía, porque en definitiva lo que nos interesa son los costes directos del proyecto y estos son la suma de los costes directos de las tareas. Como consecuencia, la evolución de los costes directos de un proyecto, supuesto que los costes directos de las tareas se aproximan como rectas, será una línea poligonal, en lugar de una curva. Además, cuanto mayor sea el número de tareas que componen el proyecto, tanto más se aproximará la poligonal a la auténtica curva de costes directos del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema V: Implantación de sistemas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El control de calidad en el proceso productivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La definición de lo que es calidad entraña serias dificultades y puede interpretarse de muchas maneras. Por ejemplo: - Perfecta adaptación entre la función de un producto y su uso. - Grado en que un producto satisface los deseos de un cliente. - Conformidad entre un producto y sus especificaciones. - Características o atributos que distinguen un producto de otros. Se comprende por tanto que no existe una definición unívoca de lo que es calidad. Desde el punto de vista del cliente se asocia a menudo con utilidad, duración y precio. Desde el punto de vista del proceso de producción se asocia con cumplimiento de especificaciones. Además, es un concepto que ha sufrido modificaciones con el tiempo; en los inicios significaba inspección y control, más tarde se extendió fuera del área de producción para incluir otras funciones y se acuñó el término de «Calidad Total», hoy día el concepto está unido a la persecución, nunca alcanzada, de la «mejora continua». Este último concepto, que es el que emplearemos, se basa en los siguientes principios: - Centrar la atención en la calidad de los procesos, no de los productos. - Crear un nexo de unión que enlace todas las etapas de la producción comprendidas entre los criterios del mercado y la ingeniería de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la práctica la diferencia entre lo que la industria tradicional y la actual entiende como calidad se ve perfectamente en la figura siguiente. La industria tradicional persevera en conseguir productos dentro de los límites de calidad, no importa si tienen más o menos calidad siempre que se encuentren dentro de los límites de admisión y en consecuencia la calidad de sus productos se reparte en todo el intervalo de tolerancia. La industria que tiene como objetivo conseguir una calidad perfecta, además de obtener todos los productos dentro de los límites, pone sus esfuerzos para que estos se concentren en el punto central de máxima calidad. Es fácil entender, por lo dicho hasta ahora, que la calidad es un concepto cambiante sujeto a las revisiones, como ocurre en otros aspectos de la industria y el mercado. Muchos de los conceptos de control de calidad tradicionales basados en las inspecciones masivas de productos no son necesarios en las producciones JIT, procesos en los que obligatoriamente se requiere una ausencia total de defectos por lo que hay que controlar unidad por unidad. No obstante, a pesar de estas nuevas técnicas de aplicación del la calidad como: «calidad total», «mejora continua», «cero defectos», etc., en una gran parte de los de procesos la base del control de calidad sigue estando, lamentablemente, en producir y luego inspeccionar lo producido, lo que origina pérdidas de tiempo y dinero. No obstante, por las razones que después veremos, parece ser una tendencia constante en la industria el abandono de estos tipos de control, por otros que previenen contra las producciones bajas en calidad y que en lugar de controlar lo producido se dedican a controlar cómo se produce. El plan de calidad. Se trata de determinar las etapas necesarias para poner en marcha un Control de Calidad. Para conseguir esto debe haber una relación entre el cliente y producción, pero donde estén involucradas otras partes de la empresa. - El cliente establece las necesidades - Comercial interpreta las necesidades del cliente desde las posibilidades de la empresa - Ingeniaría prepara el diseño y define especificaciones. - Operaciones fabrica el producto. - Control de Calidad evalúa lo conseguido - El cliente juzga los resultados y redefine aspectos del producto, comenzando nuevamente el ciclo. Ahora bien, de todos estos cometidos los que atañen a Producción son: Los cometidos quedan reservados a Producción dentro del control total de la calidad son: 1- Definición de los aspectos sobre la calidad del producto. 2- Determinar el método de medida de esos aspectos. 3- Fijar los estándares o normas de calidad que deben cumplir esos aspectos. 4- Establecer un programa de inspección. 5- Buscar y corregir las causas de la mala calidad. De todos estos puntos, que constituyen la planificación de calidad dentro de la empresa, nos fijaremos a lo largo del capítulo en los tres últimos. La calidad en los sistemas de producción. Dejando de lado los sistemas innovadores de control de calidad, que más que controlarla intentan evitar la falta de ella, en la industria hay dos formas de llevar a cabo el control de calidad, todas ellas basadas en el análisis de los productos, pues en definitiva es el reflejo de la calidad. Estas dos formas de controlar la calidad son: - Control de Calidad de los Productos. Hemos de entender que como productos no sólo nos referiremos a los terminados, sino también a todas las fases intermedias de la producción, inclusive las materias primas, aunque las decisiones tomadas a partir de los resultados sean diferentes en el caso, por ejemplo, de referirnos a los productos finales que a las materias primas. De trata de un control del tipo «pasa-no pasa», en el que aplicamos el concepto de aceptar, o tomar como valido, el producto que cumple unas determinadas condiciones y rechazar el que no las cumple. El producto rechazado sufre un procedimiento posterior que puede ser: - Reprocesado, para convertirlo en un producto con la calidad exigida. - Reciclado. Si el producto es transformado en sus componentes anteriores, para volver a procesarlo. - Desechado. Si no se considera utilizable. El resumen de lo expuesto puede verse en la figura, en la que se indican cada uno de los puntos anteriores. Es importante de este método identificar cuáles son los puntos críticos en los que se debe ejercer el control de calidad. - Si se trata de las materias primas o productos que ingresan en el proceso, este tipo de inspección constituye una manera de discernir entre un proveedor y otro. Desde el punto de vista económico debemos decir que se trata de un Control de Calidad indispensable en cualquier tipo de proceso, pues no cabe duda que de la calidad de los productos básicos y materias primas dependerá la calidad de los productos resultantes. Es más; carece de sentido procesar una materia prima en condiciones no aceptables, pues en definitiva es sumar valor a un producto que después será rechazado, luego por qué no detectar en su etapa inicial la calidad del producto. De ello se debe encargar este Control de Calidad. - En las distintas fases operativas que conforman el producto. El objetivo es, como en el apartado anterior, intentar detectar las anomalías en el producto antes de continuar el proceso. No es como en el caso anterior indispensable, aunque es facultativo de la dirección el número de Controles que hay que situar. Idealmente se requerirá uno por operación y de esta suerte se sabe inmediatamente cuál es la calidad del producto en cada momento a lo largo del proceso, pero esto es costoso. Si se está interesado en ello, hay que buscar una rentabilidad a la cantidad de controles así como dónde situarlos, para 10 que es preciso establecer un equilibrio en el balance económico resultante de sopesar el coste que conlleva cada uno de ellos y la perdida en valor añadido que tendríamos de no descubrir a tiempo la calidad del producto. - En la fase final de la producción. En principio parece ser la etapa adecuada para controlar la calidad y de hecho muchas empresas optan por esta situación, sin embargo esto es equívoco. Cualquier producto desechado en esta etapa contiene más valor añadido que si se hubiera conseguido con anterioridad y si se pretende reprocesar el producto se requerirá una inversión mayor, que si se hubiera hecho anteriormente. Como conclusión se puede decir que no hay que dejar para el final lo que se pueda corregir con anterioridad. En cuanto al lugar donde instalar los controles, puede decirse que cuantos más mejor, pero si no es económico, se debe optar por situarlos lo más cerca del inicio del proceso. - Control de Calidad del Proceso. La finalidad no es detectar qué productos cumplen o no cumplen los estándares de calidad, por el contrario queremos conseguir producir la mejor calidad posible. Para ello deberemos cubrir una serie de etapas. - Analizar la calidad del producto. En realidad estas etapa son dos: recolección de datos y estudio de los datos. El análisis de los datos permite conocer si hay razones para suponer que la calidad del producto ha empeorado. - Diagnosticar las causas para el cambio de la calidad. - Modificar el proceso para conseguir que el producto resultante tenga la calidad anterior al cambio. Como se desprende de los puntos anteriores, el centro de atención es el proceso no el producto y como resultado de la aplicación conseguiremos conocer en todo momento la calidad del producto. Aunque de manera clara se desprende que el control de procesos debe generar mayores beneficios, veamos cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos métodos. - El control de productos es un sistema generalmente sencillo y rápido, lo que implica un coste bajo frente a la relativa mayor complicación de los controles de procesos. - La utilización del segundo no elimina en su totalidad el uso del primero, aunque si puede reducir su uso a situaciones extremas, todo depende de la inversión económica hecha en favor del control de procesos. - Mediante el control de procesos podemos conocer cuáles son las verdaderas causas de la falta de calidad, pues es necesario atacar estas para conseguir el producto deseado, sin embargo en el control del productos ignoramos la raíz del problema por lo que siempre estará éste presente. - El control de calidad de los productos promociona la idea de un conflicto perramente entre producción y calidad. En definitiva lo que interesa al personal que produce es conseguir la mayor productividad, mientras que él que controla desea la mayor calidad y esto a veces es antagónico. Con el control del proceso ambas partes persiguen los mismos objetivos, producir con calidad. - El ahorro en el valor añadido a los productos defectuosos es mayor en el control de procesos que en el de productos. - Es frecuente que para llevar a cabo el control de calidad de productos haya que juntar una cierta cantidad de unidades, ello supone complicaciones, porque hay que tener reservado espacio en almacén y costes de almacenaje, mientras que en el control de procesos eso no se requiere. En definitiva, podemos concluir diciendo en favor del control de procesos, que es mejor una acción preventiva sobre los defectuosos que rectificar lo mal hecho. Métodos de realizar el control de calidad. Si antes hemos visto dónde se puede y debe llevar a cabo el control de calidad, expongamos ahora cómo podemos medir la calidad sin olvidar que previamente el departamento de Ingeniería ha tenido que definir los aspectos del producto que conforman lo que en el mercado se entiende como calidad. Hay dos formas básicas de medir la calidad de un producto: Medición basada en los atributos En este tipo de medición tratamos de conocer si el producto tiene o no una cualidad o especificación definida por Ingeniería; por ejemplo, un determinado color; o una cierta leyenda, el número de caras de un prisma, el tipo de tela de un tejido, etc. Medición por variables. En este tipo de control no sólo se comprueba la presencia y ausencia, sino que además se mide la cualidad, siempre que sea mensurable. Se trata de conocer la altura, el peso, el grosor; la radiación emitida por un tubo de televisión, el contenido en gérmenes patógenos, etc. Las ventajas derivadas del uso de uno y otro son las siguientes: - La inspección por atributos es en términos generales más barata, pues es más fácil y rápido conocer si un producto tiene una cualidad que además medirla. - La inspección por variables origina también mayores costes administrativos y es susceptible de estar sometida a mayor número de errores en la medición y computo de las unidades defectuosas. - El control por variables precisa de unas exigencias estadísticas - más delante comentadas - que a veces no se pueden cumplir. - La inspección por variables, por el contrario proporciona una información más completa sobre la calidad del producto. - El control por variables requiere un menor número de unidades que el control por atributos para llegar a la misma conclusión sobre la calidad de un producto. Estas dos formas de medición unidas al tipo de control general a su vez cuatro modelos de control de calidad. - Control de calidad de productos ejercido por atributos. - Control de calidad de productos ejercido por variables. - Control de calidad de procesos ejercido por atributos. - Control de calidad de procesos ejercido por variables. En general se prefiere el control de productos por atributos frente al de variables, motivado por su simplicidad; sólo en aquellos casos en los que un control por atributos supusiera la pérdida o destrucción de las unidades (por ejemplo, resistencia a la temperatura o al ataque por agentes químicos) o por otro tipo de razones, se cambia el control de calidad de atributos a variables. Por el contrario, en los procesos se prefiere el control de calidad por variables frente al de atributos, la razón está en que, al contrario de lo que sucedía con el de productos, el número de unidades que hay que analizar en un control de procesos es por lo general bajo, por lo que a pesar de ser más compleja la medición por variables se obtiene una información más completa, comparativamente al de atributos. No obstante hay que dejar claro que no es incompatible el empleo de uno u otro, incluso pueden realizarse varios de ellos a la vez, pero es necesario insistir una vez más que el control de procesos es en la actualidad mejor que el de productos en cualquiera de sus vertientes. Es necesario establecer en este apartado las diferencias que existen dentro del control de calidad entre unidad defectuosa y defecto. Una unidad es defectuosa cuando tiene uno o varios defectos. Por el contrario, un defecto es lo que hace una unidad defectuosa. De manera que también el control de calidad se puede hacer inspeccionando unidades defectuosas o defectos. Por supuesto que un control de defectos es más caro que un control de defectuosos, aunque como en el caso anterior los controles de defectos proporcionan mayor información que los defectuosos. CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD. Situaciones en la empresa para realizar el control estadístico de la calidad. Al referirnos a la inspección de unidades nunca hemos determinado la cantidad de unidades que hay que inspeccionar. Siempre que sea posible hay que controlar todas las unidades producidas, es decir hay que realizar un control de calidad al 100%. El equilibrio económico entre el control 100% y el control estadísco. Esto es lo deseable, pero no siempre es posible, hay algunos tipos de procesos o de productos cuya inspección no puede hacerse al 100%. Por ejemplo, pensemos en los siguientes casos: - El tiempo para producir una unidad es menor que el tiempo que se necesita para inspeccionar esa unidad. Está claro que en dichas condiciones la inspección jamás conseguirá analizar todas las unidades producidas, por el contrario las existencias de productos pendientes de inspección crecerán continuamente. - La inspección exige un análisis destructivo de la muestra. Se trata de productos que por su exigencia de funcionalidad deben ser comprobados hasta su fallo, tal es el caso de fusibles o cortacircuitos para instalaciones eléctricas, en donde la garantía de calidad es que el fusible funde a una determinada intensidad, cuyo conocimiento es el objeto del ensayo. Es obvio que un control de este tipo efectuado al 100% carece de sentido, porque en aras del control hemos sacrificado la totalidad de la producción. - En otros casos la inspección de cada unidad, por su complejidad resulta mucho más cara que el propio artículo inspeccionado, este puede ser otro caso donde la inspección no interese efectuarse al 100%. En definitiva, hay casos donde ese control no puede realizarse al 100%. En tales casos lo que procede no es renunciar al control de calidad, sino buscar las herramientas necesarias para conocer la calidad de una producción o de un proceso, sin tener que hacer un control exhaustivo de lo producido. Esta herramienta empleada con profusión en el control de calidad es la estadística y a través de ella intentamos, como hemos dicho, conocer cuál es la calidad de un conjunto de unidades a partir de una cierta cantidad, siempre menos que el 100%. Esta forma de controlar la totalidad por medio de una parte procedente de ese total se le denomina muestreo. Para ello retiraremos una cantidad, que denominamos muestra, de la totalidad del producto que queremos analizar. La muestra la inspeccionaremos al 100%, del resultado de este análisis inferiremos mediante técnicas estadísticas cuál es la calidad de la producción. Por supuesto que este tipo de control no establecerá de forma inequívoca la calidad de la producción, puesto que para ello sería necesario inspeccionar el 100% de la producción, cosa que no estamos haciendo. Por lo que al controlar una parte, nunca será posible conocer con exactitud la calidad del total. Es lo que se conoce como errores estadísticos. En todo muestreo se cometen dos tipos de errores. - Error tipo 1,0 error tipo a, se refiere este error al cometido cuando analizada la muestra inferimos que la producción, de donde se ha extraído, posee una calidad inferior que la que en realidad tiene. Es decir, la muestra tiene una calidad inferior a la producción, pero como analizamos la muestra y no la producción concluimos que la producción tiene la calidad de la muestra. - Error tipo II, o error tipo b, por el contrario al anterior este tipo de error se comete cuando al analizar la muestra extraída de una producción, concluimos que la calidad de ésta es mejor que la real. Es decir, la muestra tiene una calidad superior a la producción de la que procede, por lo que nuestra conclusión es que el lote tiene también una buena calidad. Cuando el muestreo estadístico se emplea en el control de calidad de los productos los errores reciben otros nombres. Así el error tipo I también se conoce como error del productor y el error tipo II, error del comprador, ya veremos el motivo de estos nombres. El lote de producción. La calidad de un lote. El muestreo. Recordamos que la finalidad del control de productos por atributos consiste en determinar cuáles tienen un determinado atributo y cuales no. A los primeros se les consideran válidos o aceptables y los segundos no se consideran válidos y, por tanto, rechazables. El control estadístico de calidad de productos por atributos es una extensión de lo dicho anteriormente. A partir de una producción, que en este caso llamamos lote extraemos una muestra, del análisis 100% de la muestra deducimos mediante fórmulas estadísticas cuál es la calidad del lote. Pero veamos más detenidamente lo anterior, para lo que necesitamos definir una serie de términos que nos harán faltan después. - Lote, (L), es un conjunto de unidades de un producto que han sido realizadas en un proceso, donde se han mantenido inalterados todos los ajustes y parámetros que influyen en él. Si en un proceso es necesario parar la producción para continuarla posteriormente debemos considerar que la producción anterior y posterior a la parada constituyen dos lotes. - Calidad de un lote, (q), es el porcentaje de unidades no válidas que hay en un lote. Si la calidad de un lote de 600 unidades es del 1%, querrá decir que en el lote hay 6 unidades no validas. Hay que decir que la calidad del lote se fija a priori en función de unos criterios que son subjetivos y que debieran basarse en pautas económicas. Alguno de estos criterios son: · En función de la confianza que se tenga en la calidad del proceso o del proveedor. · Si se tiene datos anteriores sobre la calidad, se puede fijar una calidad del lote que sea un 20% inferior a la media histórica. · Fijar una calidad tal que el coste de las unidades defectuosas incluidas en los lotes rechazados sea igual al coste de la unidades defectuosas incluidas en los lotes aceptados. Cuando se rechaza un lote hay unos costes correspondientes a la búsqueda y sustitución de esas unidades. El coste de aceptar un lote con un porcentaje de unidades defectuosas está relacionado con las paradas en el proceso productivo, o reclamaciones posventa, etc., como consecuencia de esos productos defectuosos. Fijada la calidad del lote, queremos conocer si efectivamente ese lote posee esa calidad. - Tamaño muestral, (n), es el número de unidades extraídas del lote, es uno de los valores fijados de antemano. - Calidad teórica de la muestra o valor crítico, (c), es el número de unidades defectuosas que como máximo debe haber en la muestra para admitir que el lote tiene una calidad q. - Calidad real de la muestra, (d), es el número de unidades defectuosas que realmente tiene el lote. - Error del muestreo, (e), es el porcentaje de lotes del total inspeccionados que aceptamos o rechazamos indebidamente. Sobre este asunto ya hemos hablado, no obstante hay que aclarar lo siguiente. - El error del tipo 1, que consiste en rechazar un lote indebidamente, también se conoce como error de productor, porque en una transacción comercial los lotes rechazados indebidamente perjudican al productor. - El error del tipo II, que por el contrario consiste en aceptar lotes indebidamente, también se conoce como error del comprador, porque en una transacción comercial los lotes aceptados indebidamente perjudican al comprador. - Curva de operación, (CO), es la relación, definida por una fórmula matemática obtenida de la estadística, entre el error cometido y la calidad del lote. - Plan de muestreo, se denomina así a la pareja de valores n y c calculados a partir de la curva de operación. El muestreo múltiple. Es factible, por las razones económicas que después veremos, extraer varias muestras de manera que la decisión de aceptar o rechazar se tome después de analizar el contenido en defectuosos de cada una de las muestras. Cada muestra tiene sus propios parámetros: tamaño muestral (n) y valor crítico, o calidad teórica de la muestra (c). Estudiemos cómo se lleva a cabo un muestreo doble - Se extrae la primera muestra de tamaño n1. Se analiza el 100% de la muestra, sea el número de defectuosos encontrados en esta muestra, d1; se calculan, estadísticamente, dos valores c1 y c' 1; de la comparación entre d1 y los valores críticos se pueden tomar las siguientes decisiones: * Si d1 £ c1; se acepta que la calidad del lote es la establecida. * Si d1 ³ c1; se rechaza la hipótesis de que la calidad del lote sea la establecida. * Si c < d1 < c1; se pasa al segundo muestreo. - En el segundo muestreo extraemos otra muestra, n2, y repetimos la comparación entre el número de defectuosos en esta muestra, d2, y el número crítico calculado por la estadística, c2, pudiendo tomar las siguientes decisiones: * Si d1 + d2 £ c2; definitivamente admitimos que la calidad del lote es la fijada en la hipótesis. * Si d1 + d2 > c2; definitivamente rechazamos que la calidad del lote sea la fijada. - Como se observará en el primer muestreo se ha dejado una horquilla entre los números críticos; c1 y cl', de manera que si el valor de los no válidos de la primera muestra está comprendido en esta horquilla se pase al segundo muestreo. Cuando es un muestreo triple se dejan dos horquillas, una en la primera muestra y otra en la segunda, de manera que cuando el número real de defectuosos de la primera muestra esté comprendido en la primera horquilla se pasa a la segunda, de aquí a la tercera y en esta se toma definitivamente la opción de aceptar o rechazar. El procedimiento se puede extender a las muestras que se crea oportuno, sin más que dejar horquillas numéricas que nos lleven, cuando sea necesario, a la muestra siguiente. No es usual tomar más de siete muestras, porque en el caso de querer ampliar a otras muestras, resulta más económico y rentable efectuar un muestreo secuencial. Muestreo secuencial. El muestreo secuencial carece de tamaño muestral prefijado. Se toma una unidad y se compara con unos valores críticos que son cambiantes en función del número de muestras tomadas, del resultado de la comparación se 0pta por aceptar o rechazar el lote, o por seguir muestreando. La horquilla de decisión está definida ahora por dos rectas, en lugar de dos números, como se ve en la figura. La técnica es la siguiente, se extrae una unidad, se anota si es defectuosa, si el punto correspondiente cae en la zona de continuar muestreando, se extrae otra más, se anota si es defectuosa o no, silo es se acumula con la anterior, etc. De esta forma se mantiene un control estadístico permanente sobre los lotes. Como no existe un límite concreto en donde se dé por concluido el muestreo, se puede fijar uno de antemano; alcanzado ese limite, conocido como truncatura, se opta por aceptar definitivamente el lote. EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS. Conceptos. Gráfico de control. La forma de estudiar el comportamiento del valor medio y de la dispersión es estudiar la evolución de estos parámetros a través del tiempo, la representación de dichos valores en un gráfico es lo que se conoce como gráfico de control, de ellos el empleado de manera universal es conocido con el nombre de gráfico de Shewhart. Volviendo a la medida de los parámetros media y dispersión no siempre es posible analizar todas las unidades producidas para conocer la media y la dispersión de la variable, no cabe duda que cuantas más unidades mejor resultado obtendremos, pero ya hemos dado razones que imposibilitan esta opción. En consecuencia, tomaremos unas cuantas unidades y analizaremos su valor medio y su dispersión y de ello interpretaremos la marcha de la variable que representa la calidad. Es de esperar que si todo evoluciona adecuadamente los valores medios de las muestras se aproximen al valor deseado de la variable, es decir, a la calidad óptima. Si representamos los valores medios de las muestras obtendremos un perfil como el de la figura: Como las muestras proceden del proceso y este genera unidades de producto a lo largo del tiempo los valores medios y las dispersiones se irán calculando a lo largo del tiempo, de manera que la comprobación de las desviaciones se irán también conociendo a lo largo del tiempo. De esta manera obtenemos un gráfico donde se representan los datos de los valores de la media y de las dispersiones conforme evoluciona la calidad del proceso en el tiempo. En la figura siguiente se muestra el comportamiento de la media (se ha omitido la gráfica de la evolución de la dispersión por simplificar la exposición) de una serie de muestras, en el primer grupo la evolución de la media oscila aleatoriamente al rededor del valor idóneo, en el otro grupo la evolución de la media tiene una tendencia por lo que carece de aleatoriedad. Cuando el proceso es «estable», es decir; produce con la calidad adecuada, los valores medios se agrupan a lo largo de la línea central o «línea base», siguiendo un perfil aproximado al de la figura. Si una muestra queda fuera de los límites de control hemos de pensar que el proceso ha perdido la calidad, en ese momento se dice que el proceso está «fuera de control» Los límites de control: La elección de los límites de control determina cuando el proceso está bajo control. Cuanto más próximos a la línea base antes detectaremos que el proceso está fuere de control, por tanto el gráfico es tanto más sensible. Sin embargo, hay razones para no hacer muy sensible el gráfico y están basadas en las probabilidades de aceptar si el proceso está fuera de control cuando la media de una muestra ha salido de los limites. Si los límites de control están próximos a la línea base, las probabilidades de que un proceso este fuera de control cuando una muestra cae fuera de ellos son menores, que si están lejos, razones de este tipo y de carácter económico han llevado a emplear los llamados «Límites de Variación Natural». Los «límites de variación natural» son los de mayor uso en la industria y se escogen de manera que las probabilidades de acertar en el diagnóstico de si un proceso está bajo control sean del 99,73%. Qué quiere decir probabilidad de acierto en el control de procesos, pues exactamente lo comentado en apartados anteriores sobre los errores estadísticos - no nos olvidemos que para controlar el proceso hemos renunciado por imposible a analizar todas las unidades - si cuando conocemos una media de la variable de control Optamos por decir que el proceso se encuentra bajo control, estaremos haciendo una suposición estadística, ya que lo tomamos sobre la base de una muestra. Frecuencia del muestreo. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de determinar la frecuencia entre las tomas de muestra. - La naturaleza y estabilidad del proceso: Si el proceso bajo estudio presenta un comportamiento errático las muestras deben tomarse con mayor frecuencia, pues de otra manera podríamos perder información. A medida que el proceso se vuelve más estable se pueden retardar la toma de muestras. - Consideraciones sobre la rapidez del proceso: Es importante identificar la frecuencia con la ocurren los cambios en el proceso, por ejemplo cambios en la materia prima, fluctuaciones en la s condiciones ambientales, ajustes de herramientas. Una buena medida en general es tomar muestras cada 15 minutos. - Coste del muestreo. Una toma de muestras muy frecuente conllevará un coste mayor que otra más lenta, pero también es verdad que una frecuencia lenta puede originar costes por perdidas de información. Por ejemplo, en la figura hemos tenido conocimiento de que el proceso sale de control en el punto B, pero desde la anterior toma que fue en el punto A hasta la toma B ignoramos cuando el proceso salió fuera de control, lo mismo cabe decir respecto a cuando entra en control, sabemos que la toma C indica que el proceso está bajo control, pero no cuando ha entrado en control. Para evitar incluir en la producción unidades sobre las que no se está seguro, deberemos analizar independientemente todas las unidades producidas en el intervalo A, C. La consecuencia es que a mayor intervalo de tiempo mayor coste cuando ocurre un fuera de control. - Tamaño de la muestra. En el caso del tamaño de la muestra se debe considerar los siguientes puntos. - Tamaños pequeños para que la muestra refleje las causas de variación comunes. Si las muestras son muy grandes las causas que modifican la calidad puede que estén más diluidas, que en muestras más pequeñas. - Estadísticamente aceptables. Al contrario que en punto anterior, la muestras grandes aseguran una mejor inferencia de datos, por lo que el valor medio se aproximará mejor a 1 a realidad en estos tamaños. - Económicamente rentables. Desde este otro punto de vista las muestras deben ser pequeñas para evitar excesivos costes. Aunque el tamaño muestral es diferente según lo ya dicho, suele ser práctica común usar muestras de 5 unidades. - La estratificación de la muestra. Un factor a tener en cuenta es la estratificación, es decir evitar que las muestras provengan de una parte concreta de la producción silo que se quiere es analizar el total. En la figura se indica representativamente tres máquinas con una situación donde se puede dar estratificación. Las causas de una posible estratificación son: - Por las características del proceso. Puede haber coincidencia de máquinas que produzcan el mismo artículo, por ejemplo moldes con varias cavidades para la producción de botellas u otros artículos. - Por la elección de la muestra. Siempre se repiten los puntos de extracción en los mimos lugares de la producción. - Por una mala aplicación del control. Se eligen siempre las mismas máquinas cuando hay varias. En todos ellos se está violando el principio fundamental del muestreo que es la aleatoriedad. - Tipos de gráficos de control. En el caso de que el control se haga por variables es necesario conocer el comportamiento de las medias muestrales y su dispersión. Sobre la medida de la media no hay dudas de como realizarla. Sin embargo, en la medición de la dispersión hay varios parámetros estadísticos de posible utilización - que ya han sido comentado en capítulos anteriores - por razones de facilidad de cálculo, esto ha dado lugar a dos tipos de gráficos.. Las diferencias entre ellos se refieren al cálculo de los límites de control y de la dispersión, siempre haciendo notar que aunque los límites de control sean diferentes, lo son por motivos de cálculo, pero los resultados son los mismos. - Gráfico tipo (X, S). En este caso la dispersión de las muestras se mide por medio del parámetro «desviación típica muestral». Los límites de control corresponden a las siguientes fórmulas: Límites de control del gráfico de las medias LC = x ± A1 · S (el signo + es para el límite superior y - para el inferior) Límites de control del gráfico de las dispersiones. LCS = B4 · s; LCI = B3 · s - Gráfico de control tipo (X, R). En este otro tipo de gráfico la dispersión se mide por medio del «rango». Los límites de control son: Límites de control del gráfico de las medias. LC = x ± A2 · R (el signo + es para el límite superior y - para el inferior) Límites de control del gráfico de las dispersiones. LCS = D4 · R; LCI = D3 · R Los valores de A1, A2, B3, B4, D3 y D4 se obtienen de la tabla dada en el Apéndice D. Los valores X, S, R, corresponden, respectivamente, a la media de la medias de las muestras, la media de las dispersiones y la media de los rangos. Interpretación de los resultados obtenidos en un gráfico. Un proceso bajo control estadístico tiene que producir unidades con variaciones motivadas por causas no controlables, por esta razón las gráficas de media y desviación tienen que ir alternándose aleatoriamente al rededor de un valor medio sin perdida del control. Cuando esto no ocurre y hay influencias controlables las gráficas puede adaptarse a ciertos patrones, algunos de ellos son: De las figuras anteriores podemos deducir lo siguiente: A- Ciclos repetitivos. Causa del proceso que se repiten periódicamente. Fatiga del operario. Desgaste de la herramienta, etc. B- Tendencias. Desgaste gradual del equipo. Fatiga del operario. Deterioro en las condiciones de desarrollo del proceso. C- Observaciones próximas a los límites. Materias primas faltas de calidad. Problemas en el equipo de inspección. Límites demasiados estrictos. D- Variaciones mínimas. Estratificación en la muestra Muestras procedentes de máquinas que difieren mucho. Revisión de los límites por mejora e la calidad. E- Cambios bruscos. Operarios o máquinas nuevas. Modificación en el proceso de producción. Cambios en la calidad de los materiales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema V: Implantación de sistemas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Métodos y tiempos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El aprendizaje de técnicas encaminadas a racionalizar la mano de obra - Método de Trabajo - requiere como condición sine qua non el conocimiento práctico en aquellas operaciones que se van a estudiar. Aspecto este que limita las exposiciones teóricas a que el alumno adquiera una base sobre la que asentar otros conocimientos que, si está interesado, adquirirá a través de sus propias experiencias en este campo. Por este motivo, a lo largo de una primera parte se aborda por medio de gráficos la descomposición de un conjunto de operaciones en tareas más sencillas, paso previo para la mejora en un uso adecuado y rentable de la mano de obra, y se evitan otras exposiciones teóricas que complicarían la asimilación de estos conocimientos. En la segunda parte se exponen los conocimientos sobre las técnicas de medición de tareas, así como los problemas que ello plantea y la responsabilidad, tanto para la empresa como para el operario, que encierra un resultado falto de realismo. Por último se exponen algunos caso de aplicación derivados del uso del método y la medida del trabajo, tales como la Curva de Aprendizaje y el equilibrado de Líneas de Montaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Métodos y tiempos Métodos y Tiempos son técnicas encaminadas a conseguir la simplificación y racionalización del trabajo con la finalidad de utilizar los recursos productivos con la mayor eficiencia. Es frecuente pensar que los adelantos tecnológicos aplicados a los procesos mejoran la productividad; esto es cierto, si bien empresas que tienen el mismo nivel de tecnología consiguen mejores resultados mediante estudios de racionalización de las operaciones, que aquellas otras que no los aplican. La aplicación de estas técnica va encaminadas a varios aspectos: 1- Conocer mejor el desarrollo de las tareas. Esto permitirá asignar de una manera más eficiente los recursos a las operaciones. 2- Aumentar la satisfacción del recurso humano. Los Métodos y Tiempos se pueden emplear para asignar tareas que se ajusten a las capacidades físicas - esfuerzo, destreza, etc. - de cada operario, lo que mejora el clima laboral. 3- Tener un exacto conocimiento de los costes correspondientes a la mano de obra. Es absurdo pensar en un estudio de costes productivos, en el que no se conoce con exactitud el tiempo consumido por el recurso humano. 4- Mejorar la calidad. De las diversas maneras de ejecutar una tarea conviene saber cuáles son las que aumentan la calidad del producto. 5- Conseguir mayor seguridad en el trabajo. Muchos estudios contemplan los riesgos inherentes a las operaciones. Los Métodos y Tiempos es una manera de establecer las pautas para eliminarlos. La aplicación de estas técnicas no siempre es aconsejable extenderla a toda la empresa. Existen trabajos donde los perjuicios ocasionados superan los beneficios obtenidos. Algunos de estos casos son: · Las correspondientes al personal indirecto, administrativos, encargados, jefes, etc. · Los trabajos creativos. · Los trabajos que entrañen riesgo o fatiga, para lo que es requisito previo haber eliminado las circunstancias que lo motivan. EL MÉTODO DE TRABAJO. Concepto de método de trabajo. Por Métodos entendemos el estudio de los recursos productivos para que en su utilización se sigan procedimientos óptimos Un adecuado estudio de los Métodos de producción requiere de varios factores. · Una persona conocedora de las operaciones que se van a estudiar. · Un registro y seguimiento de las operaciones. · Un análisis y crítica de lo registrado. Respecto al primer punto conviene tener claro que la mejor persona que conoce los problemas de una tarea es aquella que la ha repetido en muchas ocasiones. Este criterio debe seguirse a la hora de aplicar mejoras en las formas de hacer una operación y por tanto conseguir la colaboración del operario. En cuanto al segundo punto existen varias maneras de hacer los registros. Citamos algunos de ellos: · Diagramas de operaciones. · Diagramas de flujo. · Diagramas de recorrido de actividades. · Diagramas PERT. Los diagramas de operaciones se emplean para mostrar todas las secuencias cronológicas de las operaciones e inspecciones, indicando el margen de tiempo necesario para concluir una operación y los materiales a utilizar desde el inicio con la llegada de la materia prima, hasta la salida del producto final. Para elaborar estos diagramas se utilizan dos símbolos: a) Un círculo, cuyo significado es que en ese momento se debe hacer una operación. b) Un cuadrado que se refiere a las etapas en que se inspecciona o comprueba el resultado de lo hecho. A título de ejemplo veamos de forma simplificada la aplicación a la fabricación de una mesa. Como se observa se deben incluir todos los productos necesarios. Cada operación se numera para conocer el orden en que se tiene que realizar. Es usual situar junto a cada uno de estos símbolos los tiempos necesarios para ejecutar la tarea que describen. Por último las líneas colaterales se unen a la principal en aquel punto donde se incorporaran al producto principal. Estos diagramas ayudan a la comprensión del proceso y por tanto a su simplificación. Los diagramas de flujo de procesos son más detallados que los anteriores. Indican todos los movimientos de los materiales y se emplean para eliminar los tiempos improductivos, espera y transporte, y así disminuir los costes. Para confeccionar el diagrama de flujo de procesos se requiere conocer: · Los tipos de operaciones. · Distribución del equipo en la nave. · Tiempos de transporte. · Tiempos de almacenamiento. Como antes se usan símbolos convencionales que son los siguientes: Proceso de operación Proceso de transporte Proceso de espera Proceso de inspección Almacenamiento Empleando estos símbolos se construye una tabla donde se indican las secuencias en las que se halla el producto. El diagrama de recorrido de actividades se efectúa sobre un plano donde se sitúan las máquinas a escala. En él se traza una línea que indique la secuencia que seguirá el producto. Este diagrama se complementa con el anterior y permite lograr una mejor distribución en planta al ahorrar distancias y, por tanto, tiempo. La aplicación de los gráficos PERT en Métodos tiene por objeto determinar el tiempo de acabado de un producto considerando los diversos tiempos obtenidos al aplicar distintos métodos a las operaciones intermedias. En cuanto al análisis y crítica de las operaciones hay que realizarla abarcando los siguientes puntos. - El proceso. · Objetivo del proceso. · Si se han conseguido los objetivos buscados. · Si no lo ha sido ¿por qué?. · Si es posible la mejora en el caso de hacerse de otra manera. - Las operaciones. · Si la secuencia de operaciones es la mejor. · Si se pueden combinar operaciones para simplificar o suprimir alguna de ellas. - El producto. · Si se puede diseñar el producto para simplificar al máximo el proceso. · Si se pueden utilizar componentes normalizados. - Los materiales. · Si son los adecuados. · Si se aprovechan al máximo. Se han eliminado los sobrantes y los desechos. · Si la normalización de los materiales hace posible su reducción. · Si el proveedor entrega adecuadamente el producto. - Las máquinas. · Si son adecuados los procedimientos de montar y desmontar los productos en la máquina. · Si la velocidad de proceso es la adecuada. · Podría reducirse la cantidad y duración de los ajustes. - Las herramientas. · Si están normalizadas o son especiales. · Si se pueden hacer polivalentes. - El transporte interno. · Si se puede reducir el número de transportes combinando operaciones. · Si se puede reducir el número de transportes con una adecuada disposición de las máquinas. · Si se puede utilizar la gravedad para el transporte de piezas. e Si son idóneos los contenedores para transporte. - Condiciones de trabajo. · Si hay los adecuados medios de seguridad. · Si las condiciones ambientales - alumbrado, temperatura, ventilación, ruido, etc. - son adecuadas. · Si las paradas de urgencia de las máquinas están disponibles. Interferencias en la manipulación de máquinas. En la interacción hombre-máquina se necesita determinar la cantidad de máquinas que pueden ser controladas por un sólo operario. Para ello hay que tener en cuenta que la manipulación de las máquinas por un operario puede ser hecha de alguna de las siguientes maneras: - De manera sincronizada. El operario atiende sucesivamente y con la misma cadencia a cada una de las máquinas. - Al azar. El operario atiende a una máquina sin seguir ninguna pauta concreta. - De manera mixta. El operario sigue una secuencia predeterminada salvo en ciertos momentos, que por necesidad suya o de las máquinas, se altera la secuencia. El número de máquinas que puede atender un operario en condiciones síncronas viene dado por: N £ I + m / I + w Donde: I es el tiempo de atención del operario por máquina. m es el tiempo de operación de la máquina. w es el tiempo que necesita el operario para ir de máquina en máquina. N es el número de máquinas asignables a un operario. LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. Concepto de tiempo de trabajo. El complemento de los Métodos de producción son las mediciones de tiempos. Con ello pretendemos conocer cuál es el tiempo en el que se debe desarrollar una tarea. Los controles sobre tiempos son imprescindibles en la empresa, por varias razones: - Conocer los costes imputables a cada uno de los productos en: mano de obra, consumibles y maquinaria. - Conocer el rendimiento de la mano de obra para pagar primas e incentivos. - Planificar las capacidades de los Centros de Trabajo. - Valorar, por comparación, los métodos de trabajo. - Conocer la productividad de la mano de obra. Podemos definir la medición de tiempos como: las técnicas aplicadas para conocer la duración de una tarea definida, realizada por un operario cualificado, siguiendo unas pautas de actuación preestablecidas. De esta definición hay que destacar tres puntos: - La tarea debe estar definida y conocida previamente por el operario al que se le tomen los tiempos. - El operario debe estar capacitado y cualificado para hacer ese trabajo. - La tarea que se vaya a cronometrar debe haber sido previamente mejorada siguiendo un estudio de Métodos. Tipos de medición. Existen varias maneras de tomar tiempos de desarrollo de las tareas. Los cuatro más importantes son: - Medición directa de los tiempos de ejecución. En estos casos un operador-cronometrador, presente durante todo el tiempo de ejecución de la tarea que se controla, anota la duración real de la tarea. - Medición estadística. Con este sistema no es necesaria la presencia continuada del operador, basta con tomar una muestra de la duración y estimar por técnicas estadísticas la duración de la tarea. - Aplicación de valores tabulados. Existen tablas que contienen la duración de ciertos trabajos elementales - no todos - por lo que si el trabajo estudiado se compone de una sucesión de esas tareas elementales, bastará con sumar los tiempos requeridos para cumplimentar cada una de ellas. - Aplicación de valores tabulados previamente estudiados. Es una particularización del sistema anterior, pues se trata de aplicar en otras partes del proceso valores previamente cronometradas. Este método se emplea cuando las tareas cuya duración queremos conocer no están tabuladas, por lo que se requiere un procedimiento previo de estudio mediante cualquiera de los métodos anteriores, para luego ser aplicadas en otras fábricas. Todos los sistemas estudiados tienen ventajas e inconvenientes, algunas de ellos son: a- Los sistemas de medición directa requieren la presencia física del operador, ello significa una posible influencia en el comportamiento del trabajador cronometrado, quien puede retrasar el ritmo de sus operaciones para que los datos tomados indiquen un tiempo que luego al aplicar sea holgado. Esto es un inconveniente de este método dentro del cual también se deben considerar las posibles reacciones negativas de la plantilla ante una medición de tiempos. Las ventajas del sistema directo radican en la precisión de las medidas, pues al ser directas los resultados están obtenidos como ocurren en la realidad. b- Los sistemas de medición por técnicas estadísticas, al contrario que los anteriores, al no requerir una presencia continuada durante la toma de tiempos, no están tan influenciadas por los comportamientos del operario y no causan tanto malestar entre la plantilla, pero tienen en su contra la de ser más imprecisos, ya que como sabemos toda técnica de muestreo está sujeta a errores. Estos métodos de medición se utilizan para trabajos en los que las medidas directas no son de fácil aplicación, o no sean posibles; por ejemplo en los trabajos de puesto móvil como servicios de limpieza o en los trabajos indirectos. c- La aplicación de valores tabulados es una técnica de medición que no requiere la presencia del controlador en ningún momento, por lo que claramente se puede descartar el sesgo introducido por el operario en la medición; pero tienen el inconveniente, de que para llevarse a término se necesita que las tareas se ajusten al método de trabajo con el que fueron tabuladas las mediciones, ello supone que hay que enseñar al operario a trabajar según ese método. d- Finalmente, los valores tabulados previamente estudiados tiene las ventajas e inconvenientes ya citados para los sistemas anteriores. Además para la confección de las tablas es preciso haber aplicado uno de los dos primeros métodos por lo que en ese momento nos surgirán los inconvenientes mencionados. Puesto que los dos últimos derivan de algunas de las dos primeras técnicas hablaremos de estas dos como sistemas para el control de tiempos. LA MEDICIÓN DIRECTA DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO. Técnicas empleadas. En la medición directa se emplea como elemento fundamental el cronómetro. El uso del cronómetro es una de las primeras enseñanzas a todo controlador. Hay dos maneras de manejar el cronómetro: - Con reposición a cero. En este caso el cronómetro se retorna a cero cada vez que se completa la medición de una tarea. Se emplea para tareas con duraciones largas donde el tiempo perdido en la operación de vuelta a cero es despreciable, comparándolo con la duración total de la tarea. - Con acumulación. Se emplea en tareas cortas en los que los errores cometidos al retornar la aguja a cero son importantes comparándolos con la duración de la tarea. En estos casos el tiempo de la tarea es un valor medio de todas las medidas tomadas. En cualquier caso se ha de escoger a un trabajador adiestrado, como ya se ha mencionado, esto supone que las medidas tomadas se referirán a ese individuo y no a otros, por lo que es necesario establecer unos tiempos aplicables a un operario «normal», que es el prototipo general en cuanto a capacidad física y adiestramiento. Este tiempo se conoce como Tiempo Normal. Para el cálculo del tiempo normal necesitamos previamente «medir» la capacidad y adiestramiento del individuo. Este requisito no es sencillo pues no se puede establecer objetivamente cual es ese baremo de medida de las actitudes de los operarios. Se ha establecido que esta medición se haga de acuerdo a una magnitud denominada Actividad, Desempeño o Ritmo, que trata de puntuar la velocidad con que se ejecuta un trabajo. Existe una relación matemática entre el tiempo de ejecución de una tarea y su velocidad, desempeño o actividad. Esta relación es sencilla si pensamos que al aumentar la velocidad se disminuye el tiempo de ejecución, de manera que si una tarea tiene una duración T1, hecha a una actividad A1, ese mismo trabajo realizado a una actividad A2 se completará en un tiempo T2; por tanto la relación matemática entre ambas mediciones es: A1 · T1 = A2 · T2 Para la medición de la actividad se emplean diversas escalas algunas de ellas dependen de los países, en nuestro caso utilizaremos la escala que adjudica a una actividad «normal» la puntuación de 100; otros valores destacables de esta escala son: · Actividad nula, o reposos, se puntúa como 0. · Actividad normal, se puntúa como 100. · Actividad óptima, o máxima sin fatiga, se puntúa como 140. Pero debemos conocer qué considera cualquier operador de tiempos la actividad hasta ahora denominada normal. La Actividad Normal ha sido definida por la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) como: El desempeño desarrollado por una persona normal que recorre por terreno llano una distancia de 5 Km. en una hora. Como se comprenderá esta definición no es aplicable a los procesos productivos. Sin entrar a juzgar la conveniencia de esta definición, debemos insistir que no hay manera objetiva de conocer cuál es la puntuación merecida por un operario en el desarrollo de una tarea. Ello ha determinado que sean los propios operadores los que adjudiquen puntuaciones en las tareas que cronometran. Para evitar en lo posible equivocaciones o malas valoraciones, dada la responsabilidad que estos datos encierran, los operadores debe tener necesariamente suficiente experiencia en este campo y en las tareas estudiadas. Por otra parte la medición de trabajos hechos por personas no da resultados exactos, sino que, además, la velocidad de ejecución y las duraciones están sujeta a otras motivaciones, esto hace que la medida de tiempos necesite bases estadísticas, es decir, son necesarias muchas mediciones para calcular después el valor medio y tomar éste como resultado real de la duración de la tarea. Recordemos que el objetivo perseguido es conocer el tiempo que una persona «normal» tardaría en ejecutar una tarea. Veamos como trasladamos estos conocimientos a un hecho práctico: Ejemplo: Un operador de tiempos ha medido la duración de una tarea y para ello ha tomado tiempos en sucesivas ocasiones obteniendo un total de 17 mediciones de la duración y la velocidad de ejecución correspondiente. Nº de toma; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. Activid.; 105; 110; 110; 95; 100; 100; 105; 95; 110; 95; 100; 90; 100; 105; 105; 100; 115. Tiempo; 31; 27; 25; 31; 28; 29; 31; 29; 26; 30; 28; 33; 31; 29; 29; 30; 27. Los datos de los tiempos anteriores, que están en minutos, se agrupan por actividades. ACTIVIDADES T; 90; 95; 100; 105; 110; 115. I; 33; 29; 28; 31; 27; 27. E; 30; 29; 31; 25. M; 31; 28; 29; 26. P; 31; 29. O. S; 30. S Tt; 33; 90; 146; 120; 78; 27. S Tn; 29,7; 85,5; 146; 126; 85,8; 31. Esta agrupación no es caprichosa, sino que responde a una interpretación de la dispersión de los resultados; es decir, si los resultados se hallan reunidos alrededor de un valor central dibujando un perfil asociable a una curva en forma de campana invertida - que es la curva de probabilidad Normal o curva de Gauss - se puede decir que las medidas son coherentes y obedecen a un procedimiento adecuado del cronometrador. Si las medidas se hallan muy dispersas y no existe un claro valor central, hay que dudar de la manera en que han sido tomadas, bien porque no se ha sabido concretar cuál es el principio y final de la tarea o porque no se ha sabido calificar adecuadamente la actividad. De cualquier manera es necesario repetir las mediciones o buscar otro operador de tiempos que tenga una mayor experiencia en los trabajos que se están cronometrando. Es necesario indicar que las actividades se puntúan en intervalos de 5 puntos, no tiene sentido una puntuación con una supuesta mayor exactitud puesto que como hemos comentado, la puntuación es algo subjetivo donde la apreciación de la velocidad de ejecución de la tarea depende del criterio del cronometrador, además este sistema de puntuación es más sencillo de utilizar para los cálculos posteriores. A partir de los datos agrupados por actividades y, en el supuesto que se cumple la condición expuesta con anterioridad, deberemos sumar los tiempos por actividades, lo que en la tabla anterior se refleja en la penúltima fila. El paso siguiente es trasladar estas sumas de tiempos, que están calculadas a distintas actividades, a la actividad «Normal» o de 100 de puntuación; para ello debemos aplicar la fórmula anterior sobre relación de tiempos y actividades; en concreto, para la suma correspondiente a la puntuación de 95, a la que le corresponde una suma de 90 minutos, al trasladar esta suma a la actividad Normal el resultado obtenido será: Tn = 90 · 95 / 100 = 85,5 La aplicación a estas sumas de la fórmula anterior, según las diversas actividades da los resultados de la última columna. El último paso es calcular el valor medio de estas sumas: Tn = 29,7 + 85,5 + 146 + 126 + 85,8 + 31 / 17 = 29,64 Por lo que el tiempo en el que toda persona, considerada «normal» debe realizar la operación anterior sin fatigarse es de 29,64 minutos. No obstante este no es el tiempo que debe considerarse como el ejecutable por toda persona, pues no se ha tenido en cuenta las condiciones que rodean al desarrollo del trabajo. La realidad determina que la duración de un trabajo depende de la temperatura ambiente, o de su repetición, o de otras circunstancias. Estas circunstancias se tienen en cuenta en los llamados Suplementos, que son correctores para modificar - aumentar - los tiempos de ejecución por varias causas: - Por circunstancias del trabajador. Dentro de éstas se pueden considerar: · Según el sexo del trabajador. · Por monotonía o trabajos repetitivos. · Por mover o transportar cargas excesivas. · Por necesidades fisiológicas, etc. - Por circunstancias del medio ambiente. Comprende otras como: · Temperatura. · Humedad. · Ruido. · Iluminación insuficiente, etc. - Por circunstancias de la tarea: Pueden citarse entre otras · Por trabajos que encierren peligros o riesgo de accidentes. · Por esperas en trabajos limitados. Se refieren a aquellos trabajos que por estar realizados por personas y máquinas, la persona debe esperar a que concluya la máquina para proseguir. Estos Suplementos no son todos y podrían citarse muchos más. Los baremos que hay que adjudicar a cada uno de ellos están tabulados y las tablas se pueden adquirir en las empresas de Consultoría de Personal o similares. La aplicación de los suplementos es como sigue: En el ejemplo anterior la tarea a la que se refiere queremos que se realice en unas condiciones ambientales donde el ruido es elevado y requiere un Suplemento del 8%, además se han de considerar las necesidades fisiológicas, que por ser un hombre, se considera un 4% más. Queremos conocer cuál debe ser la duración de esa tarea para una persona «normal». La fórmula aplicable será: Tiempo real = Tiempo normal · (1+ suplementos totales) Donde los suplementos totales se calculan sumando los datos tabulados para cada una de las condiciones en que se desenvuelve el trabajo. En concreto para nuestro ejemplo los suplementos totales - ruido más necesidades fisiológicas - ascienden al 12%, por lo que el trabajo en estudio debe durar: Tiempo real = 29,64 · (1+0,12) = 33,19 minutos. Para obtener estos datos hemos hecho diecisiete mediciones; no cabe duda de que si aumentamos el número de medidas obtendremos un valor más próximo a la realidad. Nos planteamos ahora cuántas medidas hay que hacer para aproximarnos a la realidad. El Tamaño de la muestra necesaria se puede calcular a partir de la siguiente fórmula: Donde: N, es el número de muestras que hay que tomar. n, es la muestra inicial. T, son los valores de los tiempos medidos en la muestra inicial. e, es el intervalo en el que queremos se encuentre la realidad con un 5 % de margen de error. Apliquémoslo nuestro ejemplo anterior. N.ºde muestra; T; T'. 1; 31; 961. 2; 27; 729. 3; 25; 625. 4; 31; 961. 5; 28; 784. 6; 29; 841. 7; 31; 961. 8; 29; 841. 9; 26; 676. 10; 30; 900. 11; 28; 784. 12; 33; 1.089. 13; 31; 961. 14; 29; 841. 15; 29; 841. 16; 30; 900. 17; 27; 729. Total  T; 494. Total  T2; 14.42. Si queremos conocer cuántas medidas debemos tomar para que la realidad se encuentre en el margen de la medición, aplicaremos la fórmula anterior de la siguiente manera: 4 * (17 * 14.424 - (494)2) / 0,052 * (494)2 = 7,68 = 8 Es decir, en nuestro caso nos hubieran bastado 8 medidas para afirmar, que la verdadera medida del tiempo del trabajador al que hemos hecho el control, se encuentra en el intervalo 29,64 ± 1,482, donde 29,64 es la media de los tiempos normales y el 5 % 29,64 es 1,482. En consecuencia este intervalo varía entre 28,158 y 31,122. La realidad del tiempo de ejecución se encuentra en este intervalo con un 95 % de acierto. EL CÁLCULO ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA NECESARIA. Ya hemos señalado que las técnicas de muestreo estadístico permiten conocer cuál es la duración de un trabajo a través de mediciones puntuales de ese trabajo. El primer paso que hay que hacer en este método es seleccionar la muestra de la manera más aleatoria posible. Una manera de hacerlo es la siguiente: - Dividir el horario de trabajo en minutos. Por ejemplo si el horario es de 8h. a 17h. tiene en total 9horas por lo que supone 540 minutos. - Elegir un grupo de números aleatorios - tantos como medidas se quieran hacer - dados en el Apéndice A al final del capítulo. Los números aleatorios citados se encuentran comprendidos entre o y 1; estos números son como dados de múltiples caras; cualquiera de ellos puede salir, todos tienen la misma probabilidad. A la hora de escoger se toma un grupo de ellos seguidos. Si en nuestro ejemplo pensamos hacer 2 medidas tomaremos 3 números; es decir, uno más que las medidas, sea por ejemplo los 3 primeros de la 3ª fila. Estos son: 0,41795264 0,33798304 0,64484914 - Recortamos estos números a sus dos primeras cifras - con esta precisión es suficientes - lo que da: 0,41; 0,33; 0,64. - Sumamos estos números: 0,41+0,33 +0,64=1,38. - Acumulamos los números 0,41; 0,74; 1,38. - Hallamos el porcentaje sobre la suma: 0,41/1,38 = 0,297. 0,74/1,38 = 0,536. 1,38/1,38 = 1 Por tanto la primera medición hay que hacerla en el minuto: 540 * 0,297 = 160 contados desde las 8h. La segunda medida se debe tomar en el minuto: 540 * 0,536=289 contados desde las 8h. Si alguna medida cae en la hora de mediodía dedicada a la comida no se considera y se continúa con el cálculo. Por el mismo sistema podría extenderse a un mayor número de medidas. El siguiente paso es la toma de muestras, que consiste en anotar si el operario al que se controla está trabajando o no - ahora no se mide la duración de la actividad - y la actividad desarrollada en ese momento. A título de ejemplo supongamos que un operador de tiempos quiere conocer la duración de una operación empleando el control estadístico, para ello programamos 60 tomas distribuidas en una semana. Una vez concluidas las tomas los resultados han sido los siguientes: la cantidad de veces que el operario estaba dedicado a esa tarea fueron 45 y en 15 ocasiones realizaba otros trabajos. El tiempo total de ejecución de la tarea fue de 57 horas. En cuanto a las actividades los resultados han sido los siguientes: OBSERVACIONES ACTIVIDADES Día; Cantid.; 0; 85; 90; 95; 100; 105; 110. 1; 12; 3; 2; 2; 3; 2. 2; 12; 3; 1; 1; 4; 3. 3; 12; 4; 2; 1; 5. 4; 12; 3; 1; 4; 2; 2. 5; 12; 2; 1; 3; 2; 3; 1. Total; 60; 15; 5; 5; 11; 14; 7; 3. La proporción de horas trabajadas es: Proporción de tiempo trabajado = 45/60 = 0,75 Duración de la tarea = Tiempo total de duración * 0,75 = 57 * 0,75 = 42,75 h. La actividad desarrollada en es tiempo ha de ser el valor medio; es decir, se calcula por la fórmula siguiente: Actividad = 15 * 0 + 5 * 85 + 5 * 90 + 11 * 95 + 14 * 100 + 7 * 105 + 3 * 110 / 60 = 73,08 Por consiguiente el Tiempo Normal de ejecución de este trabajo será: Tiempo normal = 42,75 * 73,08/100 = 31,24 horas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema V: Implantación de sistemas de planificación y control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El ciclo de producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL CICLO DE PRODUCCIÓN. Denominamos ciclo de producción al tiempo que se tarda en producir una unidad. En la producción interesa conocer cuánto debe durar un ciclo de producción, porque de ello se puede deducir cuál debe ser la productividad de ese proceso. Los elementos de trabajo. Para calcular la duración de un ciclo de producción se debe descomponer todo el ciclo en trabajos elementales. Esta división debe atender a alguno de los siguientes criterios: - Repetición de las tareas en los ciclos: - Tareas regulares. Son las que se repiten durante todos los ciclos de producción. · Tareas periódicas. Son aquéllas que se repiten cada cierto número de ciclos, ese número de ciclos es siempre fijo. Factor de frecuencia es el inverso del número de ciclos en que se repiten las tareas. Por ejemplo, si el número de ciclos en que se repite una tarea es de 10 el factor de frecuencia es 1/10 = 0,1. - Tareas esporádicas. Surgen de manera aleatoria en cualquier ciclo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Recurso que las realiza. - Tareas hechas por el hombre. Estas tareas se pueden clasificar a su vez en: . Tareas Máquina Parada. Es obvio que se refieren a las tareas hechas sin intervención de la máquina o cuando está parada. . Tareas Máquina en Marcha. En lo contrario de lo dicho anteriormente. - Tareas hechas por la máquina. Se denominan tareas Tiempo Máquina. - Duración. Pueden clasificarse a su vez: - Tareas constantes. La duración es siempre la misma en cualquier ciclo. - Tareas variables. La duración varia de un ciclo a otro. De esta clasificación las más usuales son la primera y la segunda; la primera clasificación es necesaria para determinar la duración del ciclo; en el caso de la segunda clasificación, porque son necesarias para el cálculo de la duración del ciclo. las tareas que forman parte del ciclo productivo son las correspondientes a Máquina Parada y Tiempo Máquina, pero no las de Máquina en Marcha. La duración del ciclo de producción. Veamos un ejemplo: Se quiere analizar la duración de un proceso productivo consistente en producir piezas cilíndricas. Las tareas elementales que componen el ciclo son: - Recoger 100 piezas del almacén y transportarlas al puesto de trabajo. Tiempo Normal de la operación 12 minutos. Suplementos 7%. - Colocar las piezas en el banco de trabajo. Tiempo Normal 3 minutos. Suplementos 5%. - Ajustar la máquina para tornear la pieza. Tiempo Normal 2 minutos. Suplementos 5%. - Colocar la pieza en la máquina. Tiempo Normal 1,5 minutos. Suplementos 4%. - Conectar la máquina para que haga el trabajo automáticamente. Tiempo de Operación de la máquina 6 minutos. - Mientras que la máquina hace el trabajo, el operario verifica las medidas de la pieza hecha anteriormente. Tiempo Normal 3,5 minutos. Suplementos 5%. - Quitar la pieza de la máquina y situarla en el banco. Tiempo Normal 1,5 minutos. Suplementos 4%. - Retornar las 100 piezas al almacén. tiempo Normal 12 minutos. Suplemento 7%. - Cada 1000 piezas el operario debe revisar la máquina. Tiempo Normal 20 minutos. Suplementos 7%. Hagamos una clasificación de las tareas. Las tareas 1, 2, 8 y 9 son periódicas, se repiten cada cierto número de ciclos, en concreto las tareas 1, 2 y 8 se repiten cada 100 ciclos - cada 100 piezas - por lo que el factor de frecuencia es de 1/100 y la tarea 9, que se repite cada 1000 ciclos, por lo que el factor de frecuencia es 1/1000. Las tareas 3, 4, 5, 6, 7 son regulares, porque se repiten en todas las piezas que se quieran producir. Las tareas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 son tareas hechas por el operario, todas ellas son Máquina Parada, excepto la 6 que es Máquina en Marcha. La tarea 5 está hecha sólo por la máquina por lo que es una tarea llamada Tiempo Máquina. Para comprender cómo se determina la duración del ciclo vemos una figura donde se indican las tareas hechas por el hombre y las hechas por la máquina. En el ciclo de producción no entra la tarea 6 por ser Máquina en Marcha, por otra parte las tareas 1, 2 y 8 contribuyen a la duración de la tarea con la centésima parte de su duración y la tarea 9 con la milésima parte. Analicemos ahora la duración del ciclo: Tarea Tiempo Suplemento Tiempo de Tarea nº; Tiempo normal; Suplemento; Tiempo de ejecución; Factor de frecuencia; Contribución al ciclo. 1; 12; 7; 12,84; 0,01; 0,128. 2; 3; 5; 3,15; 0,01; 0,032. 3; 2; 5; 2,1; 1; 2,100. 4; 1,5; 1,56; 1; 1,560. 5; 6; 6; 1; 6,000. 6; 3,5; 3,68; 1. 7; 1,5; 1,56; 1; 1,560. 8; 12; 12,84; 0,01; 0,128. 9; 20; 21,4; 0,001; 0,021. Total duración del ciclo 11,53 En consecuencia la productividad del proceso será la cantidad de ciclos realizados en un cierto tiempo. Es decir: Productividad = 1 / Ciclo Por tanto: Productividad = 1 / 11,53 = 0,0867 piezas/minuto. Expresándola en horas: Productividad = 0,0867 * 60 = 5,2 piezas 'hora Equilibrado de líneas de producción. Uno de los problemas que aparece en las líneas de montaje de los procesos de flujo continuo es asignar el número de recursos necesarios para que todas las estaciones de trabajo realicen su operación en el mismo tiempo. Es indudable que la capacidad productiva de la línea queda limitada por las estaciones más lentas. Veamos en un ejemplo qué problemas plantea el equilibrado de una línea de producción. Supongamos que tenemos una línea de montaje que requiere ocho operaciones. Cada una de ellas emplea los siguientes tiempos: Operación; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Tiempo (min.); 2,5; 2,76; 5,16; 7,68; 3,54; 2,58; 4,96; 2,56. La operación más lenta es la 4, por lo que se pueden hacer los siguientes cálculos: Operación; Tiempo de espera; Tiempo permitido; Tiempo. 1; 2,5; 5,18; 7,68. 2; 2,76; 4,92; 7,68. 3; 5,16; 2,52; 7,68. 4; 7,68; 0; 7,68. 5; 3,54; 4,14; 7,68. 6; 2,58; 5,1; 7,68. 7; 4,96; 2,72; 7,68. 8; 2,56; 5,12; 7,68. Total; 31,74; 29,7; 61,44. La columna tercera nos indica que como consecuencia del operario más lento el resto debe esperar por cada unidad producida 29,7 minutos en total. La cuarta columna es el máximo tiempo disponible para todos los operarios que también es consecuencia de la duración de la operación más lenta. La eficiencia o rendimiento de la línea de producción es: Eficiencia = Tiempo total de operaciones / Tiempo total permitido = 31,74 /61,44 = 0,516 = 51,6% Si un controlador de tiempos ahorrara 1,68 minutos en la operación más lenta - la cuarta - los resultados hubieran sido: Operación; Tiempo de espera; Tiempo permitido; Tiempo. 1; 2,5; 3,5; 6. 2; 2,76; 3,24; 6. 3; 5,16; 0,84; 6. 4; 6; 0; 6. 5; 3,54; 2,46; 6. 6; 2,58; 3,42; 6. 7; 4,96; 1,04; 6. 8; 2,56; 3,44; 6. Total; 30,06; 7,94; 48. Ahora la eficiencia es: Eficiencia = 30,06/48=62,6% Es decir, con un esfuerzo relativamente pequeño se puede mejorar sustancialmente el rendimiento o eficiencia de la línea. Supongamos que a partir de los datos mejorados anteriores se quiere obtener una producción de 350 unidades/día sobre una base de una jornada de 8 horas o 480 minutos; es decir, 350/480 = 0,73 piezas/minuto, o lo que es lo mismo, 480/350 = 1,37 minutos/pieza. Veamos como razonamos ahora: Tomemos por ejemplo la operación 1. Un operario emplea 2,5 minutos por pieza, luego para hacer una pieza en 1,37 minutos harán falta 2,5/1,37 = 1,8 operarios, por tanto 2 operarios. Repitamos el procedimiento con el resto de operaciones. Operación; Tiempo; Operarios. 1; 2,5; 2,5/1,37=1,8; 2. 2; 2,76; 2,7611,37=2,0; 2. 3; 5,16; 5,16/1,37=3,76; 4. 4; 6; 6/1,37=4,38; 5. 5; 3,54; 3,54/1,37=2,58; 3. 6; 2,58; 2,58/1,37=1,88; 2. 7; 4,96; 4,96/1,37=3,62; 4. 8; 2,56; 2,56/1,37=1,86; 2. Total; 30,06; 24. Hagamos ahora las cuentas con los nuevos recursos: Operación 1; 2,5/2 = 1,25. Operación 2; 2,76/2 = 1,38. Operación 3; 5,16/4 = 1,29. Operación 4; 6/5 = 1,2. Operación 5; 3,54/3 = 1,18. Operación 6; 2,58/2 = 1,29. Operación 7; 4,96/4 = 1,24. Operación 8; 2,56/2 = 1,28. Lo que hemos hecho en la tabla anterior es dividir los tiempos de cada operación por los recursos empleados. De esta manera la operación 2 es ahora la que limita la cantidad máxima que es posible obtener. En este caso la operación 2 se realiza en 1,38 minutos/pieza, luego en 480 minutos se producirá 480/1,38 = 348 piezas que era lo deseado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguiente apartado>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |